建设项目环境影响报告表

项目名称：                                           新增2t生物质热水锅炉项目

建设单位(盖章)：  河北丰科生物科技有限公司

编制日期：2020年 1 月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新增2t生物质热水锅炉项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北丰科生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张文宏 |  |  | 联 系 人 |  |  | 赵蛮 |  |  |
| 通讯地址 | 河北省秦皇岛市昌黎县大蒲河镇河北丰科生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15733518830 |  | 传 真 | / |  |  | 邮政编码 | / |  |
| 建设地点 | 河北省秦皇岛市昌黎县大蒲河镇昌黄公路南侧、规划沿海快速路东侧河北丰科生物科技有限公司现有厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 昌黎县行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 昌审批备字【2019】85号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | D4430热力生产和供应业 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 80 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投 资(万元) |  | 2.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2020年2月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 河北丰科生物科技有限公司于2012年在河北省秦皇岛市昌黎县大蒲河镇实施“河北丰科生物科技有限公司年产14600吨珍稀食用菌种植基地项目”，该项目环境影响报告表已于2012年10月9日通过原昌黎县环境保护局审批，批复文号为“昌环审[2012]100号”。2016年5月，由于河北丰科生物科技有限公司技术升级原因，将原环评中4台4t/h生物质燃料锅炉（二用二备）变更为2台6t/h生物质燃料锅炉（一用一备），烟气处理措施由“旋风除尘器+水浴脱硫除尘器+35m高排气筒”变更为“旋风除尘器+布袋除尘器+40m高排气筒”，平面布置进行调整，河北丰科生物科技有限公司委托嘉城环保工程有限公司编制了《河北丰科生物科技有限公司年产14600吨珍稀食用菌种植基地项目环境影响评价补充报告》，并于2016年5月19日取得昌黎县环境保护局批复（批复文号为“昌环[2016]192号）。目前该项目已建成，并于2017年通过竣工环保验收（验收意见见附件）。 为进一步提高产品品质，改善冬季办公区供热效果，河北丰科生物科技有限公司拟投资50万元实施“新增2t生物质热水锅炉项目”，在现有厂区锅炉房内增加1台2t专用生物质热水锅炉为冬季办公区生活供热，供热时间为12月15日至次年4月15日。该项目已在昌黎县行政审批局备案（昌审批备字【2019】85号）。项目实施后可满足生活供热需求。本项目内容不涉及主体生产设施改造，不增加河北丰科生物科技有限公司产品产量。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(2018年4月28日)，本项目属“三十一、电力、热力生产和供应业”中的“92热力生产和供应工程”，因此，本项目应编制环境影响评价报告表。 1、工程内容及规模 本工程主要建设1台2t专用生物质热水锅炉及水泵、风机、循环水箱及厂区内供热管道等配套设施，建成后主要用于办公区供热。 2、主要设备 本项目主要设备设施见表1，热水锅炉主要技术参数见表2。 表1 主要设备及型号一览表 序号; 名 称; 规格或型号; 台套. 1; 生物质锅炉; 2t专用生物质锅炉; 1. 2; 风机; BGN200P; 1. 3; 水泵; CR3-19/25LG3-10×8; 2. 4; 水箱; 2m×1m×1m; 1. 表2 主要技术参数一览表 序号; 项目名称; 单; 位 数值; 序号; 项目名称; 单位; 数值. 1; 年生物质燃料耗量; t/a; 240; 5; 设计热效率; %; 88. 2; 额定出水温度; ℃; 80; 6; 热负荷; 万大卡; 60. 3; 额定回水温; ℃; 65; 7; 供热面积; 平方米; 1000. 4; 额定工作压; MPa; 0.7; 8; 汽水损失率; %; 0.25. 3、主要建构筑物 本项目主要建构筑物见表3。 表3 主要建（构）筑物一览表 序号; 建(构)筑物; 座数; 占地面积m2; 层数; 结构型式; 备注. 1; 锅炉房; 1; 80; 一层; 钢筋混凝土框架结构; 依托现有. 4、主要燃料及其消耗量 本项目新建锅炉以生物质燃料为燃料，全部为外购颗粒状成品燃料，存储于现有密闭料棚，其主要成分为树皮、葡萄枝、玉米杆和水稻杆等。本项目生物质燃料消耗量约为2t/d（消耗量240t/a）。生物质燃料成分见表4。 表4 生物质燃料主要成份一览表 项目; 水分; 灰分; 挥发份; 全S; 热值. 单位; %; %; %; %; MJ/kg. 指标; 15.5; 15.13; 69.28; 0.05; 15.86. 5、公辅设施 (1)供电 本项目年用电量为5万KWh，用电由昌黎县电力公司供应，引自厂区现有110KV/10kV变配电站，通过锅炉房内低压配电装置，提供低压380/220V供电。 (2)供水 本项目供水由厂区现有自备水井供应。本项目不新增劳动定员，工作人员由厂区内调配，本项目用水主要为锅炉补水，由河北丰科生物科技有限公司厂区现有纯水制备系统供应，纯水制备系统用水接自现有管网。 6、给排水 本项目总用水量为20.4m3/d，由厂区现有自备水井供应。其中新水用量为0.4m3/d，循环水用量为20m3/d，水的循环利用率为98.04%。 - 新水 本项目新水用量为0.4m3/d，新水主要为纯水制备系统用水，现有纯水制备系统制备能力为8t/h，能够满足本项目新建生物质锅炉纯水用量的需要；本项目锅炉纯水补充量为0.1m3/d，用水来源依托现有工程纯水制备设施。 ② 循环水 本项目循环水主要为供热管网循环水，循环水量为20m3/d。 ③ 排水 本项目排水主要为锅炉排污水，废水产生量为0.05m3/d，用于锅炉灰渣加湿，不外排。本项目新增锅炉补水依托现有纯水制备系统，由于纯水制备量增加0.1m3/d，因此纯水制备系统产生的废水量增加约为0.3m3/d，用于生物质锅炉灰渣加湿，不外排。本工程给排水情况见图1。 2t生物质锅炉 0.1 办公区 0.05 20 纯水制备排水 0.05 0.4 纯水制备系统 0.3 锅炉排污水 灰渣加湿 单位：m3/d 图1 本工程水量平衡图 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员4人，采取一班制，全部由河北丰科生物科技有限公司内部调配，不新增人员。生物质锅炉年运行120d，日运行8h，年运行960h。 8、占地面积及平面布置 本项目位于河北丰科生物科技有限公司现有厂区锅炉房内，锅炉房占地面积约80m2。河北丰科生物科技有限公司厂区呈三角形布置，北侧为贵宾接待楼，南侧自西向东为生产车间及锅炉房、生活广场和综合楼。本项目厂区平面布置见附图3。 |
| 9.项目产业政策符合性 本项目生产装置、设备及产品不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会会令第29号)以及《河北省人民政府办公厅<关于印发河北省新增限制类和淘汰类产业目录(2015年版)>的通知》(冀政办发[2015]7号)中规定的限制类、淘汰类项目，属于允许类。该项目已由昌黎县行政审批局备案（昌审批备字【2019】85号），因此本项目的建设符合当前国家及地方产业政策要求。 10.项目选址符合性 本项目位于河北省秦皇岛市昌黎县大蒲河镇，河北丰科生物科技有限公司厂区内，项目中心坐标为北纬39°40′41.9″，东经119°16′23.6″，河北丰科生物科技有限公司北侧为抚昌黄公路，西侧为沿海快速公路，南侧、东侧均为空地。本项目东北距大蒲河村250m，西北距小蒲河村1100m，西南距草厂庄村1500m。河北丰科生物科技有限公司已取得用地土地证，符合产业规划和土地利用总体规划。河北丰科生物科技有限公司厂区具有完善的供水、供电、排水等设施，本项目用水、排水、用电等公辅设施均依托河北丰科生物科技有限公司现有设施。 综上所述，本项目厂址从总体规划、基础设施条件等方面分析，选址合理可行。 11.三线一单 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150 号)，其要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)，本项目关于落实上述要求的分析如下： ①生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，昌黎县生态保护红线区面积为42.78km2，占昌黎县国土面积的4.27%。红线区包括黄金海岸自然保护区、滦河河滨岸带、土壤保持水源涵养功能红线区。地理分布上分为两个部分，昌黎县黄金海岸水源涵养功能红线区和昌黎县碣石山土壤保持水源涵养功能红线区。本项目位于昌黎县大蒲河镇河北丰科生物科技有限公司现有厂区锅炉房内，不在生态保护红线范围内。 ②环境质量底线 项目所在区域为环境空气质量二类区，空气环境质量较好，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求；项目区域地下水水质较好，是当地居民生活及工农业生产的主要水源，水质可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类及4a标准要求。 根据工程分析，本项目建成后，环境空气敏感点均满足相应环境空气质量标准要求；项目无废水外排；项目生产过程中产生的噪声采取选用低噪声设备+厂房隔声+基础减振等措施后，可实现厂界达标排放；锅炉灰渣统一收集后外售处置。污染物排放不会超过区域环境容量限值，不会对区域环境质量造成明显污染，工程建设不会触及环境质量底线。因此，在严格落实废气、废水、噪声等污染防治措施前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响。项目的建设符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 根据工程特点，本项目不新增占地，符合土地资源利用要求。本项目供水由厂区现有自备水井供给，用水量较小，项目水资源消耗量对区域资源利用总量占比很小，不会突破区域资源利用上线。用电由昌黎县供电电网供电，用电量较小。本项目锅炉采用生物质燃料，提高生物质资源利用效率，在区域资源利用上线的承受范围内，符合区域资源利用上线的要求。 ④环境准入负面清单 本项目位于河北省秦皇岛市昌黎县大蒲河镇河北丰科生物科技有限公司现有厂区内，不存在环境准入负面清单，项目不在《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）和《河北省政府核准的投资项目目录》范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河北丰科生物科技有限公司于2012年在河北省秦皇岛市昌黎县大蒲河镇实施“河北丰科生物科技有限公司年产14600吨珍稀食用菌种植基地项目”，该项目环境影响报告表已于2012年10月9日通过原昌黎县环境保护局审批，批复文号为“昌环审[2012]100号”。2016年5月，由于河北丰科生物科技有限公司技术升级原因，将原环评中4台4t/h生物质燃料锅炉（二用二备）变更为2台6t/h生物质燃料锅炉（一用一备），烟气处理措施由“旋风除尘器+水浴脱硫除尘器+35m高排气筒”变更为“旋风除尘器+布袋除尘器+40m高排气筒”，平面布置进行调整，河北丰科生物科技有限公司委托嘉城环保工程有限公司编制了《河北丰科生物科技有限公司年产14600吨珍稀食用菌种植基地项目环境影响评价补充报告》，并于2016年5月19日取得昌黎县环境保护局批复（批复文号为“昌环[2016]192号）。目前该项目已于2017年通过竣工环保验收，并已取得排污许可证（验收意见及排污许可证见附件）。因此，本评价将“年产14600吨珍稀食用菌种植基地项目”作为现有工程进行介绍。 1、现有工程 ①基本概况 河北丰科生物科技有限公司年产14600吨珍稀食用菌种植基地项目位于河北省秦皇岛市昌黎县抚昌黄公路南侧、新规划沿海快速路东侧，地理坐标为北纬39°40′41.09″，东经119°16′23.7″。主要建设高科技食用菌工业化生产基地、研发基地等工程，配套建设冷库、原料料库、包材库、锅炉房、办公楼、宿舍楼等辅助工程，建设搅拌锅、灭菌锅、装料机、接种机、挖瓶机、套碗机、洗瓶机、包装机等设备，项目建成后日产鲜品食用菌40t，年产14600t。 ②给水系统：项目用水主要为生产用水和生活用水，由自备水井供给，总用水量为669.7m3/d，新水用量为609.3m3/d。其中，生活用水量44 m3/d；生产用水主要包括搅拌和加湿用水（550m3/d）、设备清洗用水（13.7m3/d）、锅炉用水（1.6m3/d）、锅炉系统循环水（60m3/d）。 ③排水系统：项目排水采用雨污分流系统，雨水井雨水收集系统收集后汇入市政雨水管网；锅炉排污水用于泼洒抑尘，不外排；设备冲洗废水经沉淀池处理后进入城市污水管网；食堂废水经隔油池处理后与盥洗废水一并进入化粪池处理，然后进入城市污水管网，最终排入昌黎县污水处理厂进一步处理。 ④供电系统：项目年用电量为1095万kwh，由昌黎县电力公司供应。 ⑤采暖系统：项目生产供热和生活供热由厂区生物质燃料锅炉提供，项目设置2台6t/h生物质燃料锅炉（一用一备），生物质燃料年消耗量为4380t，全部外购。 2、现有工程污染物排放情况 根据河北丰科生物科技有限公司年产14600吨珍稀食用菌种植基地项目环境影响评价补充报告、《昌黎县环境保护局关于河北丰科生物科技有限公司年产14600吨珍稀食用菌种植基地项目竣工环境保护验收的批复》及排污许可证等相关材料，河北丰科生物科技有限公司现有工程污染物年排放量见表5。 表5 现有工程污染物年排放情况一览表 单位：t/a 大气污染物; 废水污染物. SO2; NOx; COD; 氨氮. 4.46; 4.468; 0.84; 0.064. 3、本项目建成后河北丰科生物科技有限公司全厂情况 ①全厂概况 本项目实施后，河北丰科生物科技有限公司现有工程均不发生变化，仅增加1台2t生物质锅炉及其配套设施。 ②给排水 本项目实施后锅炉补水及排污水量有所增加，其他系统用水及废水均未变化。本项目实施后全厂给排水变化情况见表6、本项目实施后水平衡图见图2。 表6 本项目实施后全厂给排水变化一览表 单位：m3/d 系统; 总用水量; 新鲜水量; 循环水量; 损失水量; 排水量. 现有工程; 搅拌和加湿用水; 550; 550; 0; 550; 0. 设备清洗用水; 13.7; 13.7; 0; 2.74; 10.96. 锅炉用水（含纯水制备）*; 61.6; 1.6; 60; 0.2; 1.4. 生活用水; 44; 44; 0; 8.8; 35.2. 合计; 669.3; 609.3; 60; 561.74; 47.56. 本项目; 锅炉用水（含纯水制备）*; 20.4; 0.4; 20; 0.05; 0.35. 本项目实施后全厂; 689.7; 609.7; 80; 561.79; 47.91. 变化量; +20.4; +0.4; +20; +0.05; +0.35. *锅炉用水由纯水制备系统制备，表中锅炉用水含纯水制备系统用水。 新鲜水 生活用水 搅拌加湿用水 锅炉补水 设备冲洗水 550 8.8 609.7 44 13.7 550 2.74 0.25 洒水抑尘 0.15 化粪池/隔油池 35.2 10.96 沉淀池 污水处理厂 2.0 锅炉 0.4 灰渣加湿 1.6 单位：m3/d 图2 本项目实施后全厂水平衡图 ③采暖系统：全厂生产供热和生活供热由厂区生物质燃料锅炉提供，共设置2台6t/h生物质燃料热水锅炉（一用一备）和新建1台2t/h专用生物质热水锅炉，生物质燃料年消耗量为4620t，全部外购。其中新建锅炉主要用于现有锅炉回水预热使用。 ④供电系统：全厂年用电量为1100万kwh，由昌黎县电力公司供应。 ⑤全厂污染物排放情况 项目实施后，河北丰科生物科技有限公司全厂污染物排放情况见表7。 表7 全厂污染物年排放情况一览表 单位：t/a 项目; 大气污染物; 废水污染物. 污染物; SO2; NOx; COD; 氨氮. 现有工程排放量; 4.46; 4.468; 0.84; 0.064. 新建项目排放量; 0.045; 0.223; 0; 0. 建成后全厂排放量; 4.50; 4.691; 0.84; 0.064. 4、现有工程主要环保问题及整改方案 河北省大气污染防治工作领导小组办公室于2019年3月29日下发《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2019]55号），要求推进燃煤锅炉淘汰和提标改造，确保完成年度治理目标任务。根据通知要求，现有生物质锅炉要使用专用生物质锅炉并配备高效除尘设施，烟尘、二氧化硫、氮氧化物分别达到20mg/m3、30mg/m3、150mg/m3。根据检测报告，河北丰科生物科技有限公司现有生物质锅炉颗粒物排放浓度分别为6.5-7.6mg/m3，SO2排放浓度分别为18-21mg/m3，NOx排放浓度分别为76-80mg/m3，均满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2019]55号）要求。本项目无其他环保问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 昌黎县位于河北省东北部，北纬39°22′至39°48′，东经118°45′至119°20′之间，昌黎县东临渤海，南邻滦河与乐亭县接壤，西隔滦河与滦南、滦县相望，北以武山分水岭为界与卢龙为邻，东北与抚宁县毗连。县境东西长50.5km，南北宽47.5km，全县总面积为1212.4km2，海岸线长52.1km，陆域界线长162.6km。 本项目位于河北省秦皇岛市昌黎县大蒲河镇，河北丰科生物科技有限公司厂区内，本项目中心坐标为北纬39°40′41.9″，东经119°16′23.6″，河北丰科生物科技有限公司北侧为抚昌黄公路，西侧为沿海快速公路，南侧、东侧均为空地。本项目东北距大蒲河村250m，西北距小蒲河村1100m，西南距草厂庄村1500m。本项目地理位置见附图1，区域地形及周边关系见附图2。 2、地形地貌 昌黎县属于燕山山前冲洪积平原。县境的地貌大致以京哈铁路为界，铁路以北地区系燕山山脉的东南一隅，北部碣石山区有低山、丘陵分布，低山、丘陵面积为63km2，占总面积的5.3%，铁路以南地区除有一部分山前平原，大部属于滨海平原，为华北平原东北边缘的组成部分，土壤类型为多为潮土和风沙土。境内的整个地势自西北向东南呈倾斜之势，地形地貌主要特点是北高南低。县域北部武山、榆山一带为丘陵区地貌，最高282.60m；中北部为滦河水系形成的山前坡洪积倾斜平原，地貌为Ⅱ级阶地，标高50m～150m；中南部为滦河洪冲积平原，标高17m～30m，地貌为滦河Ⅰ级阶地及河床、河漫滩，地面坡降1.5‰～2.0‰。 本项目位于河北省秦皇岛市昌黎县大蒲河镇河北丰科生物科技有限公司现有厂区内，该地区地势平坦，地形简单。 3、地层地质 昌黎县地处华北地台的燕山沉降带与山海关古陆的边缘部位。震旦系沉积在西部有很小范围的出露。新生代第四系形成了现代的海陆分布和山川形势。本县大地构造属新华夏构造体系。二级构造，以宁河—昌黎断裂为界，北部属燕山沉降带，东南部属华北坳陷区。区域出露的地层由老至新主要为太古界单塔子群白庙子组；中上元古界长城系及古生界寒武系、奥陶系；新生界第四系地层。区域地层按其岩性及其工程地质特征分为三大层：①第四系岩土层：地层厚度180～227.7m，主要为滦河冲洪积形成的砂层、卵砾石层、粉质粘土层等；②风化层：地层厚度10～40m，风化裂隙发育，岩性为强风化角闪斜长混合片麻岩夹斜长角闪岩，黄褐色、中粗粒结构，片麻状构造；③基岩：岩性为混合花岗岩、磁铁石英岩、斜长角闪变粒岩等，该层岩石完整、致密、坚硬，节理裂隙不发育。 本项目所在区域占地主要为吹填土地，质地为淤泥质粉土、泥质粘土、粉砂及粉质粘土等。 4、地表水系 昌黎县有河渠12条，俗称“四河八沟”。县域河流可概括为三大水系：滦河水系、饮马河水系、七里海水系。河北昌黎经济开发区循环经济产业园所在区域地表水属于滦河水系，为山溪性河流，主要来自降水，发源于河北省丰宁县，流经昌黎县境内长度66km，流域面积353.4km2。 本项目距最近的大蒲河500m，项目锅炉排污水就地泼洒，纯水制备系统排水用于灰渣加湿，不外排，工作人员依托现有设施，食堂废水经隔油池处理后与办公生活污水一并送厂区化粪池处理，处理后的废水通过市政污水管网排入昌黎县污水处理厂，不直接排入地表水体；雨水经汇集后通过雨水管道排入厂外雨水管网。 5、水文地质 昌黎县依据地质岩性、水量、水质、小地貌形态的差异，可分为滦河冲积扇、饮马河冲洪积带、河间地带、山前坡洪积及基岩山区五个水文地质区。区域地下水流向自西北流向东南，地下水类型主要为基岩裂隙水及松散岩层孔隙水：基岩裂隙水，分布在境北山区，水量微弱；松散岩层孔隙水，分布于中部、南部平原区，含水量较丰富，因其水量受含水层岩性、厚度、补给来源的控制，水量由西北向东南从滦河冲积扇到饮马河冲积带逐渐减少。松散岩层孔隙水水质绝大部分为淡水，只在滨海地带因海水影响，有1～3层咸水存在，其底板埋深30m～170m，由西向东、从北到南递增，局部受降雨垂直淡化作用，有浅层淡水分布。底板埋深30m～50m 以上为潜水，水位埋深1.5m～15m，由西北向东南由深变浅。由于地下水运动渗透速度减慢，水位逐渐抬高，沿海地带100m～150m以下深部逐渐变为承压水，局部能自流。 本项目所在区域不涉及饮用水水源保护区，用水由自备水井供应。 6、气候气象 本项目所在区域属于暖温带半湿润季风气候区，因临渤海而略具海洋性气候特征，季风显著，四季分明。春季升温快、降雨少、日照强、风速大、气候干燥；夏季湿热多雨，高温、冰雹天气时有出现；秋季秋高气爽，风微天晴；冬季寒冷干燥，雨雪稀少，整个冬季受大陆冷高压控制，盛行寒冷的西北风和东北风，伴有寒潮。 根据秦皇岛市气象站近20年统计资料，主要气候气象特征见表8。 表8 近20年主要气候特征一览表 序号; 项 目; 单位; 数据; 序号; 项 目; 单位; 数据. 1; 年平均温度; ℃; 11.4; 5; 年平均风速; m/s; 2.3. 2; 年平均降雨量; mm; 667.5; 6; 年极端最高温度; ℃; 38.8. 3; 年最大降雨量; mm; 1121.1; 7; 年极端最低温度; ℃; -23.1. 4; 年最小降雨量; mm; 352.5; 8; 年平均日照时数; h; 2617.5.

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、社会环境概况 昌黎县，隶属河北省秦皇岛市，位于河北省东北部，昌黎县位于河北省东北部，北纬39°22′至39°48′，东经118°45′至119°20′之间，昌黎县东临渤海，南邻滦河与乐亭县接壤，西隔滦河与滦南、滦县相望，北以武山分水岭为界与卢龙为邻，东北与抚宁县毗连。北枕碣石，东临渤海，西南挟滦河，公元923年置县“广宁”，公元1189年取“黎庶昌盛”之意定名“昌黎”，是久负盛名的花果之乡、鱼米之乡、文化之乡、旅游之乡、养貉之乡、干红葡萄酒之乡，1988年被国务院确定为首批沿海对外开放县，2005年成为全省首批扩权县。 昌黎县总面积1212平方公里，辖11个镇、5个乡、1城郊区，行政村446个，总人口56.4万人（2015年）。2017年昌黎县实现地区生产总值259.8亿元。县境东西长50.5km，南北宽47.5km，全县总面积为1212.4km2，海岸线长52.1km，陆域界线长162.6km。 昌黎县是“唐宋八大家”之首韩愈的祖籍地。昌黎五次荣膺“全国文化先进县”，三次蝉联“中国民间文化艺术之乡”称号。昌黎县地秧歌、民歌、皮影戏先后入选国家级非物质文化遗产名录。 2、环境功能区划 本项目所在区域大气环境属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类功能区；本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价，因此本次评价不再设置地下水环境保护目标；根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)声环境功能区分类规定，项目所在区域声环境为2类功能区，北侧临抚昌黄公路及西侧沿海快速路侧35m范围内为4a类功能区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量 (1) 区域环境空气质量现状达标性 按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定，本评价根据秦皇岛市生态环境局发布的《2018年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况》中昌黎县相关数据进行判定，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年评价指标及达标判定结果见表9。 表9 2018区域空气质量现状评价监测数据汇总一览表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 评价标准（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 89; 70; 127.1; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 21; 60; 35; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 121.2; 超标. CO（mg/m3）; 年平均质量浓度; 2.9; 4; 72.5; 达标. O3; 年平均质量浓度; 165; 160; 0.031; 超标. - 由表9可知，PM10、PM2.5、NO2、O3污染物年评价指标不满足标准要求，SO2、CO污染物年评价指标满足标准要求，即项目所在区域为不达标区。 2、声环境 根据区域监测结果，区域环境昼间噪声等效声级值约为47.2～56.8dB(A)，夜间噪声等效声级值约为46.5～47.5dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类功能区要求。 3、地下水环境 项目区域地下水水质较好，是当地居民生活及工农业生产的主要水源，水质可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、土壤环境 项目占地属于工业用地，土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据项目性质及周围环境特征，本项目大气评价等级为二级，确定评价范围内居民点为大气环境保护目标；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价，因此本次评价不再设置地下水环境保护目标；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价，因此本次评价不再设置土壤环境保护目标；项目厂界200m范围内没有村庄等声环境敏感点，不再设声环境保护目标。 主要环境保护目标见表10。 表10 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方; 位 距本项目厂址最近距离(m); 功能要求; 备 注. 环境空气; 曹厂庄村; WS; 1500; GB3095-2012 二类区; 不改变环境空气质量功能. 小蒲河村; WN; 1100. 大蒲河村; EN; 250. 茂道庄村; N; 1000. 栅子里村; E; 1600. 坐落庄村; EN; 1500. 东金庄村; EN; 1600. 东周庄村; EN; 1800. 尹官营村; WN; 1700. 声环境; 厂界; 1m; GB3096-20082类区、4a类区; 不改变声环境质量功能.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 声环境：东侧、南侧厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区、北侧、西侧厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准； 地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地标准。 以上各标准其标准值见表11。 表11 环 境 质 量 标 准 环境要素; 污染物名称; 取值时; 标准值; 单位; 标准来源. 环境空气; PM2.5; 24小时平均; 75; µg/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095－2012)二级. PM10; 24小时平均; 150. SO2; 24小时平; 150. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; µg/m3. 1小时平均; 200. 地下水环境; pH; 6.5～8.5; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 总硬度; ≤450; mg/L. 溶解性总固体; ≤1000. 硫酸盐; ≤250. 氯化物; ≤250. 铁; ≤0.3. 锰; ≤0.1. 铜; ≤1.0. 锌; ≤1.0. 铝; ≤0.2. 挥发性酚类; ≤0.002. 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 耗氧量 (CODMn法，以O2计); ≤3.0. 氨氮; ≤0.5. 硫化物; ≤0.02. 钠; ≤200. 总大肠菌群; ≤3.0; MPN/100mL. 菌落总数; ≤100; CFU/mL. 亚硝酸盐(以N计); ≤1.00; mg/L. 硝酸盐(以N计); ≤20.0. 土壤环境; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 镉; 65; mg/kg; 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地. 汞; 38. 砷; 60. 铜; 18000. 铅; 800. 铬(六价); 5.7. 镍; 900. 石油烃(C10-C40); 4500. 四氯化碳; 2.8. 氯仿; 0.9. 氯甲烷; 37. 1,1-二氯乙烷; 9. 1,2-二氯乙烷; 5. 1,1-二氯乙烯; 66. 顺-1,2-二氯 乙烯; 596. 反-1,2-二氯 乙烯; 54. 二氯甲烷; 616. 1,2-二氯丙烷; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 四氯乙烯; 53. 1,1,1-三氯 乙烷; 840. 1,1,2-三氯 乙烷; 2.8. 三氯乙烯; 2.8. 1,2,3-三氯 丙烷; 0.5. 氯乙烯; 0.43. 氯苯; 270. 苯; 4. 1,2-二氯苯; 560. 1,4-二氯苯; 20. 乙苯; 28. 苯乙烯; 1290. 甲苯; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 570. 邻二甲苯; 640. 硝基苯; 76. 苯胺; 260. 2-氯酚; 2256. 苯并(a)蒽; 15. 䓛; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 1.5. 萘; 70. 苯并(a)芘; 1.5. 苯并(b)荧蒽; 15. 苯并(K)荧蒽; 151. 茚并(1，2,3-c，d)芘; 15. 声环境; 等效连续A声级; 2类区; 昼间; 60; dB(A); 《声环境质量标准》(GB3095-2008）. 夜间; 50. 4a类区; 昼间; 70. 夜间; 55. |
| --- | --- |
| 染物排放标准 | 废气：生物质锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求，同时参照执行《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2019]55号），“新建燃气、燃油、和生物质锅炉应执行现有锅炉提升改造标准”，即烟尘、二氧化硫、氮氧化物分别达到20mg/m3、30mg/m3、150mg/m3； 噪声：南侧、东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准，北侧、西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类区标准； 以上各标准其标准值见表12。 表12 污 染 物 排 放 标 准 类别; 污染源; 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 废气; 锅炉烟气; 颗粒物; 20; mg/m3; 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求，同时参照执行《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2019]55号），“新建燃气、燃油和生物质锅炉应执行现有锅炉提升改造标准”，即烟尘、二氧化硫、氮氧化物分别达到20mg/m3、30mg/m3、150mg/m3；. 二氧化硫; 30. 氮氧化物; 150. 类别; 污染源; 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 噪声; 厂界南侧、东侧噪声; Leq; 2类; 昼间; 60; dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区排放限值. 夜间; 50. 西侧、北侧; 4类; 昼间; 70; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类功能区排放限值. 夜间; 55. |

| 污染物排放标准 | 本项目废气污染源主要为锅炉烟气，外排污染物主要为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物；本项目产生的锅炉排污水及纯水制备系统排水用于锅炉灰渣加湿，不外排。本项目污染物排放量见表13。 表13 本项目污染物排放量一览表 单位：t/a 废气污染物; 废水污; 物 固体废物. 颗粒物; SO2; NOx; COD; 氨氮. 0.011; 0.031; 0.119; 0; 0; 0. 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)，以污染物排放标准核定总量控制目标值，总量控制因子为SO2、NOX和COD、氨氮。 故根据本项目污染物排放情况，本评价对SO2、NOX总量控制指标进行核算，本项目核算过程见表14。 表14 本项目废气污染物总量核算表 - 污染源; - 项目; - 污染物浓度标准限值（mg/m3）; - 废气量 - （m3/h）; 满负荷运行时间 （h/a）; - 污染物总量 - （t/a）. - 2t生物质热水锅炉; - SO2; - 30; - 1550; 960; - 0.045. - NOX; - 150; - 0.223. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=标准限值（mg/m3）*废气量（m3/h）*生产时间（h/a）/109. 核算结果; 污染物总量为SO2：0.045t/a，NOX：0.223t/a. 综上，本评价建议本项目废气污染物总量控制目标值为SO2 0.045t/a、NOX 0.223t/a、COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 根据河北丰科生物科技有限公司排污许可证，河北丰科生物科技有限公司批许可排放总量为SO2：4.46t/a、NOx：4.468t/a 、COD 0.84t/a、NH3-N 0.064t/a。本项目实施后全厂污染物年排放总量分别为：SO2：4.505t/a、NOx：4.691t/a、COD 0.84t/a、NH3-N 0.064t/a。 |
| --- | --- |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目主要建设1台2t直燃式专用生物质热水锅炉及水泵、风机、循环水箱及厂区内供热管道等配套设施。 本工程锅炉以生物质燃料为燃料，全部为外购。燃料由输料机送入炉顶料仓，然后由螺旋给料机送入炉膛，均匀散落在炉排上。燃料被螺旋给料机送入炉膛，在此处由于高温烟气和一次风的作用逐步预热，干燥、着火、燃烧，此过程中析出大量挥发分，燃烧剧烈，炉膛内温度最高可达800℃。燃烧产生的高温烟气冲刷锅炉的主要受热面后，进入锅炉尾部受热面省煤器和空气预热器，再进除尘器处理后，最后经烟囱排入大气。未气化的燃料边向炉排后部运动，直至燃尽，最后剩下的少量灰渣落入炉排后面的除渣口。生产过程中锅炉热水通过管道进入厂区车间等采暖单元，作为供热热源使用。项目配套设置1座循环水箱作为锅炉热水循环系统储水，循环水箱设置液位计，当水箱液位低于标准时，通过人工往循环水箱内补水。锅炉灰渣暂存于现有灰渣暂存区内，定期外售处置。具体工艺流程及产排污节点如下。 厂区用热设备 G1 N1、2 补水 生物质燃料 风机 2t锅炉 烟囱 空气 外排 空气 回水 W1 热水 图 例 气态 G 废气 液态 W 废水 排污节点 N 噪声 图3 本项目工艺流程简图 表15 本项目污染源及其治理措施一览表 类型; 序; 号 污染源; 排放因子; 治理措施; 排放特征. 废气; 1; 2t锅炉烟气; 颗粒物、SO2、NOx; 依托现有锅炉房内“旋风除尘器+袋式除尘器”，通过现有锅炉40m高排气筒排放; 点源，连续. 废水; 1; 锅炉排污水; SS、COD; 就地泼洒; 间歇. 2; 纯水制备系统排水; SS、COD; 用于灰渣加湿，不外排; 间歇. 噪声; 1; 风机; 噪声; 厂房隔声; 间歇. 2; 泵类; 间歇. 固废; 1; 锅炉; 灰渣; 统一收集外售; 间歇.

主要污染工序： 一、施工期 (1)废气：建筑材料堆存、建筑垃圾转运等产生的扬尘； (2)废水：施工人员产生的生活污水及建筑施工废水； (3)噪声：设备安装过程中产生的噪声及设备运输时车辆产生的交通噪声； (4)固体废物：建筑垃圾、生活垃圾。 二、营运期 (1)废气：锅炉烟气； (2)废水：锅炉排污水、纯水制备系统排水； (3)噪声：风机以及各种泵类产生的噪声； （4）固体废物：锅炉灰渣。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 2t生物质锅炉烟气(1550m3/h×960h) | 颗粒物 SO2 NOx | 1900mg/m3 0.011t/a 21mg/m3 0.031t/a 80mg/m3 0.119t/a | 7.6mg/m3 0.011t/a 21mg/m3 0.031t/a 80mg/m3 0.119t/a |
| 水 污染物 | 锅炉排污水 纯水制备系统排水 | SS COD | --- | --- |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为风机、泵类等设备噪声，噪声值为75～95dB(A)。 |  |  |  |
| 固体废物 | 灰渣统一外售处置 |  |  |  |
| 其它 | -- |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本工程在现有厂区内进行建设，不新增占地，不改变区域土地功能，占地区域为河北丰科生物科技有限公司现有锅炉房内，厂区其他区域都已硬化和绿化，无天然珍稀动植物资源集中分布区，属于人工生态系统，生态环境质量一般，不会对生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目施工期为1个月，主要施工内容为锅炉安装、管道焊接等内容，施工内容较少，不涉及土方施工。施工过程中会产生一定量的施工废水、施工噪声和建筑垃圾。 1、施工噪声源强及其影响分析 （1）施工噪声源强 ①施工噪声源强 根据类比调查和资料分析，本项目各类施工机械产噪值及噪声监测点与设备距离见表9。 ②施工噪声贡献值 本评价采用点源衰减模式，预测计算施工机械噪声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下： Lr=Lro-20lg(r/ro) 式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB(A)； Lro——距声源ro处的A声压级，dB(A)； r ——预测点与声源的距离，m； ro——监测设备噪声时的距离，m。 利用上述公式，预测计算本项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测计算结果见表16。 表16 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值 序号; 机 械; 不同距离处的噪声贡献值[dB(A)]. 20m; 40m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m; 500m. 1; 电焊机; 70; 64; 60; 56; 52; 50; 46; 44; 42. 2; 吊装机; 73; 67; 63; 59; 55; 53; 49; 47; 45. 3; 运输车辆; 73; 67; 63; 59; 55; 53; 49; 47; 45.

（2）影响分析 - 由表14施工机械噪声预测结果可以看出，昼间距施工设备60m、夜间300m可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。上述分析只针对单一施工机械设备，若几种施工机械设备同时施工，满足相关噪声标准限值的距离将会增大。 - （3）施工噪声污染防治措施 - 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的影响，本评价要求建设单位在施工期采取以下措施和建议： - ①建设单位应要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 - ②合理安排施工时间，以避免或减轻施工噪声对周边声环境的不利影响。 ③合理布设施工设备作业场地，对可以固定作业地点、且噪声值较大的施工设 备入棚作业； ④运输车辆在穿过附近村庄时控制车速、禁鸣，加强车辆维护，减轻交通运输噪声对周围声环境的影响。 - 本项目通过采取以上措施后，可在一定程度上避免施工噪声对周边区域声环境产生的影响。随着施工期的结束，施工噪声影响将消除。 - 2、施工期废水影响分析 - 施工期废水主要来自施工人员在施工作业过程中产生的生活污水、车辆清洗废水。 - 施工生活污水主要为施工人员的盥洗废水，废水产生量较少，其污染因子主要为SS、COD，可用于场地喷洒抑尘，就地蒸发。机运输车辆冲洗废水，废水量较少，主要污染物为泥沙，经处理后循环使用或用于场地洒水抑尘，不会对当地水环境产生明显影响。 - 3、施工期固废影响分析 （1）施工固废来源及影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（环境保护部令 第39号）等文件，施工过程中产生的固体废物均属Ⅰ类一般固体废物，不属于危险废物，其中生活垃圾送当地环卫部门指定地点处理，且在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗洒，并按相应部门指定路线行驶。 （2）施工固废污染防治措施 为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价根据《城市建筑垃圾管理规定》( 建设部令第139号)，要求建设单位采取以下防范措施： ①施工单位应指派专人负责施工区建筑垃圾的收集及转运工作，不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾，不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。 ②施工单位应及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾并按照当地政府城市管理部门的有关规定处置，不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 ③各类建材的包装箱、袋等应派专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用。 综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 (1)废气污染源分析 - 2t生物质热水锅炉 本项目2t专用生物质热水锅炉作为车间供热锅炉，年运行时间120天，锅炉以生物质燃料为燃料，产生的烟气经现有锅炉房内“旋风除尘器+袋式除尘器”处理后通过锅炉房内部现有1根40m高排气筒外排。根据《工业污染源产排污系数手册》可知，生物质燃料的烟气产生系数为6240.28Nm3/t原料。本项目生物质燃料年用量为240t，则烟气产生量为1.49×106Nm3/a（年运行时间960h，小时废气产生量为1550 Nm3/h）。由于本项目生物质燃料与现有工程生物质燃料均一致，因此类比河北丰科生物科技有限公司现有生物质锅炉废气中烟尘、SO2、NOx的排放浓度分别为7.6mg/m3、21mg/m3、80mg/m3，旋风除尘器除尘效率为80%，袋式除尘器除尘效率为99%，则颗粒物产生浓度为1900mg/m3，外排废气中烟尘、SO2、NOx产生量分别为0.011t/a、0.031t/a、0.119t/a。外排废气浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求。 (2)大气环境影响分析 ①预测模式 为进一步了解本项目废气污染源对周边环境空气的影响，本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)所推荐的估算模式AERSCREEN进行预测，分别计算每一种污染物最大地面空气质量浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，同时根据计算结果选择最大地面空气质量浓度占标率Pmax。 ②源强预测 现有锅炉风机风量为18000m3/h，本项目锅炉烟气量为1550m3/h，外排废气中烟尘、SO2、NOx的排放浓度分别为7.6mg/m3、21mg/m3、80mg/m3，由于本项目锅炉烟气通过原有排气筒排放，因此，本次预测考虑与原锅炉同时运行，选取叠加后的源强进行预测。本项目实施后废气污染源强见表17，估算模型参数表见表18。

表17 本项目废气污染源源强一览表(点源) 污染源名称; 污染 因子; 烟气量(Nm3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排气筒; 环境温度(℃). 高度(m); 出口内径(m); 出口温度(℃); 烟气流速(m/s). 锅炉排气筒; 颗粒物 SO2 NOX; 19550; 7.6 21 80; 0.149 0.411 1.564; 40; 0.8; 100; 12.3; 13.2. 表18 估算模型参数一览表 序号; 参数; 取值. 1; 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市选项时); 10万. 2; 最高环境温度/℃; 41.8. 3; 最低环境温度/℃; -18.2. 4; 土地利用类型; 农村. 5; 区域湿度条件; 中等湿度气候. 6; 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辨率/m; --. 7; 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 □否. 岸线距离/km; --. 岸线方向/°; --. ③预测结果 根据估算模式AERSCREEN预测本项目实施后的废气污染物浓度扩散结果见表19。 表19 最大落地浓度及出现的距离一览表 序号; 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Ci(µg/m3); Pi(%); D10%(m); Pmax(%). 1; 热水锅炉排气筒; 颗粒物; 450; 1.83; 0.41; --; 0.98. SO2; 500; 1.87; 0.38; --. NOX; 200; 3.51; 1.76; --. 由表19分析可知，本项目热水锅炉烟气颗粒物最大地面浓度为1.83μg/m3，占标率为0.41%，D10%未出现；SO2最大地面浓度为1.87μg/m3，占标率为0.38%，D10%未出现；NOX最大地面浓度为3.51μg/m3，占标率为1.76%，D10%未出现。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，本项目实施后，不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。 ④评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)，将大气环境评价工作等级划分情况列于表20。 表20 评 价 等 级 判 别 表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 由表20计算结果，本项目Pmax=1.76%＜1%，根据评价工作分级判据，本项目大气环境影响评价工作等级为二级评价。 ⑤评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)5.4评价范围确定原则，确定本项目评价范围为以厂址为中心边长5km的矩形区域。 ⑥评价结果 由表19分析可知，本项目热水锅炉烟气颗粒物最大地面浓度为1.83μg/m3，占标率为0.41%，D10%未出现；SO2最大地面浓度为1.87μg/m3，占标率为0.38%，D10%未出现；NOX最大地面浓度为3.51μg/m3，占标率为1.76%，D10%未出现。 以上分析结果表明，在考虑最不利的气象条件下，本项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现最大浓度的距离较近，影响范围较小，因此，本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显影响。 (3)大气环境防护距离 本项目大气环境影响评价工作等级为二级评价，不进行进一步预测，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)8.8.5小结大气环境防护距离的确定要求，无需设置大气环境防护距离，且本评价采用AERSCREEN估算模式对所有污染源进行预测计算，预测结果无超标点。 2、地表水环境影响评价 本项目产生的锅炉排污水、纯水制备系统排水，废水量较少，水质简单，就地泼洒抑尘，不外排。本项目采取的废水处理措施有效可行，对地表水环境影响可接受。 3、地下水环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)相关要求，本项目属“热力生产和供应工程”，为Ⅳ项目，无需进行地下水环境影响评价。 4、声环境影响分析 本项目主要噪声源为泵类、风机等设备噪声，噪声值为75～95dB(A)。本项目采取产噪设备布置于锅炉房内的隔声降噪措施，降噪效果15dB(A)。 (1)预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 (2)噪声源参数的确定 根据类比调查结果，以项目厂区东南角为坐标原点，预测噪声源参数见表21。 表21 本项目实施后厂区主要噪声源及源强一览表 序号; 噪声源; 坐标(X,Y); 台/套; 源强dB(A); 降噪措施; 降噪. 1; 泵类; (175,123); 1; 75; 厂房隔声; 降噪15dB(A). 2; 风机; （178,123）; 1; 95; 基础减震、厂房隔声; 降噪20dB(A). (3)预测结果分析 通过预测计算，本项目噪声源对四周厂界噪声贡献值见表22。 表22 噪 声 预 测 结 果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 本项目贡献值; 33.8; 31.9; 38.6; 34.9. 现有工程噪声源贡献值; 昼间; 50.3; 51.9; 52.5; 49.8. 夜间; 44.7; 46.2; 47.1; 45.3. 本项目实施后全厂噪声源贡献值; 昼间; 50.4; 52.0; 52.7; 49.9. 夜间; 45.0; 46.7; 47.7; 45.7.

由表22可以看出，本项目实施后，新增产噪设备对四周厂界噪声贡献值为31.9～38.6dB(A)，与现有工程噪声源贡献值叠加后，厂界昼间噪声预测值为49.9～52.7dB(A)，夜间噪声预测值为45.0～47.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区，临抚昌黄公路、沿海快速路35m范围内满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类区标准限值要求。因此，本项目实施后，不会对厂址周围声环境产生明显影响。 5、固体废物环境影响分析 本项目劳动定员4人，全部由河北丰科生物科技有限公司内部调配，不新增人员。工作人员产生的生活垃圾依托河北丰科生物科技有限公司现有设施收集，由环卫部门统一收集处理。本项目锅炉产生的灰渣暂存于现有灰渣暂存区内，定期外售处置。本项目固体废物全部妥善处置，不会对周围环境产生影响。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于IV类项目，不需对土壤进行评价。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生物质 锅炉烟气 | 颗粒物 SO2 NOx | 依托现有旋风除尘器+袋式除尘器+40m高排气筒 | 颗粒物≤20mg/m3 SO2≤30mg/m3 NOX≤150mg/m3 |
| 水 污染物 | 锅炉排污水 | SS COD | 就地泼洒，不外排 | -- |
|  | 纯水制备系统排水 | SS COD | 用于灰渣加湿，不外排 | -- |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为泵类、风机等设备噪声，噪声值为75～95dB(A)，产噪设备布置于锅炉房内的隔声降噪、基础减震措施，降噪效果15dB(A)。 |  |  |  |
| 固废 | 灰渣外售综合处置 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本工程在河北丰科生物科技有限公司现有厂区内进行建设，不新增占地，不改变区域土地功能，占地区域为预留空地，生态环境质量一般，不会对生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 (1)项目概况 项目名称：新增2t生物质热水锅炉项目 建设单位：河北丰科生物科技有限公司 建设内容及规模：本项目主要建设1台2t生物质热水锅炉及水泵、风机、循环水箱及厂区内供热管道等配套设施。 工程投资：项目总投资50万元，其中环保投资为2.5万元，环保投资占总投资比例为5%。 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员4人，全部由河北丰科生物科技有限公司内部调配，不新增人员。生物质锅炉年运行120d，年运行960h。 (2)项目选址 本项目位于河北省秦皇岛市昌黎县大蒲河镇，河北丰科生物科技有限公司厂区内，项目中心坐标为北纬39°40′41.9″，东经119°16′23.6″。河北丰科生物科技有限公司北侧为抚昌黄公路，西侧为沿海快速公路，南侧、东侧均为空地，东北距大蒲河村250m，西北距小蒲河村1100m，西南距草厂庄村1500m (3)项目衔接 本项目用水、排水、用电等公辅设施均依托河北丰科生物科技有限公司现有设施。 2、环境质量现状和区域主要环境问题 (1)环境质量状况 ①大气环境质量 本评价根据秦皇岛市生态环境局发布的《2018年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况》中昌黎县相关数据进行判定。PM10、PM2.5、NO2、O3污染物年评价指标不满足标准要求，SO2、CO污染物年评价指标满足标准要求。根据《环境影响评价技术导则•大气环境》(HJ2.2-2018)中6.4.1项目所在区域达标判断规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，本项目所在区域属于不达标区。 ②声环境质量现状 根据现场勘查，区域声环境背景值较低，根据区域监测结果，区域环境昼间噪声等效声级值约为47.2～56.8dB(A)，夜间噪声等效声级值约为46.5～47.5dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区要求。 (2)环境保护目标 根据项目性质及周围环境特征，本项目大气评价等级为二级，确定评价范围内居民点为大气环境保护目标；本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价，因此本次评价不再设置地下水环境保护目标；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价，因此本次评价不再设置土壤环境保护目标；项目厂界200m范围内没有村庄等声环境敏感点，不再设声环境保护目标。 3、选址可行性 本项目位于河北省秦皇岛市昌黎县大蒲河镇，河北丰科生物科技有限公司厂区内，项目中心坐标为北纬39°40′41.9″，东经119°16′23.6″。河北丰科生物科技有限公司已取得用地土地证，符合产业规划和土地利用总体规划。河北丰科生物科技有限公司厂区具有完善的供水、供电、排水等设施，本项目用水、排水、用电等公辅设施均依托河北丰科生物科技有限公司现有设施。本项目预测结果无超标点，无需设置大气环境防护距离；同时项目采取了完善的污染防治措施，不会对周围环境及敏感目标产生明显影响。 综上所述，本项目厂址从总体规划、基础设施条件等方面分析，选址合理可行。 4、项目采取环保措施的可行性 (1)废气治理措施 本项目锅炉以生物质燃料为燃料，产生的烟气经现有锅炉房内“旋风除尘器+袋式除尘器”处理后通过锅炉房内部现有1根40m高排气筒外排。废气产生量为1550 Nm3/h，外排废气中烟尘、SO2、NOx的产生浓度分别为7.6mg/m3、21mg/m3、80mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求及《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2019]55号），“新建燃气、燃油、和生物质锅炉应执行现有锅炉提升改造标准”，即烟尘、二氧化硫、氮氧化物分别达到20mg/m3、30mg/m3、150mg/m3要求。 因此，本项目废气治理措施可行。 (2)废水处理措施 本项目产生的锅炉排污水水量较少，水质简单，就地泼洒抑尘，不外排，纯水制备系统产生的废水用于灰渣加湿，不外排。因此本项目实施后不会对周边地表水环境产生影响。 因此，本项目废水治理措施可行。 (3)噪声治理措施 本项目噪声源主要为泵类、风机等设备噪声，产噪声级值约75～95dB(A)，采取产噪设备布置于锅炉房内的隔声降噪措施，降噪效果可以达到15dB(A)以上，可有效降低噪声对周边环境的影响。 因此，本项目噪声治理措施可行。 (4)固体废物处置措施 本项目劳动定员4人，全部由河北丰科生物科技有限公司内部调配，不新增人员。工作人员产生的生活垃圾依托现有设施收集，由环卫部门统一收集处理。灰渣统一收集，定期外售处置。本项目固体废物全部妥善处置，不会对周围环境产生影响。因此，本项目固体废物处理措施可行。 5、项目对环境的影响 (1)环境空气影响分析 本项目热水锅炉烟气颗粒物最大地面浓度为1.83μg/m3，占标率为0.41%，D10%未出现；SO2最大地面浓度为1.87μg/m3，占标率为0.38%，D10%未出现；NOX最大地面浓度为3.51μg/m3，占标率为1.76%，D10%未出现。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，本项目实施后，不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。 (2)水环境影响分析 本项目产生的锅炉排污水水量较少，水质简单，就地泼洒抑尘，不外排，纯水制备系统产生的废水用于灰渣加湿，不外排。本项目采取的废水处理措施有效可行，对地表水环境影响可接受。因此，本项目不会对周边地表水环境产生污染影响。 (3)声环境影响分析 按照噪声预测模式及源强参数，结合噪声源到厂区边界的距离，预测计算设备噪声对厂区边界的昼间、夜间贡献值为31.9～38.6dB(A)，与现有工程噪声源贡献值叠加后，厂界昼间噪声预测值为49.9～52.7dB(A)，夜间噪声预测值为45.0～47.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区，临抚昌黄公路35m范围内满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类区标准限值要求。 因此，本项目营运期生产过程中不会对周围声环境产生明显影响。 (4)固体废物影响分析 本项目劳动定员4人，全部由河北丰科生物科技有限公司内部调配，不新增人员。工作人员产生的生活垃圾依托河北丰科生物科技有限公司现有设施收集，由环卫部门统一收集处理。灰渣统一收集，定期外售处置。因此，本项目固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。 6、总量控制分析 本项目产生的锅炉排污水和纯水制备系统排水就地泼洒抑尘，不外排，对本区域环境影响较小，因此本项目总量控制指标为SO2：0.045t/a、NOx：0.223t/a、COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 7、项目可行性结论 本项目位于河北省秦皇岛市昌黎县大蒲河镇，河北丰科生物科技有限公司厂区内，占地类型为二类工业用地，根据预测结果，项目的实施不会对周围环境产生明显影响；本项目采取了较为完善的环保治理措施，污染物均达标排放，本项目不会对周围环境产生明显影响。本项目生产装置、设备及产品不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》（国家和发展改革委员会令 第21号）以及《河北省人民政府办公厅<关于印发河北省新增限制类和淘汰类产业目录(2015年版)>的通知》(冀政办发[2015]7号)中规定的限制类、淘汰类项目。该项目已由昌黎县行政审批局备案（昌审批备字【2019】85号），因此本项目的建设符合当前国家及地方产业政策要求。 - 二、建议 为了保护环境，本评价提出以下要求： (1)加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行； (2)严格执行环保“三同时”制度，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 - 三、污染物排放清单 1、项目组成 本项目主要建设1台2t专用生物质热水锅炉及水泵、风机、循环水箱及厂区内供热管道等配套设施。 2、污染物排放信息 本项目污染物排放信息一览表见表23。 表23 污染物排放信息一览表 类别; 污染源 名称; 排放量; 主要污染因子; 源强（mg/m3）; 治理措施; 治理效果; 排放 时间(h/a); 年排 放量(t/a). 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 废气; 2t生物质热水锅炉; 1550m3/h; 颗粒物; 1900; 依托现有锅炉房内“旋风除尘器+袋式除尘器”; 40m高排气筒; 7.6; 0.011; 960; 0.011. SO2; 21; 21; 0.033; 0.031. NOX; 80; 80; 0.124; 0.119. 废水; 锅炉排污水; 就地泼洒抑尘; SS、COD; 就地泼洒. 纯水制备系统排水; 灰渣加湿; SS、COD; 用于灰渣加湿，不外排. 噪声; 风机泵类; --; 噪声; 75-85dB（A）. 固废; 灰渣; 外售综合利用. 废水; 锅炉排污水; SS、COD; 就地泼洒. 纯水制备系统排水; SS、COD; 用于灰渣加湿，不外排. 噪声; 风机泵类; 噪声; 厂房隔声. 固废; 灰渣; 外售综合利用. 三、监测计划 - 参照关于印发《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》的通知(环发[2013]81号)，同时依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的监测计划，具体内容见表24。 - 表24 环境监测计划一览表 序号; 项目; 名 称; 监测因子; 监测周期; 采样位置. 1; 废气; 点源; 2t生物质锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOX; 每季一次; 排气筒采样孔. 2; 噪声; 厂界噪声; Leq; 每季一次; 厂界外1m处.

- 四、企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部第31号)相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，河北丰科生物科技有限公司应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： - ①项目基础信息 - 本项目基础信息见表25。 - 表25 企业基础信息一览表 序号; 项目; 内容. 1; 单位名称; 河北丰科生物科技有限公司. 2; 统一社会信用代码; 911303225689484945. 3; 法定代表人; 张文宏. 4; 地址; 河北省秦皇岛市昌黎县大蒲河镇河北丰科生物科技有限公司. 5; 联系人及联系方式; 赵蛮 15733518830. 6; 项目的主要内容; 本项目主要建设1台2t专用生物质热水锅炉及水泵、风机、循环水箱及厂区内供热管道等配套设施。. - ②排污信息 包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； - ③防治污染设施的建设和运行情况； - ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； - ⑤其他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 - 五、建议 为了保护环境，本评价提出以下要求： (1)严格落实“三同时”中提到的环保措施和环保资金； (2)加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行； (3)做好厂区、厂界绿化工作。 六、环保设施“三同时”验收一览表 本项目环保设施“三同时”验收一览表见表26。 表26 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 序号; 污染源名称; 环保措施; 投资 (万元); 治理效果; 验收标准. 废气; 1; 2t生物质热水锅炉; 依托现有锅炉房内“旋风除尘器+袋式除尘器”; 40m高排气筒; 5; 颗粒物≤20mg/m3 SO2≤30mg/m3 NOX≤150mg/m3; 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271- 2014）表3大气污染物特别排放限值要求同时参照执行《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2019]55号），“新建燃气、燃油、和生物质锅炉应执行现有锅炉提升改造标准”，即烟尘、二氧化硫、氮氧化物分别达到20mg/m3、30mg/m3、150mg/m3. 废水; 1; 锅炉排污水; 就地泼洒抑尘; --; --; ---. 2; 纯水制备系统排水; 灰渣加湿; --; --; ---. 固体废物; 1; 灰渣; 外售综合利用; --; --; --. 噪声; 1; 风机; 厂房隔声; --; 降噪15dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)2类、4类标准的要求. 2; 泵类; --. 合计; ——; ——; 5; ——; ——.

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目备案证 附件2 项目土地证 附件3 原项目环评批复及验收意见 附件4 项目排污许可证 附件5 监测报告 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 周边关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响,应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。