- 建设项目环境影响报告表

（试 行）

项目名称：年产3000吨金属表面处理剂项目

建设单位(盖章)：  方维精细化工卢龙有限公司

编制日期：2019年12月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

2、建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别--按国标填写。

4、总投资--指项目投资总额。

5、主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000吨金属表面处理剂项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 方维精细化工卢龙有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 康明伟 |  | 联系人 | 康明伟 |  |  |
| 通讯地址 | 河北省秦皇岛市卢龙县下寨乡102国道南侧 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13821833765 | 传 真 | -- | 邮政编码 | 066499 |  |
| 建设地点 | 河北省秦皇岛市卢龙县下寨乡102国道南侧 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 卢龙县行政审批局 |  | 批准文号 | 卢行审备字〔2019〕75号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别及代码 | C2669其他专用化学品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1220 |  | 绿化面积 （平方米） | -- |  |  |
| 总投资 （万元） | 3050 | 其中环保投资（万元） | 40 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.3% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 | 2020年3月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着金属在各行业的广泛使用，金属表面处理剂行业高速发展。金属在应用之前需要做表面处理，表面处理包括了除油、除锈、磷化、防锈等基体前处理，为金属涂层、金属防护做准备，因此金属表面处理剂的市场需求巨大。为此，方维精细化工卢龙有限公司拟投资3050万元，租用秦皇岛市卢龙长青机械制造有限公司院内的闲置厂房（建筑面积1220m2）及办公用房，实施年产3000吨金属表面处理剂项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及（2017年6月29日环境保护部令第44号公布 根据2018年4月28日公布的《关于修改＜建设项目环境影响评价分类管理名录＞部分内容的决定》修正）的有关规定，本项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业”中“36 专用化学品制造”。本项目不涉及化学反应仅为物理混合过程，为单纯混合或分装的应编制环境影响报告表。为此，方维精细化工卢龙有限公司委托河北鑫蓝环保科技有限公司承担“年产3000吨金属表面处理剂项目”环评报告表的编制工作，我单位受委托后，立即组织技术人员开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了《年产3000吨金属表面处理剂项目环境影响报告表》。 2、项目建设内容 2.1拟建项目概况 ①项目名称：年产3000吨金属表面处理剂项目。 ②建设单位：方维精细化工卢龙有限公司。 ③建设性质：新建。 ④地理位置：本项目位于秦皇岛市卢龙县下寨乡绿色化工园区内的秦皇岛卢龙长青机械制造有限公司院内，中心坐标为东经118°57′48.85″，北纬39°53′38.71″。项目东侧为耐力机械有限公司、西侧为洛克维德新材料有限公司，南侧为绿色化工园区空地，北侧为102国道，隔路为秦皇岛市鹤凤祥化工有限公司。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 ⑤建设规模：年产3000吨金属表面处理剂。 ⑥项目投资：总投资3050万元，其中环保投资40万元，环保投资占总投资比例为1.3%。 ⑦占地面积：总占地面积1220m2。 ⑧劳动定员及工作制度：劳动定员3人。一班制，每天10小时，年工作240天。 2.2项目建设内容 项目租用卢龙长青机械制造有限公司院内闲置厂房1座，办公室1间，总建筑面积1220m2。并在车间内部进行改造，分别隔离出生产区、成品存放区、称重区、专用原料库、危废间等不同功能分区。 项目组成见表1。 表1 项目组成一览表 工程 类别; 工程 名称; 主要内容及规模. 主体 工程; 生产 车间; 生产车间一座，（包括生产区、成品存放区、称重区、原料库、危废间等）。 设置酸雾抑制剂搅拌设备1套、镀锌光亮剂搅拌设备1套、无磷磷化剂高速搅拌设备1套、热镀锌防爆剂搅拌设备1套、水性工业清洗剂搅拌设备1套、皮膜剂高速搅拌设备1套。年产金属表面处理剂3000t; 总建筑面积1220㎡. 储运 工程; 原料库; 生产车间内部隔断，面积120㎡，贮存化学原料. 成品存放区; 用于产品储存. 辅助 工程; 办公室; 租用现有办公室，用于日常办公. 称重区; 用于原料称重. 危废间; 在生产车间内建设面积为15㎡的危废间，暂存危险废物. 公用 工程; 供水; 企业外购蒸馏水用于生产，职工饮用订购桶装水. 供电; 由卢龙县供电公司提供年用电量约 3万 kWh. 供热; 生产车间不供热；办公室采用空调取暖. 环保 工程; 废水 治理; 生活用水仅为员工饮用，不外排，厕所依托长青机械公司内现有防渗旱厕，由附近村民定期清掏，用作农肥；生产用水全部进入产品，不外排。设置事故罐，容积2立方米，设置集水池，容积2立方米。搅拌釜四周设置围堰. 废气 治理; 有机废气处理装置集气罩与颗粒物处理装置集气罩共用一套设施。产生的颗粒物及非甲烷总烃通过集气罩收集，由一台引风机抽引先经过布袋除尘器，滤去颗粒物，再由活性炭吸附部分有机废气及细小颗粒物，最后通过UV光氧设备去除部分非甲烷总烃，而后通过一根15米高排气筒（P1）排放。. 噪声 治理; 设备安装减震基础、厂房隔声、选用低噪声设备. 固废 处理; 一般固废：生活垃圾由环卫部门清理 危险废物：除尘灰、废包装、废活性炭、废过滤棉、废灯管暂存于危废间内，委托有资质单位处置. 环境风险防范措施; 原料库内设置导流沟（0.3米宽，0.1米深）、收集池（0.5立方米）设置基础防渗+涂环氧树脂地坪漆防渗层。. 防渗; 生产车间内地面全部防渗，采用黏土层+防渗混凝土层+高密度聚乙烯膜层处理. 3、产品方案 本项目产品方案见表2。 表2 产品方案表 4、主要生产设备 序号; 产品名称; 生产能力（t/a）; 备注. 1; 酸雾抑制剂; 650; 无色至淡黄色透明液体. 2; 镀锌光亮剂; 650; 黄色液体. 3; 无磷磷化剂; 200; 白色液体. 4; 热镀锌防爆剂; 650; 淡绿色乳状液体. 5; 水性工业清洗剂; 750; 无色至淡黄色透明液体. 6; 皮膜剂; 100; 无色至淡黄色透明液体. 合计; 3000. 主要生产设备见表3。 表3 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 容积/高度/材质; 数量; 备注. 1; 酸雾抑制剂搅拌罐; 2m³/2.4m/316L; 1; 不锈钢材质. 2; 防爆剂搅拌罐; 2m³/3.3m/316L; 1; 不锈钢材质. 3; 镀锌光亮剂搅拌罐; 1.5m³/2.9m/316L; 1; 不锈钢材质. 4; 水性工业清洗剂搅拌罐; 2m³/2.8m/316L; 1; 不锈钢材质. 5; 酸雾抑制剂搅拌罐; 2m³/3.1m/316L; 1; 不锈钢材质. 6; 无磷磷化剂搅拌罐; 2m³/3.3m/316L; 1; 不锈钢材质. 7; 加料泵; /; 若干; /. 8; 灌装设备; /; 若干; AKH-JY-25. 9; 秤; /; 2; 一用一备. 10; 储水罐; 1m³/塑料; 10; /. 5、原辅材料消耗 项目产品分类物料消耗见表4。项目主要原辅材料汇总见表5。原辅材料理化性质一览表见表6。 表4 项目产品分类物料消耗表 序号; 名称; 年耗量（t/a）; 存放位置; 占比. 一、酸雾抑制剂（650t/a）. 1; 十二烷基硫酸钠; 65; 车间内原料库; 10%. 2; Aeo-9; 65; 车间内原料库; 10%. 3; 湿润剂 （聚乙二醇类表面活性剂）; 16.25; 车间内原料库; 2.5%. 4; 渗透剂JFC （脂肪醇聚氧乙烯醚）; 16.25; 车间内原料库; 2.5%. 5; 分散剂 （高分子聚合表面活性剂）; 16.25; 车间内原料库; 2.5%. 6; 蒸馏水; 471.25; 车间内原料库; 72.5%. 二、镀锌光亮剂（650t/a）. 7; 苄叉丙酮; 65; 车间内原料库; 10%. 8; 载体 （高分子聚合表面活性剂）; 325; 车间内原料库; 50%. 9; 苯甲酸钠; 65; 车间内原料库; 10%. 10; 肉桂酸; 8.125; 车间内原料库; 1.25%. 11; 烟酸; 8.125; 车间内原料库; 1.25%. 12; 湿润剂 （聚乙二醇类表面活性剂）; 16.25; 车间内原料库; 2.5%. 13; 蒸馏水; 162.5; 车间内原料库; 25%. 三、无磷磷化剂（200t/a）. 14; 酒石酸; 20; 车间内原料库; 10%. 15; 硅烷偶联剂（γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷）; 100; 车间内原料库; 50%. 16; 钼酸钠; 5; 车间内原料库; 2.5%. 17; 水合二氧化硅; 10; 车间内原料库; 5%. 18; 植酸; 10; 车间内原料库; 5%. 19; 湿润剂 （聚乙二醇类表面活性剂）; 5; 车间内原料库; 2.5%. 20; 蒸馏水; 50; 车间内原料库; 25%. 四、热镀锌防爆剂（650t/a）. 21; 分散剂 （高分子聚合表面活性剂）; 65; 车间内原料库; 10%. 22; 湿润剂 （聚乙二醇类表面活性剂）; 65; 车间内原料库; 10%. 23; 渗透剂JFC （脂肪醇聚氧乙烯醚）; 65; 车间内原料库; 10%. 24; 蒸馏水; 455; 车间内原料库; 70%. 五、水性工业清洗剂（750t/a）. 25; Aeo-9; 37.5; 车间内原料库; 5%. 26; 湿润剂 （聚乙二醇类表面活性剂）; 37.5; 车间内原料库; 5%. 27; 渗透剂JFC （脂肪醇聚氧乙烯醚）; 37.5; 车间内原料库; 5%. 28; 缓刻剂（表面活性剂）; 56.25; 车间内原料库; 7.5%. 29; 蒸馏水; 581.25; 车间内原料库; 77.5%. 六、皮膜剂（100t/a）. 30; 三氧化二铬; 10; 车间内原料库; 10%. 31; 丙烯酸共聚乳液; 40; 车间内原料库; 40%. 32; 消泡剂; 0.6; 车间内原料库; 0.6%. 33; 成膜助剂; 2; 车间内原料库; 2%. 34; 磷酸; 10; 车间内原料库; 10%. 35; 水合二氧化硅; 1; 车间内原料库; 1%. 36; 植酸; 1; 车间内原料库; 1%. 37; 湿润剂 （聚乙二醇类表面活性剂）; 1; 车间内原料库; 1%. 38; 蒸馏水; 34.4; 车间内原料库; 34.4%. 表5 项目主要原辅材料总表 序号; 名称; 年耗量（t/a）; 形态; 单个包装; 最大储量（吨）. 1; 十二烷基硫酸钠; 65; 粉状; 25Kg/袋; 1. 2; Aeo-9; 102.5; 膏状; 200Kg/桶; 2. 3; 湿润剂（聚乙二醇类表面活性剂）; 141; 液体; 200Kg/桶; 2.5. 4; 渗透剂JFC（脂肪醇聚氧乙烯醚）; 118.75; 液体; 200Kg/桶; 2. 5; 分散剂（高分子聚合表面活性剂）; 81.25; 液体; 200Kg/桶; 1.2. 6; 苄叉丙酮; 65; 结晶体; 25Kg/桶; 1. 7; 载体（高分子聚合表面活性剂）; 325; 液体; 25Kg/桶; 3. 8; 苯甲酸钠; 65; 粉状; 25Kg/袋; 1. 9; 肉桂酸; 8.125; 粉状; 25Kg/袋; 0.15. 10; 烟酸; 8.125; 晶体; 25Kg/袋; 0.15. 11; 酒石酸; 20; 结晶固体; 25Kg/袋; 0.35. 12; 硅烷偶联剂（γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷）; 100; 液体; 100Kg/桶; 2. 13; 钼酸钠; 5; 结晶体; 25Kg/袋; 0.1. 14; 水合二氧化硅; 11; 粉状; 10Kg/袋; 0.2. 15; 植酸; 11; 液体; 25Kg/桶; 0.2. 16; 磷酸; 10; 液体; 35Kg/桶; 0.2. 17; 缓刻剂（表面活性剂）; 56.25; 液体; 200Kg/桶; 1. 18; 三氧化二铬; 10; 粉状; 50Kg/袋; 0.15. 19; 丙烯酸共聚乳液; 40; 液体; 50Kg/桶; 0.7. 20; 消泡剂; 0.6; 液体; 15Kg/桶; 0.01. 21; 成膜助剂; 2; 液体; 200Kg/桶; 0.05. 22; 蒸馏水; 1754.4; 液体; 1000Kg/桶; /. 表6 原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 十二烷基硫酸钠; 十二烷基硫酸钠，白色或淡黄色粉状，溶于水，对碱和硬水不敏感。具有去污、乳化和优异的发泡力。是一种对人体微毒的阴离子表面活性剂。其生物降解度>90%。用途：用作乳化剂、灭火剂、发泡剂及纺织助剂。也用作牙膏和膏状、粉状、洗发香波的发泡剂。 分子量：288.38 熔点：204-207℃ 水溶性：溶于水，溶于热乙醇，微溶于醇，不溶于氯仿、醚 。. AEO-9; 白色膏状物，易溶于水，乙醇、乙二醇等。属于脂肪醇聚氧乙烯醚，作为非离子表面活性剂，可用于制造水包油型乳液。另外还可用作抗静电剂。 具有良好的乳化、去污、净洗等性能，广泛用于配制民用洗涤剂,工业乳化剂和金属清洗剂等。. 缓蚀剂（表面活性剂）; 琥珀色粘稠液体或胶状物，咪唑啉型表面活性剂一类性能优异的表面活性剂，其分子中同时含有阴、阳两种离子基，是改良型和平衡型的两性表面活性剂。其性质温和，有良好的去污，起泡和乳化性能，发泡性很好。优异的乳化性能以及良好的生物降解性，在日用化工、纺织、印染等方面有着十分广阔的应用前景，广泛用于婴儿用香波和低刺激性香波中，也用于化妆品和清洁剂生产中．还可以用作纤维的柔软剂和抗静电剂等方面。. 苄叉丙酮; 别称：亚苄基丙酮; 甲基苯乙烯基酮; 苯亚甲基丙酮 ，分子量：146.19， 化学品，白色晶体，熔点：39-42℃ 沸点：260-262℃ 闪点：116℃，水溶性：易溶于硫酸、乙醇、乙醚、苯和氯仿，微溶于水和石油醚。可用做香料、媒染剂、镀锌光亮剂、有机合成试剂等。. 载体 （高分子聚合表面活性剂）; 高分子表面活性剂，为白色至淡黄色液体。有良好的乳化、凝聚、分散、洗涤作用、毒性小。. 苯甲酸钠; 苯甲酸钠，化学式：C7H5NaO2 分子量：144.12 熔点：122.4℃ 沸点：249℃ 闪点：121-123℃ ，白色颗粒或晶体粉末，无臭或微带安息香气味，味微甜，有收敛味。在空气中稳定，易溶于水和乙醇，其水溶液的PH 值为8，其防腐的最适PH 值为2.5~4.0。. 肉桂酸; 肉桂酸，又名β-苯丙烯酸、3-苯基-2-丙烯酸。分子量：148.17 熔点：133℃ 沸点：300℃ 无色针状晶体或白色结晶粉末， 是从肉桂皮或安息香分离出的有机酸。植物中由苯丙氨酸脱氨降解产生的苯丙烯酸。主要用于香精香料、食品添加剂、医药工业、美容、农药、有机合成等方面。. 烟酸; 烟酸属于维生素B3，分子量： 123.11 熔 点：234-238°C。分子式： C6H5NO2，化学名称3-吡啶甲酸，热稳定性好，为白色或微黄色晶体，可溶于水，主要存在于动物内脏、肌肉组织，水果、蛋黄中也有微量存在，主要用于饲料添加剂、医药中间体、发光材料、染料、电镀行业等领域。. 硅烷偶联剂; 即γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷，无色透明液体，易溶于多种溶剂，水解固化后形成不溶的聚硅氧烷。含量：>99%；熔点 <-50°C；沸点 190 °C；闪点198 °F；密度 1.045 g/mL；折光率1.431；密封储存，在湿气和热的作用下会发生聚合反应。对皮肤和眼睛有轻微的刺激性，使用时要有防护装置。. 水合二氧 化硅; 即白炭黑，分子式为SiO2·nH2O，白色、无毒、无定型微细粉状物，具有多孔性、高分散、质轻、化学稳定性好，耐高温、不燃烧和电绝缘性好等优异性能。相对密度为2.319~2.653，熔点1750℃。白炭黑微粒直径在10~1000nm范围内。根据生产工艺的不同，有沉淀SiO2、发烟SiO2、胶体SiO2和硅胶。 化学性质比较稳定。不跟水反应。是酸性氧化物，它不与除氟、氟化氢以外的卤素、卤化氢以及硫酸、硝酸、高氯酸作用（热浓磷酸除外）. 酒石酸; 酒石酸(tartaric acid)，即，2,3-二羟基丁二酸，是一种羧酸﹐存在于多种植物中﹐如葡萄和罗望子﹐也是葡萄酒中主要的有机酸之一。作为抗氧化剂、助剂和还原剂、添加剂。熔点：171-174 密度：1.7598（20）溶解度：溶于水、丙酮、乙醇，无色结晶状固体。. 钼酸钠; 钼酸钠，化学式Na2MoO4，为白色菱形结晶体。用于制造生物碱、油膜、化肥、钼红颜料和耐晒颜料的沉淀剂、催化剂、钼盐，也可用于制造阻燃剂和无公害型冷水系统的金属抑制剂，还用作镀锌、磨光剂及化学试剂。. 分散剂; 分散剂（高分子聚合表面活性剂），外观浅黄色至棕红色透明液体；固体含量 % ≥ 48.0；溴值 mg/g ≤ 80.0；平均分子量≥ 450；pH（1%水溶液） 2.0-3.0；密度（20℃）g/cm3≥ 1.18。其主要作用是降低液-液和固-液间的界面张力。. 润湿剂; 润湿剂（聚乙二醇类表面活性剂），淡黄色透明液体，其水溶液加热会变成白色浑浊状。. 渗透剂JFC; 渗透剂JFC（脂肪醇聚氧乙烯醚），属非离子表面活性剂。无色至淡黄色透明液体，具有固定的亲水亲油基团，在溶液的表面能定向排列，并能使表面张力显著下降的物质，起渗透作用。. 丙烯酸共 聚乳液; CAS NO：9003-53-6，白色乳液 ，PH值2.05-2.5，自身抵抗微生物，固含量(DIN 53189)：39-41%，化妆品遮光乳白剂，乳液聚合物（酸性稳定），专业用于个人护理产品，洗涤清洁产品。. 三氧化二铬; 化学式Cr2O3。为浅绿至深绿色细小六方结晶或粉末，有刺激性无臭味。 熔点约：2435℃ 沸点：4000℃ 。 结晶体极稳定。溶于加热的溴酸钾溶液，微溶于酸类和碱类，几乎不溶于水、乙醇和丙酮。主要用于冶炼金属铬和碳化铬。用作搪瓷、陶瓷、人造革、建筑材料的着色剂、有机化学合成的催化剂、耐晒涂料、研磨材料、绿色抛光膏和印刷纸币的专用油墨。生产高铬砖、铬刚玉砖等耐火材料。. 成膜助剂; 又称聚结助剂。沸点 280℃ 闪点 ≥150，为无色透明液体。能促进高分子化合物塑性流动和弹性变形，改善聚结性能，能在较广泛施工温度范围内成膜的物质。是一种易消失的增塑剂。. 消泡剂; 消泡剂，也称消沫剂，白色乳液状液体，是在食品加工过程中降低表面张力，抑制泡沫产生或消除已产生泡沫的食品添加剂。. 磷酸; 化学式H3PO4，分子量为97.994，熔点：42 ℃ 沸点：261℃（分解） 水溶性：可与水以任意比互溶 ，白色固体，大于42℃时为无色粘稠液体 ，是一种常见的无机中强酸。密度1.874g/mL（液态），可以与水以任意比互溶。三元中强酸，不易挥发，不易分解，几乎没有氧化性，具有酸的通性。主要用于制药、食品、肥料等工业，也可用作化学试剂。. 植酸; 植酸又称肌酸、环己六醇六全-二氢磷酸盐，在化工、石油、冶金、日用化学工业中可用作油脂的抗氧剂、聚氯乙烯聚合釜防粘釜剂、还可用作防锈、清洗、防静电及金属表面处理剂等, 沸点 105°C at 760 mmHg 闪点673.9°C 性状淡黄色至淡褐色浆状液体。 溶解性易溶于水、乙醇和丙酮，几乎不溶于乙醚、苯和氯仿。. 6、物料平衡 （1）酸雾抑制剂物料平衡 酸雾抑制剂产能为480批/年，物料平衡见下表。 表7 酸雾抑制剂物料平衡表 物料名称; 入料; 出料. kg/批次; t/年; 名称; 数量 (kg/批); 成份; kg/批次; 吨/年. 蒸馏水; 981.772; 471.25; 酸雾抑制剂; 1354.17; 蒸馏水; 981.772; 471.25. 十二烷基硫酸钠; 135.42; 65; 十二烷基硫酸钠; 135.406; 64.9949. Aeo-9; 135.42; 65; Aeo-9; 135.42; 65. 湿润剂; 33.845; 16.25; 湿润剂; 33.8403; 16.2387. 分散剂; 33.845; 16.25; 分散剂; 33.842; 16.144. 渗透剂JFC; 33.845; 16.25; 渗透剂JFC; 33.842; 16.204. /; /; /; 废气G1; 颗粒物; 0.014; 0.0067. /; /; /; 废气G2; 有机废气; 0.0337; 0.1617. 合计; 1354.17; 650; 合计; 1354.17; 650. （2）镀锌光亮剂物料平衡 镀锌光亮剂产能为480批/年，物料平衡见下表。 表8 镀锌光亮剂物料平衡表 （3）无磷磷化剂物料平衡 物料名称; 入料; 出料. kg/批次; t/年; 名称; 数量 (kg/批); 成份; kg/批次; 吨/年. 苄叉丙酮; 135.417; 65; 镀锌光亮剂; 1354.17; 苄叉丙酮; 135.4105; 64.9785. 载体; 677.08; 325; 载体; 677.0715; 324.9895. 苯甲酸钠; 135.422; 65; 苯甲酸钠; 135.4105; 64.9011. 肉桂酸; 16.92; 8.125; 肉桂酸; 16.915; 8.11. 烟酸; 16.93; 8.125; 烟酸; 16.912; 8.11. 湿润剂; 33.857; 16.25; 湿润剂; 33.8485; 16.2425. 蒸馏水; 338.544; 162.5; 蒸馏水; 338.544; 162.5. /; /; /; 废气G1; 颗粒物; 0.014; 0.0067. /; /; /; 废气G3; 有机废气; 0.0337; 0.1617. 合计; 1354.17; 650; 合计; 1354.17; 650. 无磷磷化剂产能为480批/年，物料平衡见下表。 表9 无磷磷化剂物料平衡表 （4）热镀锌防爆剂物料平衡 物料名称; 入料; 出料. kg/批次; t/年; 名称; 数量 (kg/批); 成份; kg/批次; 吨/年. 酒石酸; 41.66; 20; 无磷磷化剂; 416.67; 酒石酸; 41.656; 19.895. 硅烷偶联剂; 208.33; 100; 硅烷偶联剂; 208.32; 99.994. 钼酸钠; 10.42; 5; 钼酸钠; 10.415; 4.9638. 水合二氧化硅; 20.83; 10; 水合二氧化硅; 20.815; 9.9838. 植酸; 20.84; 10; 植酸; 20.84; 10. 湿润剂; 10.42; 5; 湿润剂; 10.4063; 4.995. 蒸馏水; 104.17; 50; 蒸馏水; 104.17; 50. /; /; /; 废气G1; 颗粒物; 0.014; 0.0067. /; /; /; 废气G4; 有机废气; 0.0337; 0.1617. 合计; 416.67; 200; 合计; 416.67; 200. 热镀锌防爆剂产能为480批/年，物料平衡见下表和下图。 表10 热镀锌防爆剂物料平衡表 （5）水性工业清洗剂物料平衡 物料名称; 入料; 出料. kg/批次; t/年; 名称; 数量 (kg/批); 成份; kg/批次; 吨/年. 分散剂; 135.42; 65; 热镀锌防爆剂; 1354.17; 分散剂; 135.41; 64.997. 湿润剂; 135.415; 65; 湿润剂; 135.402; 64.902. 渗透剂JFC; 135.415; 65; 渗透剂JFC; 135.4043; 64.9393. 蒸馏水; 947.92; 455; 蒸馏水; 947.92; 455. /; /; /; 废气G5; 有机废气; 0.0337; 0.1617. 合计; 1354.17; 650; 合计; 1354.17; 650. 水性工业清洗剂产能为480批/年，物料平衡见下表。 表11 水性工业清洗剂物料平衡表 物料名称; 入料; 出料. kg/批次; t/年; 名称; 数量 (kg/批); 成份; kg/批次; 吨/年. Aeo-9; 78.125; 37.5; 水性工业清洗剂; 1562.5; Aeo-9; 78.115; 37.3952. 湿润剂; 78.125; 37.5; 湿润剂; 78.1185; 37.49488. 渗透剂JFC; 78.125; 37.5; 渗透剂JFC; 78.1185; 37.49338. 缓刻剂; 117.1875; 56.25; 缓刻剂; 117.1768; 56.2048. 蒸馏水; 1210.9375; 581.25; 蒸馏水; 1210.9375; 581.25. /; /; /; 废气G6; 有机废气; 0.0337; 0.1617. 合计; 1562.5; 750; 合计; 1562.5; 750. （6）皮膜剂物料平衡 皮膜剂剂产能为240批/年，物料平衡见下表。 表12 皮膜剂物料平衡表 7、公用工程 物料名称; 入料; 出料. kg/批次; t/年; 名称; 数量 (kg/批); 成份; kg/批次; 吨/年. 三氧化二铬; 41.66; 10; 皮膜剂; 416.67; 三氧化 二铬; 41.653; 9.9967. 丙烯酸共聚乳液; 166.66; 40; 丙烯酸共聚乳液; 166.65; 39.996. 消泡剂; 2.5; 0.6; 消泡剂; 2.4935; 0.5984. 成膜助剂; 8.33; 2; 成膜助剂; 8.3235; 1.9976. 磷酸; 41.66; 10; 磷酸; 41.66; 10. 水合二氧化硅; 4.182; 1; 水合二氧 化硅; 4.171; 1. 植酸; 4.182; 1; 植酸; 4.176; 1. 湿润剂; 4.166; 1; 湿润剂; 4.1653; 0.99967. 蒸馏水; 143.33; 34.4; 蒸馏水; 143.33; 34.4. /; /; /; 废气G1; 颗粒物; 0.014; 0.0067. /; /; /; 废气G7; 有机废气; 0.0337; 0.1617. 合计; 416.67; 100; 合计; 416.67; 100. （1）给水： 生产用水：车间不设反渗透水处理设备，全部为外购蒸馏水，生产用水量7.31m³/d（1754.4m³/a）。 生活用水：本项目不设食堂、洗浴、住宿，职工饮用订购桶装水，参照《河北省地方标准用水定额 第三部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016），结合实际情况按照10L/（人·天）计，则生活用水量为0.03m³/d（7.2m³/a）。 （2）排水： 项目生产时各搅拌釜只生产单一产品，搅拌罐不需清洗，不产生洗罐废水。外购的蒸馏水全部进入产品，不外排；车间地面无需冲洗，无地坪清洗废水产生（车间地坪采用吸尘器清洁）。生产过程中没有废水外排。职工用水全部饮用，不外排。 （3）供电：本项目全年耗电量3万kW·h，由卢龙县供电公司提供。 （4）供热：本项目生产车间不供热；办公室采用空调取暖。 8、产业政策符合性分析 （1）根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属鼓励类、限制类和淘汰类项目，属允许建设项目。 （2）根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，本项目不属于河北省淘汰类、限制类产业目录中的项目。 （3）根据《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2016年版）》，本项目属其他专用化学品制造行业，地理位置位于卢龙经济开发区绿色化工园区内，项目不在卢龙县经济开发区负面清单之列，本项目符合文件要求。 （4）项目经卢龙县行政审批局备案，备案编号：卢行审备字〔2019〕75号。 因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策要求。 9、项目选址可行性分析 （1）与河北卢龙经济开发区控制性详细规划相容性分析 河北卢龙经济开发区，前身卢龙县龙城工业园区，始建于2009年，并于2009年进行了规划环评的编制工作，2019年6月20日通过了河北省生态环境厅批复，总规划面积为27.51平方公里。以高新产业、轻工产业、装备制造业、精细化工业、机械加工业、新型建材及配套深加工、仓储物流业为主。 园区规划总体结论： 总体分析，开发区规划产业的发展符合当前国家产业政策要求；入区企业须满足防护距离的要求，合理选址和优化内部布局；在充分利用污水处理厂再生水情况下，区域水资源可承载规划实施；开发区新增的建设用地占地的农用地可在卢龙县范围内实现占补平衡。根据本评价要求，规划应加强节水措施、利用非常规水资源，产业发展做到“量水而行”；入区项目严格履行法定程序办理相关手续；加强环境保护预防和治理措施，严格控制污染物排放总量，并按照本评价提出的调整建议和相关要求对规划进行优化调整后，河北卢龙经济开发区控制性详细规划的实施具有环境合理性和可行性。 （2）项目符合性分析 项目租用秦皇岛市卢龙长青机械制造有限公司现有厂房，建设项目用地为工业用地，不新增用地；项目满足卫生防护距离要求；项目主要用水为生产及职工用水，生产过程外购蒸馏水全部进入产品，不外排；职工用水外购桶装水，全部饮用不外排。 项目符合河北卢龙经济开发区规划环评的要求，建设项目用地为工业用地， 项目建成后，全面落实各项污染防治措施，各项污染物达标排放，不改变当地生态功能类别，不违背规划环评中提出的相应要求，符合园区入驻条件，园区同意该企业入驻（见附件）。 本项目厂址附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区。所在地交通较为便利，有利于项目原料、产品的运输。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好。 综上所述，本项目选址合理可行。 10、项目“三线一单”符合性分析 根据国家环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，逐条分析本项目情况如下： 表13 项目与“三线一单”符合性分析一览表 环评[2016]150号要求; 本项目相符性分析; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区，本项目属于新建项目，租用现有厂房，不在秦皇岛市生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据项目所在地环境空气监测结果可知，卢龙县 2018 年 1-12月常规大气污染物除 O3、PM10、PM2.5外，其他因子年均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准限值要求；项目所在区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。水环境质量目标：地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本项目实施后对区域环境影响较小，环境质量可以保持原有水平，符合环境质量底线要求。; 符合. 环评[2016]150号要求; 本项目相符性分析; 符合性. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目主要用水为生产及职工用水，生产过程外购蒸馏水全部进入产品，不外排；职工用水外购桶装水，全部饮用不外排。用电由园区电网提供。本项目能源消耗均未超出区域负荷上限。 本项目用地符合卢龙县土地利用总体规划、项目选址符合卢龙县经济技术开发区规划，土地资源能够承载本项目的建设。; 符合. 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目属专用化学品制造，在规划的园区内。根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，本项目不属于河北省淘汰类、限制类产业；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2016年版）》中的限制类和禁止类行业，本项目不在卢龙经济开发区负面清单之列。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目租用秦皇岛市卢龙长青机械制造有限公司现有厂房（秦皇岛市卢龙长青机械制造有限公司因产品销量不景气的原因，停止了产品的生产，并将厂房清空租给方维精细化工卢龙有限公司）。秦皇岛市卢龙长青机械制造有限公司成立于2002年，其主要产品为公路工程机械、以钢管为原料经过机加工生产少量的锅炉安装修理配件以及为客户提供锅炉安装及维修服务。该企业与2010年8月委托秦皇岛市玻璃工业研究设计院编制了《年产2000台水处理及锅炉辅机设备项目环境影响报告表》并于次年通过了卢龙县环境保护局批复，批复文号为：卢环评【2011】12号，与2019年3月2日通过了自主验收。 1、现有项目污染物产生、治理及排放情况 （1）废气 项目刷漆、电焊均在车间内进行，加大车间通风量。废气中污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求 食堂采用油烟净化设备，油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）表2标准。 （2）废水 项目生产过程中无生产废水的产生及排放，生活污水经化粪池、隔油池处理后，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。 （3）噪声 项目设备均置于厂房内，经厂房隔声及距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求 （4）固体废物 项目在运营过程中产生废钢铁表角料外卖给废品收购站，生活垃圾由环卫部门处理。 综上所述，本项目原有污染不会对周边环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 卢龙县地处河北东北部，明长城脚下，区位于北纬39°43′00″~40°08′42″，东经118°45′54″~119°08′06″。东西横距28km，南北47km，面积961平方公里。本项目位于卢龙县城东北，秦皇岛天润创业服务有限公司院内。 2、地形地貌 卢龙县地处华北平原之边缘地带，属低山丘陵县。境内山峦起伏重叠，河川纵横切割，地表凹凸不平。地势北高南低，自西北向东南倾斜，呈梯状分布，海拔 627～22.7米，绝对高差 599.3 米，最高点在刘家营乡尖山槐，最低点在孟柳河乡阎深港村北深水港。北部刘家营乡下庄一带，南部石门镇一带有喀斯特地貌（岩溶地形）生成。 境内大部分地区为山地和丘陵，北部多高山，中部多丘陵，南部为盆地和平原。全县低山面积占总面积的10.4%，丘陵面积占总面积的71.7%，盆地面积占总面积的17.9%。 ①低山区。绝对高度 500～1000 米，相对高度 100～500 米或绝对高度虽不足 500米，相对高度在 200 米以上地区。主要分布在长城沿线和老绝顶、城山、阳山、冠座顶山、武山等地，面积 150305 亩，占全县总面积的 10.4%，为造林种草的适宜地区。 ②丘陵区。绝对高度在 500 米以下，相对高度在 50～200 米之间，坡度在 1/200以上地区。面积 1032644 亩，占全县总面积的 71.7%，其中残积物面积约占 55.6%，洪冲积面积约占 44.4%。主要分布于县域北部和中部地区。 ③盆地平原区。绝对高度 100 米以下，坡度 1/200 以下的地区，面积 258551 亩，占全县总面积的 17.9%。较大规模的平原有青龙河河谷平原、西洋河扇形冲积平原、饮马河冲积平原。河谷平原土质肥沃，地下水埋深浅，为境内农业高产地区。卢龙工业园区所在地属于盆地平原区，地势比较平坦。 3、地质条件 卢龙县位于新华夏系燕山褶皱带东段，至今仍在活动。燕山隆起区生成于华北洪冲击平原形成之前，洪冲击物基底和古潜山底层相伴而生。由于燕山运动的直接影响，中部形成“S”形皱脊延至境南，中部东偏北形成块状隆起，西部形成裂谷，经第四纪洪冲击逐渐沉淀堆积，地表径流汇集冲刷，形成青龙河－滦河河谷平原；东北部和东南部，形成沉降带，第四洪冲击物堆积，形成西洋河扇形盆地、饮马河山前冲积扇平原和 6 大盐碱港洼。 境内古地层出露比较齐全。有隐生宙太古代变质岩；元古代震旦纪沉积岩；显生宙古生代寒武纪砂岩和奥陶纪石灰岩；中生代侏罗纪安山岩、凝灰岩和燕山运动前期火成岩；新生代第四纪松散物堆积。 4、水文地质 卢龙县全县地处燕山山脉东段，向南伸入华北平原的北缘。地层出露有古老的前震旦系变质岩和震旦系沉积岩；有古生界的寒武系砂岩和奥陶系石灰岩；有中生代的侏罗纪安山岩，凝灰岩和燕山期的岩浆岩，还有新生代第四纪松散物。 前震旦系变质岩分布在卸甲庄、榆林甸、时各庄、马台子和双望以东的广大地区。 震旦系沉积岩分布在水峪以北、兴隆庄以北和钓鱼台一带。寒武系砂岩分布在庄坨和唱石门一带。 燕山运动的岩浆岩分布在马台子、四百户东山、李柳河、双望东山一带。 第四纪沉积物分布在青龙河、洋河、教场河两岸、燕河盆地及南部平原木井、刘田庄一带。 县内水文地质条件差异较大，大体上分平原区和山丘区两大部分。平原区包括木井、刘田庄一带平原及各小河下游的冲积层，都属新生界松散岩层，覆盖层随山丘区基岩向外伸展而加厚，厚度达 20-80m，密实度随深度而增大，岩性有砂砾石、砂、砂卵石、砂土、粘质砂土、淤泥质粘土等；山丘区为基岩出露区，主要以前震旦系片麻岩系为主，加以少量的燕山期花岗岩、石英砂岩、奥陶系灰岩、侏罗纪安山岩及凝灰岩等。 全县地下水的补给和排泄条件不同，平原区刘田庄一带，由于第四系较厚，地下水补给和排泄条件较好，补给源充足，水量丰富，埋深一般在 3-20m 左右。木井石门一带则相反，由于第四系覆盖物较浅，底部为风化破碎岩石，地下水补给和排泄条件不好。山丘区更为复杂，青龙河、教场河、洋河、饮马河沿岸，由于有冲积物覆盖和河道补给量大，地层以粗砂、卵石、砂土为主，地下水补给和排泄条件都比较好。北部刘营、梧桐峪及东部双望以东一带，地处山区，基岩石出露，地下水补给和排泄条件最差，为本县的缺水区；其他的山丘区处于一个过渡阶段，由于片麻岩风化裂隙，较发育，受大气降水补给后，有少量降水随裂隙入渗，且具有一定的植被覆盖，地下水的补给起到了一定的拦蓄滞留作用。根据地貌和含水层岩性综合分析将全县地下水划分为三大类区，再依地貌和所处位置划分亚类区。其分布范围、水文地质特征如下： 第四系孔隙水区，又细分六个亚区： （1）青龙河河谷平原 按上中下三段又划分为三个小区，其水文地质条件各异。 青龙河上段河谷平原区：在柴哨村以上青龙河两岸，地下水埋深 2~9m 不等，属潜水。含水层岩性为砂及砂卵石，颗粒粗，透水性好，含水层厚度 1~5m，尚未揭穿，单井出水量均大于 20m3 /h，边缘地段水量减少，单井出水量在 10~20m 3 /h，水质良好，属重碳酸钙镁型，矿化度小于 0.5g/L。青龙河中段河谷狭长带区：分布在柴哨至揣庄一线，最宽处也只有 500多m，地下水位埋深 4~10m，潜水。含水层岩性为砂及砂卵石，厚度不大，且变化大，一般 1~5m，单井出水量在 10~20m 3 /h，水质良好。 青龙河下段河谷平原区：包括教场河、夹河滩、雷店子、县城以西带状平原。地下水埋深 3~15m，潜水。含水层岩性为砂、砂卵石、粘土，一般厚度 1~5m，最大厚度近20m（第四系总厚度达 47.80m），水量大，单井出水量 2~10m3/h。 - 西洋河河谷平原 分布在燕河营、陈官屯、双望等地河谷两侧，也可称山间盆地。地下水位埋深 1~5m，潜水。含水层岩性以砂为主，也有砂卵石，一般厚度不大，多 2~5m。单井出水量中心地带 10~20m3/h，边缘地带 2~10m3/h，水质较好。 - 饮马河、龙凤河河谷平原区 分布在县域南部，地下水位埋深 1~11m 不等，浅部为潜水，刘田庄以南中心地带深部埋藏承压水。含水层岩性以砂砾石、粗砂到细砂，支流河谷中有砂卵石层，平原下游段有淤泥层，单井出水量沿饮马河谷较大，大于 20m3/h，边缘地带及龙凤河两侧10~20m3/h，水质较好。 （4）营山河河谷、滦河河谷狭长地带 分布在县城西南一角，地下水位埋深 1.5~12.5m 不等，潜水。营山河河谷岩性以砂为主，厚度较小，为 1~5m，也有粘土夹卵石层含水，多与下伏风化壳混合开采，单井出水量大于 20m3/h，边缘地带含水层以砂为主，单井出水量小于2m3/h，水质良好。 （5）山前倾斜平原区 分布在三里店、刘家营一带，在青龙河上段河谷平原北侧，地下水位埋深6~15m，潜水。含水层岩性有砂、亚砂土夹碎石、胶结砂粒石，厚度 2m 左右，单井出水量大于10~20m3/h，水质良好。 - 台上平原区 分布在五里台、小高庄、田仙河一带，属青龙河下段高阶地，地下水位埋深大，达11~17m，潜水。含水层岩性砂、淤泥夹砂，厚度 1~2m，单井出水量大于 10~20m 3/h，地下水质复杂，有好有坏，遇有淤泥层，水质不佳，有异味。 - 低山丘陵区基岩裂隙水、风化壳水区 从北到南广泛分布，地下水无连续的自由水面，一般在沟谷中有地下水，地下水位埋深变化很大，从 1~20m 不等，岩性多为片麻岩、花岗片麻岩、混合岩、砂岩、角砾岩、花岗岩等，裂隙含水不普遍，多与断裂构造有关，呈线状分布，风化壳多有地下水，风化深度最大达 20m。单井出水量在沟谷两侧有利地形处可达 20~10m3/h，大部分地段小于2m3/h，地下水水质较好。 卢龙工业园区位于西洋河、青龙河及教场河河谷平原区，属于含水富区，地下水补给条件较好，地下水水质较好。 - 气候气象特征 卢龙县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，气候宜人，历年最高气温 39℃（1972年 7 月 16 日），最低气温-22.7℃（1978 年 12 月 29 日），年平均气温 10.7℃。雨量集中在七、八月份，历年平均降雨量 725 毫米。历年平均相对湿度 60%，历年最大冻土深度 88 厘米，无霜期 169 天左右。年日照时间较长，日照时数达 2778h，太阳辐射较强，年辐射总量达 125.806kcal/cm2。县境 12 月到次年 2 月多西北风，3~6 月份偏西南风，7~8月份多东北风到东南风，9~11 月多西南风，常年主导风向为西南风。年平均风速 2.4m/s。 6、地表水系 地表水系卢龙县境内共有大小河流二十四条，分属滦河、洋河、饮马河三个水系，主要河流有滦河、青龙河、西洋河、饮马河，分属于四条主要河流的支流小河共有二十条，多为季节性山洪河道，源短流急，汛期暴涨暴落，全县河道总长 302 公里，河网密度0.31km/km2 ，多年平均径流深在 200-250 毫米之间，多年平均径流量为1.3428 亿m3。 卢龙城区的河流均属于滦河水系，包括滦河、青龙河、教场河、南护城河、蚂蚁河。 - 滦河水系： ①滦河：发源于河北省丰宁县巴延图尔古山麓的小梁山，流经内蒙古、坝上草原及燕山山区，于潘家口越长城进入唐山市，向东南流经迁西、迁安进入卢龙，后经滦县、昌黎，由乐亭兜网铺汇入渤海，全长888 km，流域面积44900km2，二十年一遇洪峰流量为 3400m 3 /秒，流经卢龙县境内长 14.5 km，县内流域面积 116.6 km 2 ，沿途有沙金河、营山河等支流流入，流域内有水库 3 座，其中小（一）型 1 座，小（二）型 2 座，集水面积 3.51 km 2 。 开发区位于卢龙境内滦河的东北侧，属于 Ⅲ 类水体，其最近距离为 6750m。②青龙河：古称“漆水”，发源于承德市平泉县境燕山山脉的七老图山支脉南侧，全长 222 km，流域面积 6500 km 2 ，二十年一遇洪峰流量为 7660m 3 /秒，是滦河的第二大支流，流经卢龙县长 43.5 km，县内流域面积 304.3 km 2 ，沿途有蚂蚁河、翁家沟河、英窝河、招军屯河、教场河等支流流入，流域内有水库 17 座，其中小（一）型 5 座，小（二）型 12 座，集水面积 27.85 km 2 。 根据《秦皇岛市水功能区划》（2017 年 11 月），范庄水源地涉及青龙河段属于青龙县界-卢龙段，水功能区名称为青龙河卢龙饮用水水源区，水功能区划为二级，水质目标为Ⅱ类。依据《秦皇岛市卢龙县范庄水源地保护区划分技术报告》，青龙河拟作为备用水源地，作为范庄地下水水源地的替代，来为县城区供水。开发区位于卢龙境内青龙河的东侧，其最近距离为 1385m。 ③营山河：境内河长 21.7 km，流域面积 64.25 km 2 ，有水库 8 座，其中小（一）型1 座，集水面积 8.72 km 2。 ④教场河：为青龙河支流，发源于卢龙县下寨乡的彭家沟村东，流经下寨乡、卢龙镇两个乡（镇）的 19 个行政村，沿 102 国路南侧由东至西穿城而过，之后西行汇入青龙河，流域面积 65.5 km 2 ，河道长度 16.97 km，河道比降 2.26‰。流域呈扇形，流域内有山洪沟 18 条，流域地形东高西低，主河道蜿蜒曲折，属于季节性山洪河道，具有源短、流急、暴涨、暴落的特点。境内有水库 9 座，其中小（一）型 2 座，小（二）型 7座，集水面积 8.72 km 2 。 - 洋河水系： 洋河：古称“阳水”，干流全长 100 km，流域面积 1110 km 2 。西洋河位于县境内东北部，主河道全长 7.5 km，流域面积 343 km 2 ，境内流域面积 236.5 km 2 ，支流小河有兴隆河、燕河、冯家沟河、四各庄河、双望河等。有水库 51 座，其中小（一）型 5 座，小（二）型 46 座，集水面积 47.67 km 2 。 依据《秦皇岛水功能区划》，洋河源头到洋河水库为洋河秦皇岛饮用水源区，功能排序为饮用。 - 饮马河水系：①饮马河：古称“宾河”，发源于下寨乡阳山北麓张沟，干流全长 44 km，流域面积534 km 2 ，境内河长 9.6 km，支流小河有黑石河、红花峪河、阳山河、棋盘山河、柳河、龙凤河等。境内流域面积 262.9 km 2 ，有水库 31 座，其中小（一）型 7 座，小（二）型24 座，集水面积 40.17 km 2 。依据《秦皇岛水功能区划》，饮马河源头到歇马台为饮马河秦皇岛工业用水区，功能排序为工业、农业。②龙凤河：全长31.5 km，流域面积193 km，有水库 2 座，属小（二）型。 - 水库： 卢龙县共有小型水库 120 座，其中小（一）型水库 21 座，小（二）型水库 100 座，总库容 5749.12 万 m 3 ，兴利库容 3551.67 万 m 3 ，死库容 155.95 万 m 3 ，流域面积 138.77km 2 ，配套渠道 185 条，共 186038 米。其中小（一）型水库总库容 2925.7 万 m 3 ，兴利库容 1785.16 万 m 3 ，死库容 155.95 万 m 3 ，流域面积 55.3 km 2 。小（二）型水库总库容2823.42 万 m 3 ，兴利库容 1766.1 万 m 3 ，流域面积 83.47 km 2 。 7、土壤条件 卢龙县土壤共分棕壤类、褐土类 2 个土类，5 个亚类，15 个土属，57 个土种。其中棕壤类分布于境内北部沿长城一线海拔 350m 以上的燕山低山区，西起刘家口北部，中经桃林口北部向东经重峪口北部与抚宁县境棕壤相连，呈东西向带状分布，带幅较窄，面积 15562 亩，占总面积的 1.08％。棕壤在境内只有一个生草棕壤亚类，分 2 个土壤，2 个土种；褐土类分布于境内 350m 以下的低山、丘陵、河谷、盆地等地区。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 截至2017年，卢龙县辖9个镇、3个乡，548个行政村。9个镇即：卢龙镇（辖80个行政村）、燕河营镇（辖35个行政村）、双望镇（辖45个行政村）、刘田各庄镇（辖76个行政村）、石门镇（辖49个行政村）、潘庄镇（辖27个行政村）、木井镇（辖55个行政村）、陈官屯镇（辖34个行政村）、蛤泊镇（辖41个行政村）；3个乡为：印庄乡（辖40个行政村）、刘家营乡（辖15个行政村）、下寨乡（辖37个行政村）。县人民政府驻卢龙镇。 第五次人口普查统计，卢龙县境内有汉族397829人，占总人口的98.6%，蒙古族166人，回族243人，藏族4人，维吾尔族3人，苗族24人，彝族18人，壮族661人，布依族22人，朝鲜族67人，满族4317人，侗族4人，瑶族98人，白族8人，土家族21人，傈僳族2人，畲族2人，水族4人，达斡尔族3，仫佬族28人，布朗族1人，毛南族4人，仡佬族3人，锡伯族7人，鄂温克族1人，鄂伦春族3人。 2、社会经济 第一产业方面，卢龙县农业五大主导产业：甘薯、酒葡萄、设施蔬菜、石门核桃、畜牧养殖。全县市级以上农业产业化龙头企业6家，总数达到67家。 第二产业方面，卢龙县规模以上工业企业47家，2016全年累计完成现价工业产值33.41亿元，完成工业增加值7.37亿元。 第三产业方面，截止至2017年，卢龙县完成鲍子沟、六峪山庄、桃林口3A级景区申报工作。法华寺复建一期工程完成主体建设。西城墙局部修复、元代码头遗址修复工程已完成各项开工手续；成功举办了永平府古城保护开发研讨会；永平府城墙被列为第七批国保单位，并完成整体修复方案设计，蔡家坟考古试挖掘工作取得阶段性成果。总投资1.2亿元的秦皇岛龙飞物流有限公司和总投资0.9亿元的秦皇岛武山物流有限公司新建物流仓储中心项目均已投入运营，佰工物流仓储中心项目正在积极推进。完成了投资70万元的刘家营市场二期工程。 3、社会文化状况 截至2017年，卢龙县有卢龙中学、卢龙镇中学、卢龙县潘庄中学、卢龙县陈官屯乡中学、卢龙县刘家营乡中学、卢龙县燕河营镇中学、卢龙县木井镇中学、卢龙县石门镇中学、卢龙县刘田庄镇中学、卢龙县刘田庄中学、卢龙县木井中学等。卢龙县投入教育资金135万元，完成县图书馆升级改造、卢龙数码影院建设工作；引进专项资金40万元，扶持民间艺术团60个，组建社区文艺团体及农民业余文艺团体50多个。完成全县548个行政村文化活动室、农村书屋及信息资源共享基层服务点建设并投入使用。 4、文物保护状况 项目评价范围内无水源保护区、风景游览区、名胜古迹以及其他重要政治文化设施等。 5、环境功能区划 参照《秦皇岛市生态环境保护“十三五”规划》并结合《河北卢龙经济开发区控制性详细规划（卢龙县龙城工业园）环境影响报告书》及项目所在地的自然环境和社会环境特征，判定项目所在区域功能区划分如下： （1）本项目环境空气质量功能区划的分类为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求。 （2）本项目区域声环境为3类，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （3）本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （4）本项目土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险控制标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据秦皇岛环保局于2016年12月26日发布的《秦皇岛市生态环境保护“十三五”规划》及《河北卢龙经济开发区（卢龙县龙城工业园）控制性详细规划环境影响报告书 》中的说明，本项目所在区域所属的各类功能区区划见表14。 表14 项目所在区域所属的各类功能区区划 序号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 环境空气功能区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部2018年第29号）要求、《环境空气质量 非甲烷总烃限制》（DB13/1577-2012）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值. 2; 声环境功能区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 3; 地下水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求. 1、环境空气质量现状：为了了解项目附近空气质量现状，本环评引用秦皇岛市大气环境管理科于2019年1月25日发布《2018年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况》中相关数据及《河北卢龙经济开发区（卢龙县龙城工业园）控制性详细规划环境影响报告书》项目中相关检测数据，所在区域环境空气质量现状见表15。 表15 空气质量年均值一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2（µg/m3）; 年平均质量浓度; 29; 60; 48.3; 达标. NO2（µg/m3）; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM2.5（µg/m3）; 年平均质量浓度; 63; 35; 180; 不达标. PM10（µg/m3）; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 不达标. CO（mg/m3）; 95百分位日平均质量浓度; 3.2; 4; 80; 达标. O3（µg/m3）; 8h平均质量浓度; 193; 160; 120.6; 不达标. 非甲烷总烃（µg/m3）; 1h平均质量浓度; 30.47; 2000; 1.52; 达标. 氯化氢（µg/m3）; 1h平均质量浓度; ND; 50; - -; 达标. 由上表可以看出，评价区域SO2、NO2、CO、年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，PM2.5、PM10、O3年均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准要求，硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D限值要求，因此本项目所在地区域为不达标区。 按照省委、省政府的要求和《河北省人民政府关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年作战行动方案的通知》（冀政发【2018】18号）工作目标，结合秦皇岛市实际情况，通过强力推进过剩产能化解，落后产能淘汰工作，强力推进燃煤削减和管控工作，强力推进工业污染防治、推进工业企业退城搬迁改造，强力推进机动车尾气治理，强力推进建筑施工扬尘综合整治等工作的落实，实现该区域颗粒物等污染物排放量逐渐减少的目标。 2、地下水环境质量现状与评价： 为了了解项目附近地下水质量现状，本环评引用《河北卢龙经济开发区（卢龙县龙城工业园）控制性详细规划环境影响报告书》项目中相关检测数据。 ①监测因子pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数；K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32- 、HCO3 2-、Cl-、SO42-。 ②项目建设地周边布设4个地下水水质监测点，具体见下表；布设地下水水位监测点同地下水水质监测点。具体监测点位、监测因子见附表16。 表16 地下水环境质量现场监测布点 编号; 监测地点; 相对距离（m）; 方位. D1; 张木庄村; 1500; WN. D2; 十八里铺村; 1390; EN. D3; 半壁山村; 1440; WS. D4; 下寨乡; 750; ES. ③项目所在区域环境地下水质量现状见表17。 表17 地下水环境质量现状监测结果（单位：mg/L，pH 无量纲） 丰水期地下水潜水水质监测结果表. 监测 项目; 单位; 时间; 标准值; 下寨乡; 十八里铺; 半壁山村; 张木庄村. PH; 无量纲; 2017.07.01; 6.5-8.5; 7.16; 7.26; 7.24; 7.21. 2017.07.02; 7.28; 7.19; 7.20; 7.23. 氨氮; mg/L; 2017.07.01; 0.5; 4.88×10-2; 6.48×10-2; 5.72×10-2; 6.56×10-2. mg/L; 2017.07.02; 6.00×10-2; 5.16×10-2; 4.87×10-2; 5.44×10-2. 挥发酚; mg/L; 2017.07.01; 0.002; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. mg/L; 2017.07.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 高猛酸盐指数; mg/L; 2017.07.01; 3.0; 2.8; 2.6; 2.7; 2.6. mg/L; 2017.07.02; 2.9; 2.6; 2.8; 2.6. 总硬度; mg/L; 2017.07.01; 450; 264; 272; 257; 260. mg/L; 2017.07.02; 260; 268; 272; 260. 氯化物; mg/L; 2017.07.01; 250; 57.4; 56.3; 55.7; 69.4. mg/L; 2017.07.02; 46.5; 51.9; 48.7; 45.1. 硫酸盐; mg/L; 2017.07.01; 250; 143; 140; 131; 134. mg/L; 2017.07.02; 120; 145; 122; 113. 氰化物; mg/L; 2017.07.01; 0.05; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. mg/L; 2017.07.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 亚硝酸盐氮; mg/L; 2017.07.01; 1.0; 0.008; 0.008; 0.011; 0.012. mg/L; 2017.07.02; 0.009; 0.009; 0.008; 0.009. 硝酸盐氮; mg/L; 2017.07.01; 20.0; 11.16; 10.86; 10.54; 10.68. mg/L; 2017.07.02; 11.04; 10.84; 10.52; 10.68. 总大肠菌群; 个/L; 2017.07.01; 3.0; ＜3; ＜3; ＜3; ＜3. 个/L; 2017.07.02; ＜3; ＜3; ＜3; ＜3. 溶解性总固体; mg/L; 2017.07.01; 1000; 672; 644; 689; 710. mg/L; 2017.07.02; 671; 642; 687; 708. 六价铬; mg/L; 2017.07.01; 0.05; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. mg/L; 2017.07.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氟化物; mg/L; 2017.07.01; 1.0; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. mg/L; 2017.07.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 汞; μg/L; 2017.07.01; 1.0; 0.40; 0.40; 0.30; 0.38. mg/L; 2017.07.02; 0.17; 0.41; 0.41; 0.40. 砷; μg/L; 2017.07.01; 10; 1.7; 1.8; 1.9; 1.8. mg/L; 2017.07.02; 2.1; 1.8; 1.9; 1.9. 镉; mg/L; 2017.07.01; 0. 005; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. mg/L; 2017.07.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 锰; mg/L; 2017.07.01; 0.1; 0.04; 0.09; 0.09; 0.09. mg/L; 2017.07.02; 0.05; 0.08; 0.08; 0.03. 铁; mg/L; 2017.07.01; 0.3; 0.06; 0.06; 0.03; 0.06. mg/L; 2017.07.02; 0.07; 0.12; 0.07; 0.05. 铅; mg/L; 2017.07.01; 0.01; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. mg/L; 2017.07.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 细菌总数; CFU/L; 2017.07.01; 100; 2.6×103; 1.3×103; 1.3×103; 80. 2017.07.02; 3.0×103; 3.0×103; 2.6×102; 80. K+; mg/L; 2017.07.01; -; 19.5; 26.0; 19.7; 18.0. mg/L; 2017.07.02; 15.7; 19.2; 18.9; 17.3. Na+; mg/L; 2017.07.01; -; 23.9; 27.6; 29.3; 25.9. mg/L; 2017.07.02; 28.3; 30.2; 27.0; 24.8. Ca2+; mg/L; 2017.07.01; -; 127; 127; 126; 121. mg/L; 2017.07.02; 121; 118; 116; 122. Mg2+; mg/L; 2017.07.01; -; 1.27; 1.65; 1.54; 1.49. mg/L; 2017.07.02; 1.66; 1.69; 1.72; 1.68. CO32-; mg/L; 2017.07.01; -; 0; 0; 0; 0. mg/L; 2017.07.02; 0; 0; 0; 0. HCO3-; mg/L; 2017.07.01; -; 39.1; 41.9; 37.3; 32.4. mg/L; 2017.07.02; 37.8; 38.9; 32.0; 41.4. CL-; mg/L; 2017.07.01; -; 99.7; 112; 110; 95.0. mg/L; 2017.07.02; 114; 113; 112; 110. SO42-; mg/L; 2017.07.01; -; 107; 115; 117; 111. mg/L; 2017.07.02; 107; 98.9; 99.0; 102. 枯水期地下水潜水水质监测结果表. 监测 项目; 单位; 时间; 标准值; 下寨乡; 十八里铺; 半壁山村; 张木庄村. PH; 无量纲; 2017.05.01; 6.5-8.5; 7.20; 7.28; 7.28; 7.26. 2017.05.02; 7.20; 7.24; 7.24; 7.26. 氨氮; mg/L; 2017.05.01; 0.5; 3.89×10-2; 5.30×10-2; 6.00×10-2; 6.42×10-2. mg/L; 2017.05.02; 6.85×10-2; 6.56×10-2; 6.84×10-2; 5.16×10-2. 挥发酚; mg/L; 2017.05.01; 0.002; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. mg/L; 2017.05.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 高锰酸盐指数; mg/L; 2017.05.01; 3.0; 2.4; 2.7; 2.2; 2.5. mg/L; 2017.05.02; 2.7; 2.5; 2.6; 2.4. 总硬度; mg/L; 2017.05.01; 450; 254; 269; 253; 254. mg/L; 2017.05.02; 256; 270; 254; 256. 氯化物; mg/L; 2017.05.01; 250; 55.6; 60.7; 66.3; 63.1. mg/L; 2017.05.02; 65.2; 62.3; 63.6; 65.3. 硫酸盐; mg/L; 2017.05.01; 250; 126; 124; 128; 130. mg/L; 2017.05.02; 131; 135; 130; 128. 氰化物; mg/L; 2017.05.01; 0.05; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. mg/L; 2017.05.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 亚硝酸盐氮; mg/L; 2017.05.01; 1.0; 0.009; 0.008; 0.008; 0.008. mg/L; 2017.05.02; 0.012; 0.008; 0.008; 0.008. 硝酸盐氮; mg/L; 2017.05.01; 20.0; 11.18; 10.86; 10.56; 10.70. mg/L; 2017.05.02; 11.18; 10.86; 10.56; 10.70. 总大肠菌群; 个/L; 2017.05.01; 3.0; ＜3; ＜3; ＜3; ＜3. 个/L; 2017.05.02; ＜3; ＜3; ＜3; ＜3. 溶解性总固体; mg/L; 2017.05.01; 1000; 674; 646; 691; 713. mg/L; 2017.05.02; 671; 644; 689; 710. 六价铬; mg/L; 2017.05.01; 0.05; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. mg/L; 2017.05.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氟化物; mg/L; 2017.05.01; 1.0; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. mg/L; 2017.05.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 汞; μg/L; 2017.05.01; 1.0; 0.42; 0.40; 0.42; 0.41. mg/L; 2017.05.02; 0.40; 0.41; 0.38; 0.40. 砷; μg/L; 2017.05.01; 10; 2.2; 2.5; 1.7; 1.8. mg/L; 2017.05.02; 1.3; 1.4; 1.4; 1.5. 镉; mg/L; 2017.05.01; 0. 005; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. mg/L; 2017.05.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 锰; mg/L; 2017.05.01; 0.1; 0.04; 0.08; 0.03; 0.02. mg/L; 2017.05.02; 0.02; 0.04; 0.03; 0.05. 铁; mg/L; 2017.05.01; 0.3; 0.09; 0.06; 0.03; 0.04. mg/L; 2017.05.02; 0.09; 0.04; 0.05; 0.06. 铅; mg/L; 2017.05.01; 0.01; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. mg/L; 2017.05.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. K+; mg/L; 2017.05.01; -; 13.8; 14.8; 14.5; 15.1. mg/L; 2017.05.02; 14.4; 15.0; 14.7; 14.7. Na+; mg/L; 2017.05.01; -; 28.6; 26.4; 26.7; 29.5. mg/L; 2017.05.02; 25.4; 29.8; 26.5; 26.2. Ca2+; mg/L; 2017.05.01; -; 92.0; 107; 119; 113. mg/L; 2017.05.02; 94.0; 96.3; 104.5; 114.8. Mg2+; mg/L; 2017.05.01; -; 1.98; 2.06; 1.53; 2.53. mg/L; 2017.05.02; 1.38; 1.85; 1.88; 1.90. CO32-; mg/L; 2017.05.01; -; 0; 0; 0; 0. mg/L; 2017.05.02; 0; 0; 0; 0. HCO3-; mg/L; 2017.05.01; -; 36.7; 38.1; 37.7; 39.7. mg/L; 2017.05.02; 30.8; 28.5; 28.0; 27.2. CL-; mg/L; 2017.05.01; -; 124; 118; 117; 116. mg/L; 2017.05.02; 122; 119; 118; 116. SO42-; mg/L; 2017.05.01; -; 108; 98.9; 99.4; 100. mg/L; 2017.05.02; 96.9; 104; 108; 101. 细菌总数; CFU/L; 2017.05.01; 100; 5.30×103; 1.4×103; 1.2×103; 30. 2017.05.02; 2.2×103; 6.8×103; 1.3×103; 50. 地下水菌落总数水质结果. 采样地点; 采样时间; 单位; 检验项目; 结果. 下寨乡浅水井; 2017.11.30; CFU/mL; 菌落总数; 58. 2017.12.01; CFU/mL; 62. 十八里铺浅水井; 2017.11.30; CFU/mL; 菌落总数; 51. 2017.12.01; CFU/mL; 55. 半壁山浅水井; 2017.11.30; CFU/mL; 菌落总数; 67. 2017.12.01; CFU/mL; 70. 张木庄浅水井; 2017.11.30; CFU/mL; 菌落总数; 74. 2017.12.01; CFU/mL; 71. 由上表可见，除菌落总数外，其他因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。菌落总数超标原因分析为：在取样、运输过程中，水样受到污染，造成本次监测菌落总数不能真实体现当地的地下水质量。监测单位于2017年11月30日和2017年12月1日重新采样复测后，菌落总数满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 地下水环境评述 根据调查评价区地下水环境中各离子监测结果，按照舒卡列夫分类方法对地下水水化学类型进行分类。调查评价区潜水整体主要阴离子为Cl-其次为SO42-再次为HCO3-阳离子主要为Ca2+其次为Na+潜水水化学类型为Cl-Ca·Na型水。 - 3、声环境质量现状 评价区内声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 - 4、土壤环境质量现状 项目委托河北福榕环境监测有限公司于2019年10月28日对项目所在地的土壤进行了监测。 ①监测点位 本次评价共布设3个土壤现状监测点，具体点位见附图。 ②监测频次与分析方法 土壤监测采集表层0-20cm土样。监测 1 次。 采样及分析方案按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）有关规定和要求执行。 ③监测结果 土壤环境质量现状监测结果见表18。 表18 土壤环境监测结果 ④结果评价 监测项目; 送样日期; 样品点位; 检测值mg/kg. 总铬; 2019.10.23; S1; 88. S2; 103. S3; 114. 根据上表所示，项目所在地各指标均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相关要求，说明目前区域土壤环境质量现状总体良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据工程性质和周围环境特征，确定评价区域内的村庄为环境空气环境保护目标，厂界四周为声环境保护目标。具体环境保护目标和保护级别见表19。 表19 环境保护目标一览表 名称（保护目标）; 坐标; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 环境功能; 环境要素. 经度; 纬度; 执行《环境空气质量标准》 （GB3095–2012）中二级标准; 大气环境. 下寨小学; 118.9594; 39.8885; 南; 320. 黄家河村; 119.0171; 39.8833; 东; 3544. 李世沟村; 118.9927; 39.8861; 东; 2099. 前庄; 118.9900; 39.8859; 东; 1275. 上屯村; 118.9840; 39.8917; 东; 1409. 兴隆沟村; 118.9938; 39.8793; 东; 2925. 大石炕村; 118.9994; 39.8900; 东; 3505. 烟筒山村; 119.0049; 39.8973; 东北; 3927. 腰站村; 119.0146; 39.9045; 东北; 5000. 丁家沟村; 118.9935; 39.8941; 东北; 3541. 部落领村; 118.9858; 39.9032; 东北; 2649. 十八里铺; 118.9900; 39.9016; 东北; 1235. 高家沟; 118.9820; 39.9117; 东北; 2973. 彭家沟; 118.9937; 39.9139; 东北; 2753. 王老虎村; 118.9641; 39.9040; 东北; 1417. 武王庄村; 118.9597; 39.9018; 西北; 1383. 时各庄村; 118.9467; 39.8953; 北; 3478. 孟家沟村; 118.9613; 39.9216; 北; 3304. 董各庄村; 118.9467; 39.8953; 西北; 1241. 张木庄村; 118.9465; 39.8899; 西; 1557. 石岭村; 118.9819; 39.9314; 东北; 4815. 李家窝铺村; 118.9949; 39.9274; 北; 4443. 武家沟村; 118.9600; 39.9300; 西北; 4890. 下寨乡; 118.9581; 39.8866; 南; 603. 小庄; 118.9587; 39.8817; 南; 1140. 贾庄村; 118.9658; 39.8854; 南; 1025. 朱庄村; 118.9630; 39.8837; 西南; 1488. 半壁山村; 118.9465; 39.8817; 西南; 1524. 杨河港村; 118.9376; 39.8816; 西南; 2195. 莫黑石村; 118.9737; 39.8718; 南; 2229. 邵黑石村; 118.9543; 39.8720; 南; 2600. 肖家沟村; 118.9351; 39.8697; 西南; 3957. 张沟村; 118.9527; 39.8572; 南; 4273. 茆家沟村; 118.9418; 39.8516; 西南; 4843. 小蔡家坟村; 118.9901; 39.8588; 南; 3351. 杨山沟村; 119.0093; 39.8692; 南; 4420. 青龙港村; 118.9933; 39.8697; 东南; 2780. 廖黑石村; 118.9944; 39.8683; 东南; 3695. 马黑石村; 118.9835; 39.8575; 东南; 4384. 李黑石村; 118.9839; 39.8532; 东南; 4761. 西北沟; 119.0103; 39.8681; 东南; 3657. 腰沟; 119.0093; 39.8750; 东南; 3725. 东北沟; 119.0105; 39.8706; 东南; 4321. 河西; 119.0200; 39.8670; 东南; 4461. 桃园村; 119.0145; 39.8736; 东; 4227. 毛家店村; 118.9624; 39.9293; 西北; 4697. 赵家洼村; 118.9444; 39.9282; 西北; 4209. 赵弓庄村; 118.9344; 39.9142; 西北; 3217. 荷叶庄村; 118.9386; 39.9006; 西北; 1954. 小莫营村; 118.9291; 39.8987; 西北; 3327. 大漠营村; 118.9201; 39.9032; 西北; 4281. 田家仙河; 118.9072; 39.9059; 西北; 4651. 倪家庙; 118.9151; 39.9169; 西; 4623. 石桥村; 118.9286; 39.8977; 西; 2507. 郑庄村; 118.9147; 39.8910; 西; 3798. 李家仙河; 118.9075; 39.8978; 西; 4594. 韩楼村; 118.9172; 39.8873; 西; 4922. 孙庄村; 118.9311; 39.8837; 西南; 3750. 红坡子村; 118.9287; 39.8804; 西南; 3262. 孟庄村; 118.9493; 39.8719; 西南; 3340. 时家沟村; 118.9264; 39.8699; 西南; 3941. 饮马河村; 118.9158; 39.8728; 西南; 4347. 下枣园村; 118.9055; 39.8791; 西南; 4752. 厂界四周; /; /; /; /; 声环境质量标准（GB3096-2008）3类标准; 声环境. 区域面积≤6km2 水文地质单元; /; /; /; 1; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准; 地下水. 厂界四周; /; /; /; /; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准; 土壤. 表20 项目环境风险保护目标一览表 序号; 保护目标; 相对位置; 坐标; 距离（m）; 功能. 经度; 纬度. 1; 下寨小学; 南; 118.9594; 39.8885; 320; 学校. 2; 前庄; 东; 118.9900; 39.8859; 1275; 居住区. 3; 上屯村; 东; 118.9840; 39.8917; 1409. 4; 十八里铺; 东北; 118.9900; 39.9016; 1235. 5; 王老虎村; 东北; 118.9641; 39.9040; 1417. 6; 武王庄村; 西北; 118.9597; 39.9018; 1383. 7; 董各庄村; 西北; 118.9467; 39.8953; 1241. 8; 下寨乡; 南; 118.9581; 39.8866; 603. 9; 小庄; 南; 118.9587; 39.8817; 1140. 10; 贾庄村; 南; 118.9658; 39.8854; 1025. 11; 朱庄村; 118.9630; 39.8837; 西南; 1488.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求及《环境空气质量 非甲烷总烃限制》（DB13/1577-2012）要求，见表21。 表21 环境质量标准 环境要素; 项 目; 标准值; 单位; 标准来源. 环境空气; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求、《环境空气质量 非甲烷总烃限制》（DB13/1577-2012）要求. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 2、地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，见表22。 表22 地下水环境质量标准（单位：mg/L，pH 值无量纲） 地下水; pH; 6.5～8.5; - -; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 溶解性总固体; ≤1000; mg/L. 硫酸盐; ≤250. 氯化物; ≤250. 硝酸盐; ≤20. 亚硝酸盐; ≤1.0. 总硬度; ≤450. 铁; ≤0.3. 锰; ≤0.10. 铜; ≤1.00. 锌; ≤1.00. 铝; ≤0.20. 挥发性酚类（以苯酚计）; ≤0.002. 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 耗氧量; ≤3.0. 氨氮; ≤0.50. 硫化物; ≤0.02. 钠; ≤200. 碘化物; ≤0.08. 氯化物; ≤0.001. 汞; ≤0.001. 砷; ≤0.01. 镉; ≤0。005. 铬（六价）; ≤0.05. 铅; ≤0.01. 三氯甲烷; ≤60. 四氯化碳; ≤2.0. 3、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，见表23。 表23 声环境质量标准（单位：mg/L） 4、土壤环境质量执行《土壤环境质量——建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地要求，见表24。 声环境; LAeq; 东西南北厂界; 昼间; 65; dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 夜间; 55. 表24 土壤评价标准（单位：mg/kg） 类别; 项目; 标准值mg/kg; 标准来源. 土壤 环境; PH; - -; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准. 砷; 60. 镉; 65. 铬（六价）; 5.7. 铜; 18000. 铅; 800. 汞; 38. 镍; 900. 四氯化碳; 2.8. 氯仿; 0.9. 氯甲烷; 37. 1,1-二氯乙烷; 9. 1,2-二氯乙烷; 5. 1,1-二氯乙烯; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 反-1,2-二氯乙烯; 54. 二氯甲烷; 616. 1,2-二氯丙烷; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 四氯乙烯; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 三氯乙烯; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 氯乙烯; 0.43. 苯; 4. 氯苯; 270. 1,2-二氯苯; 560. 1,4-二氯苯; 20. 乙苯; 28. 苯乙烯; 1290. 甲苯; 1200. 间二甲苯+二甲苯; 570. 邻二甲苯; 640. 硝基苯; 76. 苯胺; 260. 2-氯酚; 2256. 苯丙[a]蒽; 15. 苯丙[a]芘; 1.5. 苯丙[b]荧蒽; 15. 苯丙[k]荧蒽; 151. 䓛; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 施工期 施工场地扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表 1 中扬尘排放浓度限值。具体排放标准限值见表25。 营运期 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准及无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中（其他行业）排放限制要求及企业边界限值，表2中企业边界大气污染物浓度限值（其他行业）要求，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）续表2排放限值要求无组织排放执行续表1排放限值要求。 具体排放标准限值见表25。 表 25 大气污染物排放标准 类别; 污染物名称; 标准值; 标准来源. /; PM10; 80μg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表 1 中扬尘排放浓度限值. 有组 织; 非甲烷总烃; ≤80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1标准（其他行业）. 无 组 织; 非甲烷总烃; ≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值（其他行业）. 有组织; 颗粒物; ≤120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）限值. 无组织; 颗粒物; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）周界外浓度最高点限值. 有组织; 臭气浓度; 无量纲（2000）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）续表2排放限值要求. 无组织; 臭气浓度; 无量纲（20）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）续表1排放限值要求. 2、噪声排放标准 施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（GB12523-2011）昼间标准要求，项目夜间不施工。相关标准限值见表26。 营运期 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准，相关标准限值见表26。 表26 环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（12523-2011）; 昼间. 70. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、固废控制标准 项目施工期固废及运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013年修改单中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013年修改单中相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据环境保护“十三五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，确定该项目总量控制指标为：COD、NH3-N、SO2、NOX。 根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总【2014】283号文件，建设项目总量指标按照污染物排放标准核定。 结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，计算得本项目实施总量控制的污染物的排放量为：SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 特征污染物 颗粒物排放量：排放限值标准（mg/m³）×废气量（m³/h）×生产时间（h/a）=（120mg/m³×7000m³/h×480h/a）/109=0.41t/a。 非甲烷总烃：排放限值标准（mg/m³）×废气量（m³/h）×生产时间（h/a）=（80mg/m³×7000m³/h×960h/a）/109=0.54t/a。 结合项目实际状况，建议本项目污染物排放总量控制指标SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、颗粒物：0.41t/a、非甲烷总烃：0.54t/a。 建议建设单位按照以上核算结果向环保局申请总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 1、运营期生产工艺流程： 1.1 生产工艺流程及产污环节 拟建项目主要生产金属表面处理剂。生产工艺主要是按配比把原材料依次加入到搅拌釜中，搅拌均匀即为成品。本项目仅做单纯的混合和分装，液态原料不易挥发，通过加料泵泵入搅拌釜内，固态原料由加料机投料口投料。本项目采用先进设备，采用自动化、密闭化生产工艺，以减少物料与外界接触频率。生产过程搅拌釜处于封闭状态。各搅拌釜均单釜单用，不涉及搅拌釜的清洗问题。生产过程不加热，各原料仅混合，无化学反应，釜内为常温常压。因本项目产品仅为简单混合，不涉及化学反应且产品为工业用途，因此产品不需要检测。 （1）酸雾抑制剂 图1 酸雾抑制剂工艺流程 工艺说明及产污节点： 酸雾抑制剂生产工艺为物理混合过程，工艺流程简述如下： ①将计量过的蒸馏水、十二烷基硫酸钠、Aeo-9加入搅拌釜，开启搅拌30min至均匀。 ②停止搅拌，人工计量过的湿润剂、分散剂， 通过加料泵投依次投入搅拌釜，投料完毕开启搅拌釜搅拌90min至均匀。 ③过滤，搅拌过程中有少量粉末未完全溶解，可回用于搅拌工序。 ④包装，用灌装机罐装成桶装包装入库、销售。 酸雾抑制剂生产过程物料的投料时间约40min，搅拌过程需约120min，出料、包装约需时80min。因此，每批次酸雾抑制剂生产过程共需时240min，即产能为 2 批/天，480批/年。 该生产工序产生： G1颗粒物、G2 有机废气（非甲烷总烃）、S1 废包装，搅拌过程 N1 噪声。 （2）镀锌光亮剂 图2 镀锌光亮剂工艺流程 工艺说明及产污节点： 镀锌光亮剂生产工艺为物理混合过程，工艺流程简述如下： ①将计量过的蒸馏水、苄叉丙酮、苯甲酸钠、肉桂酸、烟酸加入搅拌釜，开启搅拌60min至均匀。 ②停止搅拌，人工计量过的载体、湿润剂， 通过加料泵投依次投入搅拌釜，投料完毕开启搅拌釜搅拌90min至均匀。 ③过滤，搅拌过程中有少量粉末未完全溶解，可回用于搅拌工序。 ④包装，用灌装机罐装成桶装包装入库、销售。 镀锌光亮剂生产过程物料的投料时间约60min，搅拌过程需约150min，出料、包装约需时90min。因此，每批次镀锌光亮剂生产过程共需时300min，即产能为2批/天，480批/年。 该生产工序产生： G1颗粒物、G3有机废气（非甲烷总烃）、S1 废包装，搅拌过程 N2噪声。 （3）无磷磷化剂 回用生产 图3 无磷磷化剂工艺流程 工艺说明及产污节点： 无磷磷化剂生产工艺为物理混合过程，工艺流程简述如下： ①将计量过的蒸馏水、水合二氧化硅加入搅拌釜，开启搅拌40min至均匀。 ②停止搅拌，人工计量过的硅烷偶联剂、植酸、湿润剂，通过加料泵投依次投入搅拌釜，投料完毕开启搅拌釜搅拌60min至均匀。 ③调节pH，搅拌完成后，人工加入酒石酸及钼酸钠调节pH，而后继续搅拌。 ④过滤，搅拌过程中有少量粉末未完全溶解，可回用于搅拌工序。 ⑤包装，用灌装机罐装成桶装包装入库、销售。 无磷磷化剂生产过程物料的投料时间约50min，搅拌过程需约100min，调节pH、出料、包装约需时120min。因此，每批次无磷磷化剂生产过程共需时270min，即产能为2批/天，480批/年。 该生产工序产生： G1颗粒物、G4有机废气（非甲烷总烃）、S1 废包装，搅拌过程 N3噪声。 （4）热镀锌防爆剂 图4 热镀锌防爆剂工艺流程 工艺说明及产污节点： 热镀锌防爆剂生产工艺为物理混合过程，工艺流程简述如下： ①将计量过的蒸馏水、分散剂、湿润剂、渗透剂JFC通过加料泵投依次投入搅拌釜搅拌釜，开启搅拌60min至均匀。 ②包装，用灌装机罐装成桶装包装入库、销售。 无磷磷化剂生产过程物料的投料时间约30min，搅拌过程需约60min，出料、包装约需时60min。因此，每批次无磷磷化剂生产过程共需时150min，即产能为2批/天，480批/年。 该生产工序产生：G5有机废气（非甲烷总烃）、S1 废包装，搅拌过程 N4噪声。 （5）水性工业清洗剂 图5 水性工业清洗剂工艺流程 工艺说明及产污节点： 水性工业清洗剂生产工艺为物理混合过程，工艺流程简述如下： ①将计量过的蒸馏水、Aeo-9、缓刻剂、渗透剂JFC通过加料泵投依次投入搅拌釜搅拌釜，开启搅拌80min至均匀。 ②包装，用灌装机罐装成桶装包装入库、销售。 水性工业清洗剂生产过程物料的投料时间约40min，搅拌过程需约80min，出料、包装约需时60min。因此，每批次水性工业清洗剂生产过程共需时180min，即产能为2批/天，480批/年。 该生产工序产生：G6有机废气（非甲烷总烃）、S1 废包装，搅拌过程 N5噪声。 （6）皮膜剂 图6 皮膜剂工艺流程 工艺说明及产污节点： ①将计量过的蒸馏水、三氧化二铬、水合二氧化硅加入搅拌釜，开启搅拌30min至均匀。 ②停止搅拌，人工计量过的丙烯酸共聚乳液、消泡剂、成膜助剂、磷酸、植酸、湿润剂通过加料泵投依次投入搅拌釜，投料完毕开启搅拌釜搅拌60min至均匀。 ③过滤，搅拌过程中有少量粉末未完全溶解，可回用于搅拌工序。 ④包装，用灌装机罐装成桶装包装入库、销售。 酸雾抑制剂生产过程物料的投料时间约 30min，搅拌过程需约90min，出料、包装约需时 90min。因此，每批次酸雾抑制剂生产过程共需时210min，即产能为1批/天，240批/年。 该生产工序产生： G1颗粒物、G7有机废气（非甲烷总烃）、S1 废包装，搅拌过程 N6噪声。 *本项目使用低浓度磷酸，且常温下操作，磷酸为不挥发性酸，不产生磷酸雾 1.2污染工序及防治措施 - 污染物产生工序及防治措施见下表 - 表27 污染产生工序及治理措施表 污染 类别; 污染 工序; 污染 因子; 处理、处置措施及排放去向. 废气; 称量、 上料; 颗粒物（有组织）; 产生的颗粒物及非甲烷总烃通过集气罩收集（共用一套集气罩），由一台引风机抽引先经过布袋除尘器，滤去颗粒物，再由活性炭吸附部分有机废气及细小颗粒物，最后通过UV光氧设备去除部分非甲烷总烃，而后通过一根15米高排气筒（P1）排放。. 出料; 非甲烷总烃（有组织）. 称量、 上料; 颗粒物（无组织）; 加强废气收集，厂房密闭. 出料; 非甲烷总烃（无组织）; 加强废气收集，厂房密闭. 出料; 臭气浓度; 搅拌釜处于封闭状态，可减少物料与外界接触频率，厂房密闭. 废水; 产品 生产; - -; 产品用水外购蒸馏水，全部进入产品，不外排，各搅拌釜单釜单用，不涉及搅拌釜的清洗工序. 职工 生活; - -; 员工饮用，不外排. 噪声; 生产 设备; 等效A声级; 各生产设备均置于生产车间内，建设减震基础，优先选用低噪声设备. 固废; 一般固废; 职工 生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集处理. 危险废物; 生产 过程; 废包装、废过滤棉、废活性碳、废灯管、除尘灰; 集中收集后交由有资质单位处置. 1.3主要污染工序 （1）废气 ①颗粒物 项目固体物料称量及人工投加到搅拌釜过程中会产生少量颗粒物，本环评要求在搅拌釜上方设集气罩，称量在车间固定位置进行并在上方设置集气罩，称量及投料时开启集气罩，将散溢颗粒物收集后，经布袋除尘器（P1）处理后排放。集气罩整体收集效率以80%计，除尘效率以90%计，则有20%的颗粒物以无组织形式排放。有组织经颗粒物经集气罩收集后经布袋除尘器处理后，利用1根15m排气筒（P1）排放（引风机风量7000m³/h）。本项目共使用6套搅拌釜，1台称量称（1用1备），本项目需设置7个集气罩，集气罩按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求规范设计，测量点应选取在距排风罩开最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速风速≥0.3m/s。 本项目固体物料年用量为257.25t，类比同类型企业颗粒物产生量以固体物料用量的0.1kg/t-原料计，则颗粒物产生量为0.026t/a，年固体物料上料及称量时间以480h/a计，则产生速率为0.054kg/h，颗粒物有组排放织浓度为0.6mg/m³，排放速率为0.0043kg/h（排放量为0.0021t/a）；无组织排放速率为0.011kg/h（排放量为0.0053t/a）。 混料废气（非甲烷总烃） ②非甲烷总烃 搅拌釜密闭搅拌，在出料时有部分微量非甲烷总烃废气挥发。本环评要求在搅拌釜上方设集气罩（非甲烷总烃集气罩与颗粒物集气罩共用），将混料废气收集后，通过“活性炭+UV光氧”设备处理后，经一根15m高排气筒（P1）排放。集气罩综合收集效率以80%计，处理效率以90%计。则有20%的非甲烷总烃以无组织形式排放。本项目液体物料年用量为988.35t（植酸年用量为11t，磷酸年用量10t，这两种物质不产生非甲烷总烃），则产生非甲烷总烃的物质年用量为967.35t，类比同类型企业非甲烷总烃以液体物料用量的0.1kg/t-原料计，则非甲烷总烃产生量为0.097t/a，年出料时间以960h/a计，产生速率为0.1kg/h，非甲烷总烃有组排放织浓度为1.1mg/m³，排放速率为0.008kg/h（排放量为0.008t/a）；无组织排放速率为0.02kg/h（排放量为0.019t/a）。 ③物料异味 异味主要来自原料的挥发。金属表面处理剂采用简单的复配生产工艺，常温常压，项目生产过程搅拌釜处于封闭状态，可减少物料与外界接触频率，对环境空气影响有限，主要在车间范围内。 本环评要求有机废气处理装置集气罩与颗粒物处理装置集气罩共用一套设施（本项目共使用6套搅拌釜，1台称量称（1用1备），本项目共设置7个集气罩）。项目产生的颗粒物及非甲烷总烃通过集气罩收集，由一台引风机抽引先经过布袋除尘器，滤去颗粒物，再由活性炭吸附部分有机废气及细小颗粒物，最后通过UV光氧设备去除部分有机气体，而后通过一根15米高排气筒（P1）排放。 （2）废水 产品生产需配制纯净水，综合考虑管理和成本等因素，本项目车间不设反渗透水处理设备，生产用纯净水全部为外购蒸馏水，外购的蒸馏水全部进入产品，不外排；项目生产共设6个搅拌釜，各搅拌釜只生产单一产品，搅拌罐不用清洗，不产生洗罐废水；车间地坪采用吸尘器清洁，故生产过程中没有废水外排。 职工用水全部饮用，不外排，厕所依托长青机械公司内防渗旱厕。 综上，本项目没有废水产生。 在搅拌罐四周设置围堰、车间内设置事故罐、集水池，用于对搅拌罐可能发生的泄露物料的收集。 （3）噪声 拟建项目主要噪声设备为搅拌釜、离心泵等产生的噪声，拟采取的治理措施、降噪效果详见下表。 表28 拟建项目主要高噪声设备治理措施及降噪效果统计表 序号; 设备 名称; 声级值 (dB(A)); 数量 (台); 所在位置; 离厂界最近距离(m); 治理措施; 降噪效果 (dB(A)). 1; 搅拌釜; 75; 6; 生产车间; 西，26; 布置在车间内，加装减振基础，选用低噪设备; 20. 2; 离心泵; 70; 若干; 西，20; 20. （4）固体废物 本项目所产生的固体废物包括废活性炭、废灯管、废过滤棉、废包装、除尘器除尘灰和生活垃圾，其中生活垃圾属一般固体废物，废包装、废活性炭、废灯管、废过滤棉和除尘灰属危险废物。 一般固体废物： 生活垃圾：产生量按0.5kg/（d.人）计，产生量约为0.36/a，由当地环卫部门统一收集后处理。 危险废物： 根据《国家危险废物名录》（2016年），主要危险废物有： 废包装：项目所用原料以桶装、袋装为主，生产过程中废包装袋产生量约 0.1t/a，废包装桶产生量约 0.1t/a，合计为 0.2t/a，废物类别HW49，废物代码为900-041-49。使用专门容器储存。 除尘灰：项目称量过程中产生的除尘灰，产生量为0.02t/a,废物类别HW49，废物代码为900-040-49。使用专门容器储存。 废活性炭：本项目有机废气治理设备使用活性炭，产生量0.6t/a，附着有有机污染物，废物类别HW49，废物代码为900-041-49。使用专门容器储存。 废灯管：本项目有机废气治理设备使用荧光灯，产生量为10盏0.005t/a，废物类别HW29，废物代码为900-023-29。使用专门容器储存。 废过滤棉：本项目有机废气治理设备使用过滤棉，产生量为0.01t/a，废物类别HW49，废物代码为900-041-49。使用专门容器储存。 以上危险废物暂存于危废间，委托有资质单位处理。 表29 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 危险 特性; 盛放方式. 1; 废包装; HW49; 900-041-49; 0.2; 称量工序; 固态; 毒性、 感染性; 专用铁桶. 2; 除尘灰; HW49; 900-040-49; 0.02; 颗粒物处理工序; 固态; 毒性; 专用铁桶. 3; 废活 性碳; HW49; 900-041-49; 0.6; 有机废气处理工序; 固态; 毒性、 感染性; 专用塑料桶. 4; 废灯管; HW29; 900-023-29; 0.005; 有机废气处理工序; 固态; 毒性; 专用塑料桶. 5; 废过 滤棉; HW49; 900-041-49; 0.01; 有机废气处理工序; 固态; 毒性、 感染性; 专用塑料桶. 危险固废其储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的要求如下： ①危险废物的储存： 须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；储存期限不得超过国家规定；装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不得破损、变形、老化，能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 ②危险废物分区处置： 本项目产生的危险废物种类较多，因此危废间需要进行分区处理，并设置物理隔断。 ③危废间日常管理： 专人管理。建立危险废物台账制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，台账至少保存三年。 ④危废间的建设要求 危废间的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告2013年第36号)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求。本项目设立1间危废间，大小15平米，地面及裙角作防渗防腐处理，地面设置基础防渗+涂环氧树脂地坪漆防渗层，防渗系数≤10-10cm/s，要求做到防雨、防渗、防晒、防火、防风及防腐。危废间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(速率) | 产生量 | 浓度(速率) | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 |  | 生产车间 （有组织） | 颗粒物 | 7.7mg/m3 | 0.026t/a | 0.6mg/m3 | 0.0021t/a |
|  |  |  | 有机废气 | 14mg/m3 | 0.097t/a | 1.1mg/m3 | 0.008t/a |
|  |  | 生产车间 （无组织） | 颗粒物 | 0.0053t/a |  | 0.053t/a |  |
|  |  |  | 有机废气 | 0.019t/a |  | 0.019t/a |  |
| 废水染物 |  | 生活 | COD、氨氮 | / |  | / |  |
| 固体废物 | 一般 固废 | 生活垃圾 |  | 0.36t/a |  | 0.36t/a |  |
|  | 危险 废物 | 废活性炭 |  | 0.6t/a |  | 0.6t/a |  |
|  |  | 废过滤棉 |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  |  | 废灯管 |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |
|  |  | 废包装 |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |
|  |  | 除尘灰 |  | 0.020t/a |  | 0.020t/a |  |
| 噪声 |  | 噪声主要来自各生产设备运行时产生的机械噪声，其声压级为 70～75 dB（A）。通过对产噪设备采取减振、消声、隔声等措施，经过距离衰减后，项目厂界均能满足 3类排放标准要求 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目选址位于河北卢龙经济开发区绿色化工园区内，为新建项目。项目占地类型为工业用地。拟建厂址范围内无珍惜动物分布，无自然保护区，对项目区生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目位于秦皇岛卢龙经济技术开发区长青机械制造有限公司院内102国道南侧，本项目租用其公司现有厂房。项目在建设过程中会产生少量扬尘和噪声，并对周围环境产生一定程度的影响。在施工期间，应通过合理的组织安排，采用分步实施及加强管理的措施，其扬尘、噪声的影响可得到控制。 一、大气环境影响分析 施工扬尘 施工期间影响环境空气的主要污染物是扬尘。其来源主要是：①场地清理；②物料运输和材料堆放；③运输车辆道路扬尘等无组织排放源。 防治措施：根据《河北省建筑施工扬尘防治强化措施 18 条》（冀建安[2016]27 号）以及秦皇岛市《大气污染防治行动计划实施方案》的文件，本次评价对施工期提出以下要求：①施工现场必须封闭围挡，围挡高度 2.5m；②施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化；③施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露；④施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗撒；施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置；⑤遇有 4 级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填，并建立洒水清扫制度，配备洒水设备，有专人负责。 本项目土方施工量较小，采取以上有效措施后，能够确保施工场地扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表 1 中扬尘排放浓度限值，对周围环境影响较小，并且施工期是短暂的，随着施工期的结束，这种影响将消失。 车辆尾气 施工机械和汽车运输时所排放的燃油废气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。建议燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油；对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染，由于废气排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。 二、声环境影响分析 来源：①施工机械运行时产生的噪声等；②建筑材料的运输车辆产生的噪声； ③设备安装时产生的噪声。 影响分析：施工噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下： LA（r）=LA（r0）－20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源 r 处的 A 声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置 r0 处的 A 声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 计算可知，施工机械单体声级一般均在 80dB(A)以上，属于中低能量级且为间歇发生。从类似项目的现状监测表明，在距声源 50m 范围内，设备声源基本符合施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（12523-2011）昼间标准要求。本项目厂址距离最近敏感点为320米的下寨小学，施工噪声不会对该学校学生造成明显影响。

运营期环境影响分析： 1大气环境影响分析 (1)源强计算 ①投料颗粒物 项目固体物料称量及人工投加到搅拌釜过程中会产生少量颗粒物，本环评要求在搅拌釜上方设集气罩，称量在车间固定位置进行并在上方设置集气罩，投料时开启集气罩，将散溢颗粒物收集后，经布袋除尘器（P1）处理后排放。集气罩整体收集效率以80%计，除尘效率以90%计，则有20%的颗粒物以无组织形式排放。有组织经颗粒物经集气罩收集后经布袋除尘器处理后，利用1根15m排气筒（P1）排放（引风机风量7000m³/h）。集气罩按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求规范设计，测量点应选取在距排风罩开最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速风速≥0.3m/s。 本项目固体物料年用量为257.25t，类比同类型企业颗粒物产生量以固体物料用量的0.1kg/t-原料计，则颗粒物产生量为0.026t/a，年固体物料上料及称量时间以480h/a计，则产生速率为0.054kg/h，颗粒物有组排放织浓度为0.6mg/m³，排放速率为0.0043kg/h（排放量为0.0021t/a）；无组织排放速率为0.011kg/h（排放量为0.0053t/a）。 混料废气（非甲烷总烃） ②非甲烷总烃 搅拌釜密闭搅拌，在出料时有部分微量非甲烷总烃废气挥发。本环评要求在搅拌釜上方设集气罩（投料颗粒物废气处理与混料废气处理共用一套集气罩），将混料废气收集后，通过“活性炭+UV光氧”设备处理后，经一根15m高排气筒（P1）排放。集气罩综合收集效率以80%计，处理效率以90%计。则有20%的非甲烷总烃以无组织形式排放。本项目液体物料年用量为988.35t（植酸年用量为11t，磷酸年用量10t，这两种物质不产生非甲烷总烃），967.35t，类比同类型企业非甲烷总烃以液体物料用量的0.1kg/t-原料计，则非甲烷总烃产生量为0.097t/a，年出料时间以960h/a计，产生速率为0.1kg/h，非甲烷总烃有组排放织浓度为1.1mg/m³，排放速率为0.008kg/h（排放量为0.008t/a）；无组织排放速率为0.02kg/h（排放量为0.019t/a）。 ③物料异味 异味主要来自原料的挥发。金属表面处理剂采用简单的复配生产工艺，常温常压，项目生产过程搅拌釜处于封闭状态，可减少物料与外界接触频率，对环境空气影响有限，主要在车间范围内。 本环评要求有机废气处理装置集气罩与颗粒物处理装置集气罩共用一套设施（本项目共使用6套搅拌釜，1台称量称（1用1备），本项目共设置7个集气罩）。项目产生的颗粒物及非甲烷总烃通过集气罩收集，由一台引风机抽引先经过布袋除尘器，滤去颗粒物，再由活性炭吸附部分有机废气及细小颗粒物，最后通过UV光氧设备去除部分非甲烷总烃，而后通过一根15米高排气筒（P1）排放。 （2）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占 Pi=CiC0i×100%标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表30 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见表31。 表31 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 450.0; GB 3095-2012. NMHC; 二类限区; 一小时; 2000.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. TSP; 二类限区; 日均; 900.0; GB 3095-2012. 表32 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 海拔; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NMHC; PM10. P1; 118.95755; 39.892154; 74.00; 15.00; 0.40; 20.00; 15.40; 0.1; 0.0043. 表33 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 海拔; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); NMHC; TSP. 矩形面源; 118.957316; 39.892377; 74.00; 14.79; 74.64; 10.00; 0.02; 0.011. （4）项目参数 估算模式所用参数见表 表34 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0. 最低环境温度; -10.0. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. （5）评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表35 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; PM10; 450.0; 0.5666; 0.1259; /. 点源; NMHC; 2000.0; 13.1779; 0.6589; /. 矩形面源; TSP; 900.0; 9.9499; 1.1055; /. 矩形面源; NMHC; 2000.0; 18.0907; 0.9045; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSPPmax值为1.1055%,Cmax为9.9499μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 表36 主要污染源（点源）估算模型计算结果表 下风向距离; 点源. PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%); NMHC浓度(μg/m³); NMHC占标率(%). 50.0; 0.3074; 0.0683; 7.1477; 0.3574. 100.0; 0.4210; 0.0936; 9.7902; 0.4895. 200.0; 0.4708; 0.1046; 10.9479; 0.5474. 300.0; 0.3149; 0.0700; 7.3237; 0.3662. 400.0; 0.2313; 0.0514; 5.3781; 0.2689. 500.0; 0.1820; 0.0404; 4.2316; 0.2116. 600.0; 0.1479; 0.0329; 3.4388; 0.1719. 700.0; 0.1233; 0.0274; 2.8674; 0.1434. 800.0; 0.1050; 0.0233; 2.4407; 0.1220. 900.0; 0.0908; 0.0202; 2.1121; 0.1056. 1000.0; 0.0797; 0.0177; 1.8527; 0.0926. 1200.0; 0.0633; 0.0141; 1.4719; 0.0736. 1400.0; 0.0520; 0.0115; 1.2082; 0.0604. 1600.0; 0.0437; 0.0097; 1.0163; 0.0508. 1800.0; 0.0375; 0.0083; 0.8712; 0.0436. 2000.0; 0.0326; 0.0072; 0.7582; 0.0379. 2500.0; 0.0242; 0.0054; 0.5630; 0.0282. 下风向最大浓度; 0.5666; 0.1259; 13.1779; 0.6589. 下风向最大浓度出现距离; 142.0; 142.0; 142.0; 142.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 表37 主要污染源（面源）估算模型计算结果表 下风向距离; 矩形面源. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%); NMHC浓度(μg/m³); NMHC占标率(%). 50.0; 9.2707; 1.0301; 16.8558; 0.8428. 100.0; 6.4134; 0.7126; 11.6607; 0.5830. 200.0; 3.3769; 0.3752; 6.1398; 0.3070. 300.0; 2.1390; 0.2377; 3.8891; 0.1945. 400.0; 1.5151; 0.1683; 2.7547; 0.1377. 500.0; 1.1512; 0.1279; 2.0931; 0.1047. 600.0; 0.9173; 0.1019; 1.6677; 0.0834. 700.0; 0.7554; 0.0839; 1.3735; 0.0687. 800.0; 0.6378; 0.0709; 1.1596; 0.0580. 900.0; 0.5489; 0.0610; 0.9979; 0.0499. 1000.0; 0.4796; 0.0533; 0.8721; 0.0436. 1200.0; 0.3795; 0.0422; 0.6899; 0.0345. 1400.0; 0.3110; 0.0346; 0.5655; 0.0283. 1600.0; 0.2616; 0.0291; 0.4757; 0.0238. 1800.0; 0.2246; 0.0250; 0.4083; 0.0204. 2000.0; 0.1958; 0.0218; 0.3560; 0.0178. 2500.0; 0.1464; 0.0163; 0.2662; 0.0133. 下风向最大浓度; 9.9499; 1.1055; 18.0907; 0.9045. 下风向最大浓度出现距离; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 表38 敏感点周围污染物预测结果 离散点信息; 点源. 离散点名称; 经度(度); 纬度(度); 海拔(m); 下方向距离(m); PM10(μg/m³); NMHC(μg/m³). 下寨乡小学; 118.959259; 39.889093; 65.0; 366.9; 0.2524; 5.8695. 续表38 敏感点周围污染物预测结果 离散点信息; 矩形面源. 离散点名称; 经度(度); 纬度(度); 海拔(m); 下方向距离(m); TSP(μg/m³); NMHC(μg/m³). 下寨乡小学; 118.959259; 39.889093; 65.0; 402.3; 1.5046; 2.7356. （6）评价范围确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.4节评价范围确定，本项目评价范围边长取5km，即以废气处理设施排气筒（P1）为中心，边长5km的矩形范围内。 - 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中“8大气环境影响预测与评价”的一般性要求：“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。 - （7）污染物排放量核算表 本项目大气污染物有组织排放量见表，大气污染物无组织排放量见表。 表39 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算排放量/ （t/a）. 1; DA001; 颗粒物; 0.6; 0.0043; 0.0021. 2; DA001; 非甲烷总烃; 1.1; 0.008; 0.008. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.0021. 非甲烷总烃; 0.008. 表40 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 厂界无组织废气1; 称量、上料; 颗粒物; 加强废气收集; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）周界外浓度最高点限值要求; 颗粒物≤1.0mg/m3; 0.0053. 2; 厂界无组织废气2; 出料; 非甲烷总烃; 加强废气收集; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值（其他行业）; 非甲烷总烃≤2.0mg/m3; 0.019. 无组织排放总计/（t/a）. 无组织排放合计; 颗粒物; 0.0053. 非甲烷总烃; 0.019. 本项目大气污染物年排放量见表。 表41 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 核算排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0074. 2; 非甲烷总烃; 0.027. （8）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据表38和续表38，距离本项目最近敏感点下寨乡小学污染物最大落地浓度均远小于相应标准要求，同时根据估算结果，厂界外大气污染物：项目大气污染物最大地面空气质量浓度未超过标准限值。 因此，本项目不需设大气环境防护距离。 （9）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，主要按企业大气污染源无组织排放水平确定其所需卫生防护距离。 ①计算方法与依据 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3； L－工业企业所需卫生防护距离，m； r－污染物无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次，根据项目所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从GB3840-91中表5查取。 Q－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本次评价以全厂无组织污染物排放情况，同时按照最不利情况选定参数，具体数值及计算结果见下表。 表42 卫生防护距离计算参数 污染物; Q (kg/h); Cm (mg/ m³); 风速 （m/s）; 面积 （㎡）; A; B; C; D. 颗粒物; 0.011; 1.0; 2.4; 1200; 700; 0.021; 1.85; 0.84. 非甲烷总烃; 0.02; 2.0; 2.4; 1200; 700; 0.021; 1.85; 0.84. 表43 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物; 计算距离（m）; 卫生防护距离（m）. 废气无组织排放; 颗粒物; 0.853; 50. 非甲烷总烃; 0.632; 50. 根据以上计算，生产车间无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃的卫生防护距离计算值提级后为50m，根据要求，无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，应该提高一级。所以本项目确定卫生防护距离为100m。 距离本项目生产车间边界最近的敏感点为东南侧320米处的下寨小学，卫生防护距离内无学校、医院、村庄等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。建议相关规划部门对拟建项目卫生防护距离内的用地进行规划控制，禁止在该范围内新建设居民区、学校、医院等敏感建筑。 综上，项目生产废气颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准及无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中（其他行业）排放限制要求及企业边界限值，表2中企业边界大气污染物浓度限值（其他行业）要求。 另外，根据《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》(冀环办字函〔2017〕544号)要求，本项目需要设置挥发性有机物超标报警装置。 表44 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50km; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（PM10、SO2、NOX、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃、颗粒物）; 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区; 二类区; 一类区和二类区. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源; 拟替代的污染源; 其他在建、拟建项目污染源; 区域污染源. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（ 颗粒物、非甲烷总烃 ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护 距离; 距（本项目）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOX：（0）t/a; 颗粒物：（0.0074）t/a; VOCS：（0.027）t/a. “□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 综上分析并结合卫生防护距离，本项目对外环境影响很小。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 生产过程中不涉及废水的产生，外购的蒸馏水全部进入产品，不外排；职工用水全部饮用，不外排。各搅拌釜只生产单一产品，不涉及清洗问题，车间地面无需冲洗，无地坪清洗废水产生。故没有废水产生。项目建设对区域水环境无影响。 （2）地下水环境影响分析 地下水环境影响评价工作等级的确定 ①建设项目行业分类 根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“L 石油化工”类的“85专用化学品制造”单纯混合和分装的，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 ②地下水环境敏感程度 本项目厂区不在集中式饮用水水源(包括已建成在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；亦不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。同时亦不涉及集中式饮用水水源(包括已建成在用、备用、应急水源，饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不涉及特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等) 保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。本项目周边有农村的取水井，属于分散式饮用水水源地，因此地下水环境敏感程度属于“较敏感”。 ③评价工作等级划分依据 《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)中地下水评价工作等级划分依据见下表。 表45 地下水评价工作等级划分依据一览表 项目类别 环境敏感程度; I 类项目; II 类项目; III 类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. ④评价工作等级的确定 综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)中地下水评价工作等级划分依据，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。 ⑤评价范围的确定 本项目评价范围为：以项目边界为起点，向东(上游)延伸 2000m，向南(流场下游)延伸1400m，向北延伸1250m，向西延伸3000m，评价范围为 4.0km2。 含水层特征 本项目主要地下水赋存为在太古界、元古界变质花岗岩、花岗岩及各类混合岩的风化裂隙中，分布于卢龙县的大部分地区，地下水埋深 3-20m，含水层厚10-25m，富水性较差，单井出水量 2～5m3／h。 地下补给、迳流、排泄条件 （A）补给 区域地下水主要接收大气降水、山前侧向径流流入（主要包括现代河流出山口地下潜流、出山口古河道地下潜流补给）和河道渗漏补给。 ①大气降雨补给 大气降雨是本区地下水的主要补给来源。不同的地貌单元、不同岩性、不同的构造部位，地下水接受补给的方式和能力不同。北部山区地形陡峭，岩石裸露，在基岩裂隙水区，岩石风化程度低，裂隙开启程度较差，大气降水除少部分沿裂隙下渗形成浅层潜水外，绝大部分形成地表径流，不利于降水对地下水的入渗补给。在碳酸盐岩类裂隙溶洞水区岩溶裂隙较发育，大气降水可直接入渗补给地下水，有利于大气降水对地下水的补给。南部平原区，地势平坦，除北部局部地段外，大部分地段地下水埋深较浅，且包气带岩性较粗，以细砂、粉砂为主，这些条件十分有利于大气降水的入渗补给。区内年降水量500~750mm，浅层地下水降水入渗补给量约 102620万m3/a，占地下水综合补给量的58.76%。 ② 向径流补给 山前侧向径流补给是浅层地下水的另一主要补给项。燕山南麓是本区地下水侧向径流流入补给区，侧向径流流入补给主要包括现代河流出山口地下潜流、出山口古河道地下潜流。区内滦河、陡河、还乡河等河流常年积水，河水渗漏补给地下水。河渠渗漏量约 15044万m3/a，占地下水综合补给量的11.12%。 （B）径流 区域总的地下水径流方向是由北向南，从山区流向平原。不同的地貌单元，因地形、岩石的水理性质和物理性质不同，地下水的径流特征亦不同。 北部山区，赋存于 2 表层风化裂隙中的基岩裂隙水，埋藏较浅。由于地形起伏，裂隙发育不均匀，相互连通性较差，故其运动方向没有一定规律。主要是随地形的坡向及裂隙的伸展方向向四周沟谷破洪积层运动，顺沟而下进入河流或补给下游含水层。碳酸盐岩类裂隙溶洞水主要赋存在溶洞、溶蚀裂隙中，降水顺着溶蚀裂隙一部分向四周沟谷的破洪积层运动，顺沟而下进入河流或补给平原区地下水，一部分向下运动补 给下部岩溶水，然后由北向南运动补给平原区地下水。南部平原区位于河流冲积扇的上部及中部，含水层颗粒较粗，以卵砾石为主，径流条件较好。地下水的运动受到地形及水文地质条件的控制，其总的趋势是随着北高南低的地势由北向南运动，局部地段流向有所偏转。不同时期地下水的运动有所差异，但变化不大。由北向南含水层的岩性有变细趋势，水力坡度逐渐平缓，地下水的径流逐渐减慢。总的来讲，平原区地下水的径流条件较好。 （C）排泄 区域地下水主要的排泄方式为地下径流、蒸发、人工开采。北部山区，赋存于岩石表层风化裂隙中的基岩裂隙水，主要是以侧向径流补给周围坡洪积层或蒸发的方式进行排泄，碳酸盐岩类裂隙溶洞水通过补给第四季水的方式进行排泄，在适宜的构造部位还以上升泉形式排出地表。 地下水流场特征 地下水的流向主要受地形地貌控制，平原区浅层地下水流场在区域总趋势上是随西北高、东南低的地表形态由山前流向滨海，在冲洪积平原顶部，地下水力坡度较陡，一般0.91~2.13%，至滨海平原逐渐变缓，为0.46%。在漏斗区，地下水由四周汇于漏斗，水力坡度可达7.1%。深层水仅分布于滨海平原，水力坡度与浅层水一致为0.46%。 包气带 由地下水调查，评价区地下水位埋深2-17m，也就是说包气带的厚度2-17m。通过园区内企业工程勘察可知，包气带岩性除上覆不到 1m 的耕土外，主要是粉质粘土和砂质粘性土。根据前人研究成果，粉质粘土和砂质粘性土的垂向渗透系数一般为 10-5~10-6cm/s，具有一定的防护能力，包气带防污性能属中等级。本次工作渗水试验，包气带浅表地层垂向渗透系数为3.0×10-4cm/s，包气带防污性能相对较弱。鉴于评价区包气带的防污性能偏弱，在开发区建设过程中一定要做好防渗措施；在开发区运行过程中，对地下水水质进行实时监测，保护好地下水资源。 岩土层 编号; 地质年代及成因; 岩土层 名称; 厚度变 化范围; 层顶高程变化范围; 岩土描述及分布. ①; Q4ml; 素填土; 0.50～1.20; 59.41～63.58; 黄褐色：松散，稍湿，主要由粘性土，少量沙土及少量碎石组成。分布大部分场地。. ①1; 耕土; 0.50～0.80; 60.76～64.09; 黄褐土：松散，稍湿，主要由粘性土及砂土组成，含植物根系。分布部分场地。. ②; Q4al; 粉质黏土; 0.40～4.70; 58.41～63.49; 黄褐色～肉红色，可塑～硬塑，局部坚硬，局部为黏土，无振荡反应，干湿度及韧性中等，切面稍有光泽，分布整个场地。. ③; 粉质黏土; 6.20～7.10; 57.61～58.97; 黄褐色～肉红色，可塑～硬塑，局部坚硬，局部为黏土，无振荡反应，干湿度及韧性中等，切面稍有光泽，分布整个场地。分布场地东南侧。. ④; Q3el; 砂质粘 性土; 0.40～1.80; 51.32～63.09; 黄褐色～肉红色，可塑～硬塑，局部坚硬，含砂，为风化岩剧烈风化产物。. ⑤; Ar; 强风化混合花岗岩; 最大揭露厚度18.50m; 49.82～62.59; 黄褐色，主要矿物成分，长石，石英，中颗粒结构，块状构造；岩芯呈砂土及碎块状，控制孔底部为短柱状，属软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级。大部分钻孔揭露。. 地下水环境保护措施与对策 根据《环境影响技术评价导则·地下水环境》(HJ610-2016)的要求，地下水保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”，突出饮用水安全的原则确定。 ①源头控制措施 对车间采取相应的污染控制措施，便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事降至最低限度，主要包括：a 管道、阀门采用优质耐腐蚀材料制成的产品；b 设计合理的内向排水坡度，便于废水汇集。 ②分区防控措施 参照《石油化工企业防渗设计通则》和《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)的要求及项目实际情况，本项目除生产车间内的项目占地区域划分为重点污染防治区，其他均为一般污染防治区。 a、地下水敏感程度 本项目厂区不在集中式饮用水水源(包括已建成在用、备用、应急水源，在建和规划的引用水水源)准保护区；亦不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。同时亦不涉及集中式饮用水水源(包括已建成在用、备用、应急水源，饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不涉及特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等) 保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。本项目周边有农村的取水井，属于分散式饮用水水源地，因此地下水环境敏感程度属于“较敏感”。 b、含水层易污染特征 根据《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)，含水层易污染特征分类情况见下表。 表46 建设场地含水层易污染特征分类 含水层易污染特征; 建设场地所处位置. 易; 潜水含水层埋深浅的地区；地下水与地表水联系密切的地区；不利于污染物的稀释、自净的含水层系统；现有地下水污染问题突出的地区. 中; 多含水层系统且含水层间水利联系较密切的地区；存在地下水污染问题的地区. 不易; 上述情形之外的地区. 根据表，本项目所在区为除上述情形之外的地区， 含水层易污染特征为“不易”。 c、天然包气带防污性能 根据《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)，天然包气带防污性能分级情况见表 。 表47 天然包气带防污性能分级参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定. 中; 0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，渗透系数10-6＜K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定. 弱; 岩(土)层不满足上述“强”和“中”条件. 根据上述分析可知，本项目厂区包气带平均厚度约为15m，包气带岩性主要为粉质粘土和砂质粘性土，平均渗透系数 9.03×10-5cm/s，包气带防污性能“中”。 根据《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)的要求及项目所在区域地对项目厂区防渗判定进判定，具体判定标准见表。 表48 建设场地的防渗判定 地下水环境敏感程度; 含水层易污染特征; 包气带防污性能; 防渗判定结果. 不敏感; 不易-易; 弱-强; 不需要防渗. 表49 建设场地的防渗判定 地下水环境 敏感程度; 含水层易 污染特征; 包气带防 污性能; 防渗判定结果. 较敏感; 不易; 弱-强; 不需要 防渗. 中; 强; 不需要 防渗. 易; 强; 需要防渗. 中-易; 弱-中; 需要防渗. 敏感; 不易-易; 弱-强; 需要防渗. 由表可知，本项目车间需要进行防渗处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告 2013 年第 36 号)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求， 危废暂存间地面和四周围挡均需进行防渗处理，保证防渗层渗透系数小于 1× 10-10cm/s。 根据装置、单元特点和项目所处区域，参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)本项目除危废暂存间外的项目占地区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，参照标准见表。 表50 石油化工装置区的典型污染防治分区 装置、单元名称; 污染防治区域及部位; 污染防治区类别. 生产车间; -; 重点. 危废间; -; 重点. 地面; 厂区道路及办公区; 一般. 本项目重点污染防治区采用黏土层+防渗混凝土层+高密度聚乙烯膜层处理，防渗层防渗性能不低于 6.0m 厚渗透系数为 1×10-10cm/s 的黏土层的防渗性能；本项目一般污染防治区采用了抗渗混凝土，其防渗层防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为 1×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能防渗。 评价结论 根据区域水文地质资料可知，本项目所在位置天然包气带防污性能为中，可视为良好的防渗层，本项目采取了源头控制措施和严格的分区防渗措施，可有效阻止泄漏废水入渗进含水层中。 综合以上分析，本项目建设对地下水环境的影响是可接受的。 3、噪声环境影响分析 本项目主要高噪声设备有搅拌釜、离心泵等，其噪声源强在 70~75dB(A)之间。项目对高噪声设备采取设置基础减振，室内安装、建筑隔声等降噪措施来降低设备的噪声值。在采取以上措施的情况下，噪声值可以降到 60dB(A) 以下。项目噪声污染源治理措施见表。 表51 主要噪声设备源强及降噪措施（单位：dB(A)） 序号; 设备名称; 声级值 (dB(A)); 数量 (台); 所在位置; 离厂界最 近距离(m); 治理措施; 降噪效果 (dB(A)). 1; 搅拌釜; 75; 6; 生车车间; 西，26; 设置在厂房内，选用低噪声设备，设置减振基础; 15. 2; 离心泵; 70; 若干; 西，20; 15. 本评价采用噪声距离衰减模式，预测各厂界处的噪声影响。 ①预测模式： LP = LP0－20lg(r/r0) 式中： LP — 评价点噪声预测值，dB（A）； LP0 — 参考位置 r0 处的声源压级，dB（A）； r — 为预测点距声源的距离，m； r0 — 为参考点距声源的距离，m。 ②预测结果 厂界四周噪声预测值如表 所示： 表52 项目厂界噪声预测结果（单位：dB（A）） 预测点; 位置; 现状值; 预测值; 叠加值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目北厂界; 51.7; 42.3; 60.3; /; 60.9; 42.3. N2; 项目东厂界; 54.3; 43.5; 58.2; /; 59.7; 43.5. N3; 项目南厂界; 53.2; 43.3; 59.8; /; 60.7; 43.3. N4; 项目西厂界; 49.6; 42.3; 62.2; /; 62.4; 42.3. 由上表预测结果可知，由于各类生产设备均放置于室内，设备自身基础安装减振装置；经距离衰减后，项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。 公司除必须采取上述声学控制措施外，建设单位还应加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生情况 根据工程分析，拟建项目产生的固废包括废包装、废活性炭、废过滤棉、废灯管、除尘灰和生活垃圾，其中废包装、废活性炭、废过滤棉、废灯管、除尘灰属于危险废物；生活垃圾为一般固废，由环卫部门清运处理。废包装、废活性炭、废过滤棉、废灯管、除尘灰暂存于危废间由资质单位处理。 综上可知，项目采取的固废处理、处置措施是可行的。但固体废物在厂内暂时存放期间应加强管理，堆放场地应有防渗、防流失措施。在清运过程中，应做好密闭措施， 防止固废散发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，对沿途环境造成一定的影响。 本项目建设的危废间仅储存本企业产生的危险废物，与资质单位签订危废处理协议。 （2）危废库选址、建设面积分析 ①危废库选址位于工业区已建厂房内，地址结构稳定，无遭受严重自然灾害危险；厂区地理位置较高，设施底部高于地下水最高水位； ②距离最近的环境敏感点为东南侧320米的下寨小学，附近200米范围内无地表水系分布； ③选址周边不存在易燃易爆危险品仓库和高压输电线路； ④项目选址基础已做防渗，并设置墙角围堰。 ⑤为方便危险废物收集和运输的便利和安全性，项目危废库设置于车间西侧，位于车间南门附近，同时距离危废的产生部分也较近。 综上，本项目危废库的选址是合理的。 （3）危险固废其储存、转移和危废间建设要求应遵守国家有关规定。危险废物储存、转移及的危废间建设要求如下： ①危险废物的储存： 须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；储存期限不得超过国家规定；装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不得破损、变形、老化，能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 ②危险废物分区处置： 本项目产生的危险废物种类较多，因此危废间需要进行分区处理，并设置物理隔断。 ③危废间日常管理： 专人管理。建立危险废物台账制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，台账至少保存三年。 ④危废间的建设要求 危废间的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告2013年第36号)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求。本项目设立1间危废间，大小15平米，地面及裙角作防渗防腐处理，地面设置基础防渗+涂环氧树脂地坪漆防渗层，防渗系数≤10-10cm/s，要求做到防雨、防渗、防晒、防火、防风、防盗及防腐。危废间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018））项目属于污染影响型建设项目，根据污染影响型建设项目类别判定评价等级 评价等级判定 ①建设项目类别 根据导则附表 A.1，本项目属于“石油化工”行业中“其他”，项目类别为Ⅲ类。 ②影响类型 本项目主要通过大气沉降的形式对土壤造成影响，土壤环境的影响类型为“污染影响型”。 ③建设项目占地规模 建设项目位于秦皇岛市卢龙长青机械有限公司厂区内，占地面积0.12hm2，占地规模为小型（5km2） ④建设项目敏感程度 项目周边分布有耕地、小学等，判断项目周边土壤环境敏感程度为“敏感”。 表53 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判断依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、 疗养院、养老院等土壤环境感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. ⑤评价工作等级划分依据 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级划分见。 表54 污染影响评价工作 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. ⑥评价工作级别确定 综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018） 土壤环境影响评价工作等级划分原则，项目土壤环境评价工作等级为三级。 （2）环境影响识别 ①项目类型 根据导则附表 A.1，本项目属于“石油化工”行业中“其他”项目类别为Ⅲ类。 ②影响类型及途径 本项目施工期基本已经结束，不涉及土壤污染影响。营运期颗粒物处理设施运行时排放的颗粒物会对土壤造成大气沉降影响。本项目影响类型见表。 表55 建设项目影响类型表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气 沉降; 地面 漫流; 垂直 入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期; --; --; --; --; --; --; --; --. 运营期; √; --; --; --; --; --; --; --. 服务期满后; --; --; --; --; --; --; --; --. 由表46可知，本项目影响途径主要为运营期垂直入渗污染，因此本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。 ③影响源及影响因子 本项目土壤环境影响源及影响因子识别结果参见表。 表56 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 污染途径; 污染因子; 备注. 颗粒物处理装置; 大气沉降; 三氧化二铬; 异常工况. （3）现状调查与评价 土地利用类型调查 根据现场调查结果，本项目占地为工业用地；评价区土地利用类型现状为工业用地。评价区域土地利用类型现状见，各类土地利用类型调查结果见表。 表57 土壤评价范围现状土地利用类型表 土地 类型; 面积(hm2); 分布情况. 工业 用地; 2.035; 秦皇岛耐力重工机械有限公司、秦皇岛市卢龙长青机械制造有限责任公司、秦皇岛旭宇树脂有限公司. （4）环境影响评价 根据环境现状监测结果，厂区内土壤监测点远低于标准值，本项目污染物排放均采取了较为严格的措施。具体措施为①项目称量过程中产生的颗粒物经除尘器收集后由1根排气筒排放，除尘器收集效率≥99%，排放的颗粒物较少，对项目周边土壤影响轻微。②项目仅租用秦皇岛市卢龙长青机械制造有限责任公司现有厂房，物料的存储、称量、搅拌、产品堆放均置于车间内，车间地面硬化并做防渗处理，物料运输过程采用汽运进厂，上方苫盖苫布，采取措施后可将项目对土壤的影响降至较低水平。③物料在车间内装卸、运输、称量过程中将不可避免的洒落到地面上，本项目采取地面硬化+防渗+厂房内设置收集池处理；对于液体物料，厂房内设置导流槽，连接到收集池处理。 6、环境风险分析 - 6.1风险调查 （1）项目风险调查 根据生产单元物料、产品的物化特性和危害特性分析，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）所列的危险物质和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）判定，项目涉及环境风险的物质为磷酸、钼酸钠、三氧化二铬。 项目涉及的化学品用量、贮存量见表58。 表58 项目风险物质用量及贮存量一览表 物质名称; 最大储存/t; 贮存设备; 贮存位置; 用途. 磷酸（85%）; 0.2; 吨桶; 原料库; 皮膜剂原料. 钼酸钠; 0.1; 包装袋; 原料库; 无磷磷化剂原料. 三氧化二铬; 0.15; 包装袋; 原料库; 皮膜剂原料. 注：风险物质最大储存量包括原料库房储存量、生产装置储量、管线内、原料转运过程储量等。 （2）风险物质理化性质 表59 磷酸的理化性质一览表 标识; 中文名; 正磷酸，磷酸; 危险化学品序号; 2790. UN编号; 1805; CAS号; 7664-38-2. 分子式; H3PO4; 分子量; 98.00. 理化性质; 外观与形状; 纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味. 熔点℃; 42.4; 相对密度（空气=1）; 3.38. 沸点℃; 260; 饱和蒸气压kPa; 0.67（25℃）. 临界温度℃; /; 相对密度（水=1）; 1.87. 溶解性; 与水混溶，可混溶于乙醇. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; LD50:1530mg/kg（大鼠经口）；2740mg/kg（兔经皮）. 健康危害; 蒸汽或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或休克。批复或眼接触可致灼伤。慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。. 急救方法; ①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 氧化磷. 闪点℃; /; 引燃温度℃; /. 爆炸上限v%; /; 爆炸下限v%; /. 危险特性; 遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。. 建规火险分级; 戊; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物. 灭火方法; 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 储运条件与泄露处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与碱类、H发泡剂等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损害。分装和搬运作业要注意个人防护。 泄露处理：疏散泄露污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员带好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集转移到安全场所或以少量加入大量水中，调节至中性，再放入沸水系统。如大量西楼，收集回收或无害化处理后废弃。. - 6.2环境风险评价等级 （1）危险物质与工艺系统危险性的分级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中危险物质数量与临界量比值（Q）的确定方式： （1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B确定，本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.609，计算过程详见表60。 表60 本项目危险物质数量与临界量比值Q确定一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 折算后的最大量; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 磷酸; 7664-38-2; 0.2; 0.17; 10; 0.017. 2; 钼酸钠; /; 0.1; 0.046; 0.25; 0.184. 3; 三氧化二铬; /; 0.15; 0.102; 0.25; 0.408. 项目Q值∑; 0.609. 注：磷酸、钼酸钠、三氧化二铬最大存在总量为折合成纯物质后的最大存在量 综上分析，本项目危险物质数量与临界量比值Q<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险评价工作等级划分（见表61），可确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 表61 评价等级划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. - 6.3 环境敏感目标概况 通过对项目附近1500m范围内主要居民区、学校、医院等环境敏感点的现场调查，确定本项目环境风险保护目标为1500m范围内的居住区。 - 6.4 环境风险识别 环境风险识别包括物质危险性识别，生产系统危险性识别，危险物质向环境转移的途径识别，因此，本评价结合项目所涉及危险物质的性质，从上述三方面进行分析。 （1）物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目涉及风险物质的危险性进行识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。通过收集物质的理化性质和毒理性质指标，并于导则附录B表B.1进行对比分析，筛选项目环境风险因子。 经对比分析可知，本项目原辅材料中磷酸、钼酸钠、三氧化二铬属于危险化学品，确定本项目风险因子为磷酸、钼酸钠、三氧化二铬。 （2）生产系统危险性识别 本项目生产过程中环境风险为：生产过程中，由于操作人员违规操作导致磷酸、钼酸钠、三氧化二铬包装容器破损引起泄露，从而对工作人员健康造成危害，甚至导致人员中毒。 - 6.5 环境风险分析 （1）水环境与土壤环境影响 磷酸、钼酸钠、三氧化二铬包装桶发生泄漏时，溢流出的磷酸若不能及时收集、处理，会污染周边土壤及地下水环境。 - 6.6 环境风险防范措施与应急要求 （1）环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的风险防范措施，尽可能降低环境风险事故发生的概率。 ①生产、仓储过程中的风险防范措施 a. 厂房内应经常保持清洁整齐，分区布置； b. 厂房内不得存放可燃、易燃物质， c. 原料搬运时，一定要轻拿轻放，禁止强力搬运； d. 生产原料袋装/桶装储存，根据理化性质分区存放； e. 加强对生产原料存放区域的巡查管理，可及时发现泄露情况并处理； f. 工作人员进行生产操作时，需穿着工作服，并配备防毒面具、眼镜、口罩等劳动保护用具，不得在厂房内进食； g. 厂房内禁止明火，厂房进出口通道中通道保持畅通无阻，加强通风； h. 加强对职工职业培训和安全教育，新进人员必须经过专业培训和安全教育，并经考试合格后方可上岗操作； i.每个搅拌罐四周分别设置围堰，用于收集搅拌罐发生泄漏时溢流出的物质； j.收集的泄露物质可装桶暂存，待搅拌罐整修完成后可回用于生产； k. 原料库设置导流沟（宽0.3m，深0.1m）和收集池（0.5m3，地下设置，底面及四壁做防渗处理），用于收集泄露物质，泄露物质经收集池收集后用泵打入地上收集桶内，回用于生产。 6.7 环境风险分析结论 本项目所涉及的风险物质主要为磷酸、钼酸钠、三氧化二铬，不涉及重大危险源。项目运营期有风险物质泄露导致人员中毒风险。本项目涉及风险物质数量与临界量比值Q为0.609，Q<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。项目风险评价工作等级为“简要分析”。 为使环境风险减小到最低限度，必须加强为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的风险防范措施。将危险性较高的分区布置在远离办公区、远离人群密集区的区域；严格遵守操作规范，穿戴工作服、防毒面具。 本项目存在潜在的事故风险，尽管事故概率较低，但要从建设、生产、贮存等方面积极采取相应防范措施，这是确保安全的根本原则。严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地降低发生的环境风险的可能性。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度内，降低损失。 综上分析，项目采取相应风险事故防范措施后，可有效减少或者避免风险事故的发生，本项目的风险水平可以接受。 建设项目环境风险简单分析内容表见表62。 表62 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产3000吨金属表面处理剂项目. 建设地点; （河北）省; （秦皇岛）市; （ ）区; （卢龙）县; （绿色化工）园区. 地理坐标; 经度; 118°57′48.85″; 维度; 39°53′38.71″. 主要危险物质分布; 磷酸、钼酸钠、三氧化二铬均存储在原料库. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 水环境与土壤环境影响：磷酸、钼酸钠、三氧化二铬包装桶发生泄漏时，溢流出的磷酸、钼酸钠、三氧化二铬若不能及时收集、处理，会污染周边土壤及地下水环境。. 风险防范措施要求; 为使环境风险减小到最低限度，必须加强为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的风险防范措施。将危险性较高的分区布置在远离办公区、远离人群密集区的区域；严格遵守操作规范，穿戴工作服、防毒面具，以便在事故发生后，能迅速有效的采取应急措施，在短时间内使事故得到有效控制。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中重点关注的危险物质，本项目涉及的危险物质主要为磷酸、钼酸钠、三氧化二铬，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。本评价主要从评价依据、环境敏感目标概况、风险分析、风险防范措施及应急要求、分析结论方面进行简单分析。. 7、环境管理 环境保护的关键是环境管理，实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与计划、生产、质量、技术、财务等管理是同等重要的，它对促进环境效益、经济效益的提高，都起到了明显的作用。 企业目前建立了环保机构，负责贯彻和监督执行国家环境保护法规以及上级环保主管部门制定的环境法规和环境政策；根据有关法规，结合公司的实际情况，制定全公司的环保规章制度，并负责监督检查；编制全公司所有环保设施的操作规程，监督环保设施的运转。对于违反操作规程而造成对环境污染事故及时进行处理，消除污染，并对有关车间领导人员及操作人员进行处罚；负责协调由于生产调度等原因造成对环境污染的事故，在环保设施运行不正常时，应及时向生产调度要求安排合理的生产计划，保证环境不受污染；负责项目“三同时”的监督执行；负责污染事故的及时处理，事故原因调查分析，及时上报，并提出整治措施，杜绝事故发生；建立全公司的污染源档案，进行环境统计和上报工作。为便于公司管理，建立危险废物管理台帐，固废管理台帐和环保设备运行管理台帐。按要求设置各排放口标识。 项目实施后应根据实际生产情况纳入公司日常环境管理工作中，及时关注对环境的影响并及时解决环境问题。 8、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），建设项目实施后应针对污染源按照要求进行监测，以便了解是否满足相应的标准情况。监测频次及内容如下。 表63 项目监测计划 监测 内容; 监测点位; 污染物名称; 监测频次; 监测方法. 废气; 排气筒P1; 非甲烷总烃; 每年一次; 手工监测. 排气筒P1; 颗粒物; 每年一次; 手工监测. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 每年一次; 手工监测. 噪声; 厂界; 等效A声级; 每季一次; 手工监测. - 9.污染物排放清单及管理要求一览表 类别; 名称; 规格; 标准; 备注. 原、辅料; 十二烷基硫酸钠、Aeo-9、湿润剂、渗透剂JFC、分散剂、苄叉丙酮、载体、苯甲酸钠、肉桂酸、烟酸、酒石酸、硅烷偶联剂、钼酸钠、水合二氧化硅、植酸、磷酸、缓刻剂、三氧化二铬、丙烯酸共聚乳液、消泡剂、成膜助剂、蒸馏水; 袋装、桶装; /; 外购. 工程 内容; 主体工程; 加工车间; 生产设备生产线6条. 类别; 项目; 污染因子; 治理措施; 排放 浓度; 排放量; 标准; 排污口信息. 废气; 生产车间; 非甲烷总烃; 集气罩+除尘器+活性炭吸附+1套UV光氧装置+15m高排气筒（P1）; /; 0.008t/a; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1标准（其他行业）. 颗粒物; /; 0.0021t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）限值要求. 噪声; 设备 噪声; 等效A声级; 选用低噪声设备，建筑隔声，距离衰减，安装减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定. 废活性炭、废灯管、废过滤棉、废包装、除尘灰; 暂存于车间内15㎡危废间，定期送至有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定. 总量指标; SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、氨氮 0t/a. 公开内容; ①基础信息：包括单位名称、法定代表人、生产地址、联系方式及经营管理服务范围的主要内容、规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放浓度和排放量、超标情况及执行的污染物排放标准、核定排放总量； ③污染物防治设施的建设和运行情况； ④建设项目还击那个影响评价及其他环境保护许可情况。. 公开方式; ①单位的资料索取点、信息公开栏、电子设施等场所； ②其他便于公众及时、准确获得信息的方式。. 环境管理要求; 1排污口规范化 ①采样孔内径不小于40mm，不使用时应用置板，管堵或管帽封闭。 ②采样平台为检测人员设置，应有足够的工作面积使采样人员安全、方便的操作，平台面积应不小于1.5m2,并设有1.1米高的护栏，。采样空据平台约1.2-1.3米。 2环保管理制度 企业应制定环境保护规章制度，由专人负责，环保管理制度。 3竣工验收制度 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；对配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日；建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。.

- 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 出料 | 非甲烷总烃 | 产生的颗粒物及非甲烷总烃通过集气罩收集，由一台引风机抽引先经过布袋除尘器，滤去颗粒物，再由活性炭吸附部分有机废气及细小颗粒物，最后通过UV光氧设备去除部分非甲烷总烃，而后通过一根15米高排气筒（P1）排放。 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1标准（其他行业）要求，无组织有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值（其他行业）要求 |
|  | 称量、上料 | 颗粒物 |  | 颗粒物废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）限值要求，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）周界外浓度最高点限值要求 |
| 固体 废物 | 员工 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关规定 |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 桶装后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置，废灯管由厂家回收 |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废灯管 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定 |
|  |  | 废包装 |  |  |
|  | 称量 | 除尘灰 |  |  |
| 噪 声 | 项目主要噪声源为搅拌釜、水泵的噪声，噪声源强70~75dB(A)；项目优先选用低噪设备，且新增设备均位于封闭厂房内，对主要产噪设备安装基础减震装置，降噪效果约25dB(A)；再经距离衰减后，经预测，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租用现有生产车间内建设，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 ⑴项目概况 ①项目名称：方维精细化工卢龙有限公司年产3000吨金属表面处理剂项目。 ②建设性质：新建。 ③地理位置：秦皇岛市卢龙县下寨乡102国道南侧秦皇岛市卢龙长青机械制造有限公司院内，中心坐标为东经118°57′48.85″，北纬39°53′38.71″。项目东侧为耐力机械有限公司、西侧为洛克维德新材料有限公司，南侧为绿色化工园区空地，北侧为102国道，隔路为秦皇岛市鹤凤祥化工有限公司。 ④建设内容及规模：购置酸雾抑制剂搅拌设备1套、镀锌光亮剂搅拌设备1套、无磷磷化剂高速搅拌设备1套、热镀锌防爆剂搅拌设备1套、水性工业清洗剂搅拌设备1套、皮膜剂高速搅拌设备1套。年产3000吨金属表面处理剂。 ⑤项目投资：总投资3050万元，其中环保投资40万元，占比为1.35%。 ⑥占地面积：总占地面积1220m2。 ⑦劳动定员及工作制度：本项目计划设置员工3人，年运行240天，每天10小时。 ⑵项目衔接 给水：本项目生产用水为外购的蒸馏水，职工饮用订购桶装水。其中生产用水为7.31m³/d（1754.4m³/a）。本项目不设食堂、洗浴、住宿，参照《河北省地方标准用水定额 第三部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016），并结合实际情况按照10L/（人·天）计，则生活用水量为0.03m³/d（7.2m³/a）。因此，本项目用水量为7.34m³/d。 供电：本项目全年耗电量3万kW·h，由卢龙县供电公司提供。 供热：本项目生产车间不供热；办公室采用空调取暖。 ⑶运营期环境影响评价结论 ①大气环境影响分析结论： 本项目产生的废气主要有机废气和颗粒物，通过在搅拌釜上方安装集气罩（搅拌釜上方6个，称量区放置1个，共7个），由引风机抽引，经由布袋除尘器（处理效率为90%）+活性炭吸附+UV光氧处理（处理效率为90%），后通过一根15米高排气筒（P1）排放，有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1标准（其他行业）要求；剩余的20%以无组织形式排放通过对设备密闭，减少无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值（其他行业）要求。 颗粒物废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）限值要求，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）周界外浓度最高点限值要求。 集气罩按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求规范设计，测量点应选取在距排风罩开最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速≥0.3m/s；另外，根据《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》（冀环办字函（2017）544号）要求，本项目需要设置挥发性有机物超标报警装置。 本环评要求有机废气处理装置集气罩与颗粒物处理装置集气罩共用一套设施（本项目共使用6套搅拌釜，1台称量称（1用1备），本项目共设置7个集气罩）。项目产生的颗粒物及非甲烷总烃通过集气罩收集，由一台引风机抽引先经过布袋除尘器，滤去颗粒物，再由活性炭吸附部分有机废气及细小颗粒物，最后通过UV光氧设备去除部分非甲烷总烃，而后通过一根15米高排气筒（P1）排放。 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSPPmax值为1.1055%,Cmax为9.9499μg/m³，本项目大气污染物排放强度较小，项目投产后不会对周边环境空气质量产生明显影响。 ②水环境影响分析结论： 生产过程中不涉及废水的产生，外购的蒸馏水全部进入产品，不外排；职工用水全部饮用，不外排。各搅拌釜只生产单一产品，不涉及清洗问题，故没有废水产生。项目建设对区域水环境无影响。 地下水 根据区域水文地质资料可知，本项目所在位置天然包气带防污性能为中，可视为良好的防渗层，本项目采取了源头控制措施和严格的分区防渗措施， 可有效阻止泄漏废水入渗进入含水层中。 综合以上分析，本项目建设对地下水环境的影响是可接受的。 ③声环境影响分析结论： 项目主要噪声源搅拌釜、水泵等运行时产生的声音，源强约70~75dB(A)，项目优先选用低噪设备，且新增设备均位于封闭厂房内，对主要产噪设备安装基础减震装置，降噪效果约25dB(A)；本项目噪声设备均置于车间内，通过优化车间布局，厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求，项目实施后对周围环境影响较小。 ④固体废物影响分析结论： 项目产生的固废为生产过程产生废包装、有机废气处理产生的废活性炭、废过滤棉和废灯管，称量废气处理产生的除尘灰，以及职工产生的生活垃圾。其中废活性炭、废过滤棉、和废灯管、废包装、除尘灰属于危险废物。 生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理；废包装、废活性炭、废过滤棉、废灯管、除尘灰暂存于危废间由资质单位处理。 本项目固体废物经过合理处置后，不会对周围环境产生不良影响。 ⑷产业政策 ①根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属鼓励类、限制类和淘汰类项目，属允许建设项目。 ②根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，本项目不属于河北省淘汰类、限制类产业目录中的项目。 ③根据《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2016年版）》，本项目属其他专用化学品制造行业，地理位置位于卢龙经济开发区绿色化工园区内，项目不在卢龙县经济开发区负面清单之列，本项目符合文件要求。 ④项目经卢龙县行政审批局备案，备案编号：卢行审备字〔2019〕75号。 因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策要求。 ⑸厂址选择合理性分析结论 本项目租用秦皇岛卢龙长青机械制造有限责任公司现有厂房及办公用房(协议见附件)。项目占地为工业用地，已取得土地证（见附件）；本项目厂址附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区。所在地交通较为便利，有利于项目原料、产品的运输。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好。因此，本项目的选址合理可行。 ⑹卫生防护距离 生产车间无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃的卫生防护距离计算值为50m，根据要求，无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，应该提高一级。所以本项目确定卫生防护距离为100m。 距离本项目生产车间边界最近的敏感点为东南320米处的下寨乡小学，卫生防护距离内无学校、医院、村庄等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。建议相关规划部门对拟建项目卫生防护距离内的用地进行规划控制，禁止在该范围内新建设居民区、学校、医院等敏感建筑。 ⑺总量控制指标 本项目污染物总量控制建议指标如下：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、氨氮 0t/a。 综上所述，本项目符合国家有关产业政策，厂址选择合理。运营过程中，在确保污染物达标排放的前提下，对当地及区域的环境质量影响甚微，从环境保护角度而言该项目建设是可行的。 二、建议 ⑴认真执行“三同时”制度，确保项目环保措施落到实处。 ⑵积极学习同行业的先进经验，及时更新和提高技术装备和管理水平，进一步减少物耗、能耗，提高清洁生产水平。 本项目环境保护“三同时”验收内容见表64。 表64 环境保护“三同时”验收一览表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 治理 效果; 验收标准; 环保 投资 (万元). 大 气 污 染 物; 出料有组织废气; 非甲烷总烃; 集气罩（7个）收集+布袋除尘器+活性炭吸附+UV光氧+一根15m排气筒（P1）; ≤80mg/m; 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1标准（其他行业）要求; 15. 称量、投料有组织废气; 颗粒物; ≤120mg/m³; 颗粒物废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）限值要求. 出料无组织废气; 非甲烷总烃; 封闭生产车间，加强废气收集; ≤2.0mg/m³; 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值（其他行业）要求; 5. 称量、投料无组织废气; 颗粒物; ≤1.0mg/m³; 无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）周界外浓度最高点限值要求. 废 水; 生产废水; /; 生产用水全部进入产品，不外排; /; /; /. 生活废水; COD、氨氮; 员工用水仅饮用，厕所依托长青机械厂内防渗漏旱厕; /; /. 噪 声; 搅拌釜、水泵; A声级; 置于室内、减振基础; 厂界东、南、西、北满足昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A）; 达到《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准; 5. 固 体 废 物; 员工 生活; 生活垃圾; 环卫部门处理; 合理 处置; 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关规定; 5. 有机废气处理; 废活性炭、废灯管、废过滤棉; 桶装后，暂存于危废间，由有资质单位处理，其中废灯管由厂家回收; 合理 处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定. 称量、投料; 除尘灰. 废包装. 其他; ①在有机废气排放口安装超标报警装置②产生的危废废物暂存危废间，大小15平米。地面及裙角作防渗防腐处理，要求做到防雨、防渗、防晒、防火、防风及防腐。在储存间外设立危险废物标志。③车间地面设置基础防渗+涂环氧树脂地坪漆防渗层。④搅拌罐周围设置围堰。⑤车间内设置集水池及事故罐，容积均为2立方米。⑥原料库内设置导流沟（0.3米宽，0.1米深）、收集池（0.5立方米）设置基础防渗+涂环氧树脂地坪漆防渗层。; 10. 合计(万元); 40.

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 年 月 日 经办人

注 释 一、本报告表应附以下附图： 附图1 地理位置图 附图2 周边关系图 附图3 厂区平面布置图 附图4 本项目相对生态红线位置图 附图5 卫生防护距离包络线图 附图6 土壤检测布点图 附件1 营业执照 附件2 备案信息 附件3 租赁协议 附件4 土地证明 附件5 承诺书 附件6 委托书 附件7 园区入驻证明 附件8 危废协议 附件9 土壤检测结果 二、如果本报告表不说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。