建设项目基本情况

| 项目名称 | 秦皇岛雪花啤酒供汽及东、西付店村供暖管道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王振兴 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 田杰 |  |  |
| 通讯地址 | 秦皇岛市海港区东港镇柳村东中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15603300600 |  |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 066000 |
| 建设地点 | 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司厂区至雪花啤酒厂，再延伸至西付店村口和东付店村口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | —— |  |  | 批准文号 |  |  | —— |  |  |
| 建设性质 |  | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | E4852 管道工程建筑 |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  | —— |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | —— |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 4000 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 18 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.45% |  |
| 评价经费 （万元） |  | —— |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年6月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来： 根据《秦皇岛市人民政府市长办公会议纪要》市纪（2018）96号文提出，“四、加强沟通对接，推进中节能公司对临港物流园区和北部工业区提供供热服务。” 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司计划投资4000万元建设秦皇岛雪花啤酒供汽及东、西付店村供暖管道工程。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《中华人民共和国环境影响评价法》中第十六条“国家根据对建设项目的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，建设单位应当按照规定，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表”，因此，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第33号），秦皇岛雪花啤酒供汽及东、西付店村供暖管道工程项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业、175、城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”中“新建”，应编制环境影响报告表。 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司的委托我公司承担项目的环境影响评价。在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、科学、规范的要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况： （1）项目名称：秦皇岛雪花啤酒供汽及东、西付店村供暖管道工程 （2）建设单位：中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 （3）建设性质：新建 （4）项目投资：项目总投资4000万元，其中环保投资18万元，占总投资的0.45%。 （5）建设期限：2019年7月——2020年6月 3、建设规模：项目热力管网铺设共计6500米（其中埋地5500米，架空1000米），设换热站1座，为华润雪花啤酒（秦皇岛）有限公司提供饱和蒸汽及为西付店、东付店冬季供暖提供热源（供暖面积110000㎡，为啤酒厂提供饱和蒸汽50000吨/年）。 4、建设地点：项目管网铺设起点由中节能（秦皇岛）环保能源有限公司发电车间开始至雪花啤酒厂，终点延伸至西付店村口和东付店村口。 5、热源规模及供应能力：利用中节能（秦皇岛）环保能源有限公司3台（1台计划建设中）500t/d机械炉排型焚烧炉生产线产生的余热抽气对外供热。 6、主要建设内容 本项目主要建设内容见表1。 表1 拟建项目组成及主要建设内容 项目名称; 主要内容; 备注. 主体 工程; 采暖 管网; 规格; 总长6500米，DN300; /. 敷设方式; 1、由生活垃圾焚烧发电厂发电车间至电厂围墙外，管道采用高支架架空敷设； 2、由电厂围墙外至啤酒厂围墙外，管道采用直接埋地敷设和低支架架空敷设。 3、由啤酒厂围墙外至啤酒厂锅炉房，管道采用低支架架空敷设和高支架架空敷设。 4、由啤酒厂外围至西付店村口，管道采用直接埋地敷设。 5、由西付店村口至村民家中，管道采用低支架架空敷设和高支架架空敷设。 6、由西付店村口至东付店村口，管道采用直接埋地敷设。 7、由东付店村口至村民家中，管道采用低支架架空敷设和高支架架空敷设。; /. 供热介质; 蒸汽，最大流量20t/h，压力1.0MPa，184℃; /. 管道试压; 蒸汽试压; /. 地面修复; 管道敷设后土方回填，绿化带修复。; /. 公用 工程; 供电; 施工用电主要有照明、管道电弧焊接及施工营地生产生活用电等；由于用电分散，用电量小，可从附近村庄接线供电或配备柴油发电机，以确保工程施工的顺利进行。; /. 供水; 施工期用水主要是施工人员生活用水，施工机械及车辆冲洗用水等；施工期用水可利用工程附近居民或单位的自来水。; /. 排水; 施工机械及车辆冲洗水排入沉淀池; /. 环保 工程; 废水; 施工机械及车辆冲洗水排入沉淀池，经沉淀后回用。; /. 生活废水：依托周边公厕等现有公共设施。; /. 废气; 施工扬尘通过施工用地周边彩钢板围挡、运输车辆遮盖篷布及作业面适当喷水抑尘等防治措施。; /. 施工焊接尽量采用自动焊接；在焊接处安装吸尘屏光罩或使用屏风板；焊工必须使用有点焊防护玻璃的防护面罩，应穿戴胶鞋和皮手套等保护用品等。; /. 热熔废气：热熔焊操作时会产生少量VOCS，工序较短，产生废气量极少。; /. 发泡废气：在进行管道保温层补口时会产生极少量VOCS，工序亦时间短，产生废气量极小，容易稀释扩散。; /. 固废; 施工过程中产生的弃土及建筑垃圾外运应用苫布覆盖，严禁沿途遗洒，并按市有关部门的要求，经指定路线，运至指定地点，严禁乱倒乱放。; /. 管道施工焊接时产生的废弃 焊头，直接放入容器中，施工结束后集中回收后外售处置。; /. 生活垃圾统一收集，由环卫部门定期清运。; /. 生态; 临时占地地貌恢复，植被恢复绿化等。; /. 7、供暖管线设计方案 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司拟并行敷设1根蒸汽管道和1根凝结水管道至～2.6km外的雪花啤酒厂，再延伸至～4.1km外的西付店和～5.8km外的东付店（两村共1100户，每户供热面积100m2）。蒸汽最大流量20t/h，压力1.0MPa，184℃;凝结水压力～0.6 MPa，≤100℃。 热力管网敷设、走向说明：整个热力管网分为七部分，在啤酒厂围墙外设换汽站，分别如下： (一)由生活垃圾焚烧发电厂发电车间至电厂围墙外，管道采用高支架架空敷设，管道标高～5m，管网长度～150m。 （二）由电厂围墙外至啤酒厂围墙外，管道采用直接埋地敷设（管网长度～2000m，管道埋深～1m）和低支架架空敷设（管网长度～200m，管道标高～0.3m）。 其中直接埋地敷设部分有一处从现有铁道线路下穿过，需额外增加施工费用。 （三）由啤酒厂围墙外至啤酒厂锅炉房，管道采用低支架架空敷设（管网长度～150m，管道标高～0.3m）和高支架架空敷设（管网长度～100m，利用啤酒厂区内现有管架）。 （四）由啤酒厂外围至西付店村口，管道采用直接埋地敷设（管网长度～1700m，管道埋深～1m）。 （五）由西付店村口至村民家中，管道采用低支架架空敷设和高支架架空敷设（不在本次评价内）。 （六）由西付店村口至东付店村口，管道采用直接埋地敷设（管网长度～1800m，管道埋深～1m）。 （七）由东付店村口至村民家中，管道采用低支架架空敷设和高支架架空敷设（不在本次评价内）。 8、供热介质与参数 供热介质： 根据《城镇供热管网设计规范》（GJJ34-2010）中4.1.2的第3条规定：“当采暖、通风、空调热负荷为主要热负荷，生产工艺又必须采用蒸汽供热，经技术经济比较认为合理时，可采用水和蒸汽两种介质”。 本项目热源主要来自垃圾焚烧炉余热，且华润雪花啤酒（秦皇岛）有限公司提所需热源为饱和蒸汽，因此本项目选用蒸汽作为热负荷的供热介质。 供热参数： 工业蒸汽以中节能（秦皇岛）环保能源有限公司机械炉排型焚烧炉发电余热作为热源，中节能热电汽轮发电机最大抽汽压力为1.0MPa（a），抽汽温度为184℃。本工程蒸汽管网设计压力为1.5MPa（a），设计温度为200℃。蒸汽管网直接供至工业生产用户及居民供暖，根据用汽参数直接使用或减温减压后使用。 9、敷设方式及热力管网形式 （1）热力管网形式 根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）第5.05条的规定：“蒸汽供热管网的蒸汽管道，宜采用单管制。当符合下列情况时可采用双管或多管制：1、各用户所需蒸汽参数相差较大或季节性热负荷占总热负荷比例较大且技术经济合理；2、热负荷分期增长”，本项目采用双管。 （2）敷设方式 为满足城市的美观要求，在城市道路两侧敷设管道必须地下敷设，敷设方式有地沟敷设与直埋敷设两种方式，由于地沟占地面积大，投资高，已很少采用地沟敷设，供热管道直埋敷设方式以占地少，施工周期短，维修量小，寿命长等诸多优点，现已成为城市热网的主要敷设方式。本项目以埋地敷设为主，架空敷设为辅（部分管线无法进行埋地敷设）。 根据《城镇供热直埋蒸汽管道工程技术规范》（CJJ/104-2005）的规定，直埋蒸汽管道的工作管，必须采用有补偿的敷设方式。因此蒸汽管道采用有补偿直埋敷设，使用波纹管补偿器作为补偿设备。 管道过城市道路时，当覆土深度达不到设计要求时，采用水泥套管或加水泥盖板等措施加以保护；当覆土深度达到设计要求时，直接埋地敷设。分支出设阀门井，蒸汽管道低点设置疏水装置，高点设置放气装置，三通变径及阀门是薄弱部件，采取加固三通、设固定墩或补偿器等措施予以保护，使关键受力小于其失效破坏的最小应力。 10、保温结构及管材、管件 （1）保温结构 本项目直埋蒸汽管道采用外滑动型蒸汽直埋保温管，凝结水管采用高密度聚乙烯壳预制热水直埋管；架空蒸汽管道采用无缝钢管，保温层采用聚氨酯泡沫保温层，厚度为90mm，架空凝结水管采用无缝钢管，保温层采用聚氨酯泡沫保温层，厚度为60mm。管道产品综合性能符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047-2012的要求。 （2）管材规格 管径大于DN250的钢管采用保温螺旋焊缝钢管，螺旋焊缝钢管的生产符合《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3091-2015）的要求，钢材的化学成分和机械性能符合GB700标准中的Q235-B级钢的要求。管道与管道之间的连接均采用焊接。 本项目蒸汽管道设计压力为1.5MPa，设计温度200℃，工作钢管选用无缝钢管，材质为20号钢，外护钢套管采用国产Q235-B等级钢材，采用双面埋弧焊螺旋钢管。 （3）阀门 为了保证管网发生故障需要维修时，不影响相邻的管网正常供热，迅速恢复供热，在管线上设置有阀门，阀门均采用闸阀，阀门与管道焊接连接。 （4）补偿器 长度较长的直线管段或者管道上设有分支、阀门、转角、变径等附件的位置，管道受力复杂，计算位移或受力超出管件或管道的强度运行范围需要设置补偿器和固定支架/固定墩。本项目使用波纹补偿器。 11、供热管网主要工程量表 表2 项目主要原辅材料用量一览表 序号; 材 料 名 称; 型号及规格; 单位; 数量. (一); 热力管网第(一)部分; （由生活垃圾焚烧发电厂发电车间至电厂围墙外）. 1; 无缝钢管; Φ325×7 20#; m; 150. 2; 无缝钢管; Φ133×4 20#; m; 150. 3; 曲面槽滑动支座; D325; 个; 24. 4; 丁字托滑动支座; D133; 个; 24. 5; 波纹补偿器; DN300 PN1.6MPa; 个; 3. 6; 波纹补偿器; DN125 PN1.6MPa; 个; 3. 7; 闸阀; Z41H-16CDN300 PN1.6MPa; 个; 1. 8; 闸阀; Z41H-16CDN125 PN1.6MPa; 个; 1. (二); 热力管网第(二)部分; （由电厂围墙外至啤酒厂围墙外）. 1; 外滑动型蒸汽直埋保温管; 工作钢管Φ325×7，外套钢管Φ630×8; m; 2000. 2; 高密度聚乙烯壳预制热水直埋管; Φ133×4.5; m; 2000. 3; 直埋波纹补偿器; DN300 PN1.6MPa; 个; 25. 4; 直埋波纹补偿器; DN125 PN1.6MPa; 个; 40. 5; 操作井; 2000X2000X2000(高); 个; 4. 6; 无缝钢管; Φ325×7 20#; m; 200. 7; 无缝钢管; Φ133×4 20#; m; 200. 8; 曲面槽滑动支座; D325; 个; 32. 9; 丁字托滑动支座; D133; 个; 32. 10; 波纹补偿器; DN300 PN1.6MPa; 个; 4. 11; 波纹补偿器; DN125 PN1.6MPa; 个; 4. 12; 闸阀; Z41H-16CDN300 PN1.6MPa; 个; 4. 13; 闸阀; Z41H-16CDN125 PN1.6MPa; 个; 4. (三); 热力管网第(三)部分; （由啤酒厂围墙外至啤酒厂锅炉房）. 1; 无缝钢管; Φ273×6 20#; m; 250. 2; 无缝钢管; Φ133×4 20#; m; 250. 3; 曲面槽滑动支座; D273; 个; 40. 4; 丁字托滑动支座; D133; 个; 40. 5; 波纹补偿器; DN250 PN1.6MPa; 个; 5. 6; 波纹补偿器; DN125 PN1.6MPa; 个; 5. 7; 闸阀; Z41H-16CDN250 PN1.6MPa; 个; 1. 8; 闸阀; Z41H-16CDN125 PN1.6MPa; 个; 1. (四); 热力管网第(四)部分; （由啤酒厂围墙外至西付店村口）. 1; 外滑动型蒸汽直埋保温管; 工作钢管Φ325×7，外套钢管Φ630×8; m; 1700. 2; 高密度聚乙烯壳预制热水直埋管; Φ133×4.5; m; 1700. 3; 直埋波纹补偿器; DN300 PN1.6MPa; 个; 25. 4; 直埋波纹补偿器; DN125 PN1.6MPa; 个; 40. 5; 操作井; 2000X2000X2000(高); 个; 3. 6; 无缝钢管; Φ325×7 20#; m; 200. 7; 无缝钢管; Φ133×4 20#; m; 200. 8; 曲面槽滑动支座; D325; 个; 28. 9; 丁字托滑动支座; D133; 个; 28. 10; 波纹补偿器; DN300 PN1.6MPa; 个; 3. 11; 波纹补偿器; DN125 PN1.6MPa; 个; 3. 12; 闸阀; Z41H-16CDN300 PN1.6MPa; 个; 3. 13; 闸阀; Z41H-16CDN125 PN1.6MPa; 个; 3. (五); 热力管网第(五)部分; 村民入户材料由东港镇政府选择，不在本次评价内. (六); 热力管网第(六)部分; （由西付店村口至东付店村口）. 1; 外滑动型蒸汽直埋保温管; 工作钢管Φ325×7，外套钢管Φ630×8; m; 1800. 2; 高密度聚乙烯壳预制热水直埋管; Φ133×4.5; m; 1800. 3; 直埋波纹补偿器; DN300 PN1.6MPa; 个; 25. 4; 直埋波纹补偿器; DN125 PN1.6MPa; 个; 40. 5; 操作井; 2000X2000X2000(高); 个; 3. 6; 无缝钢管; Φ325×7 20#; m; 200. 7; 无缝钢管; Φ133×4 20#; m; 200. 8; 曲面槽滑动支座; D325; 个; 28. 9; 丁字托滑动支座; D133; 个; 28. 10; 波纹补偿器; DN300 PN1.6MPa; 个; 3. 11; 波纹补偿器; DN125 PN1.6MPa; 个; 3. 12; 闸阀; Z41H-16CDN300 PN1.6MPa; 个; 3. 13; 闸阀; Z41H-16CDN125 PN1.6MPa; 个; 3. (七); 热力管网第(七)部分; 村民入户材料由东港镇政府选择，不在本次评价内. 注：; 换汽站整体配套采购. ### 12、项目产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013修订本，本项目属于鼓励类“二十二、城市基础设施11城镇集中供热建设和改造工程”项目，符合国家产业政策，因此，本项目符合相关政策要求，符合国家的产业政策。 ### 13、三线一单符合性 表3三线一单符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 拟建项目途径的敷设路线范围，不属于自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态保护红线范围内。. 环境质量底线; 拟建项目大气环境影响仅为施工期，拟建项目实施后对区域内环境影响较小，营运期环境质量保持现有水平，对减排计划及政策要求无明显不利影响。. 资源利用上线; 拟建项目大部分管道为地下铺设，少量架空敷设，不涉及新增建设用地，建成后不涉及资源消耗，符合资源利用上线要求。. 负面清单; 拟建项目属于管道工程建筑，符合国家产业政策；项目施工期采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制条件，符合环保的要求。. |
| 与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题： 根据秦皇岛市生态环境局海港区分局出具的《关于中节能（秦皇岛环保能源有限公司生活垃圾焚烧项目扩建工程消减方案）》可知： 区域消减源强根据环保部2016年发《民用煤大气污染物排放清单编制技术指南》及华润雪花啤酒（秦皇岛）有限公司供气现有污染源数据进行计算，计算消减源强核算情况见下表，表4。 表4 区域消减源强参数一览表 被替代污染源; 户数; 年排放时间/h; 污染物排放速率（kg/h）. SO2; NO2; PM10; PM2.5. 西付店村; 493; 3600; 1.52; 0.66; 5.55; 4.44. 东付店村; 702; 3600; 2.16; 0.94; 7.90; 6.32. 华润雪花啤酒（秦皇岛）有限公司; --; 7200; 0.115; 2.463; 1.92; 0.86. 经计算污染物排放总量为SO2 14.08t/a、NO2 23.49t/a 本项目建成后将削减的区域总量：SO2 14.08t/a、NO2 23.49t/a。 |

建设项目所在地自然环境社会简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被生物多样性）： 1、地形地貌 秦皇岛市依山傍海，地势北高南低，依次为低山、丘陵、平原，呈平行带状分布。评价区地处燕山余脉南麓，地势西北高东南低，地貌属构造剥蚀堆积地形，北半部为三级台地，台面标高50m～80m，坡度一般为5%～7%，最大20%；中部及西南边缘地带为二级台地，台面标高30m～50m，台面宽度1000m～2000m，台面形态较平缓，坡度一般为4%～5%，东南为坳谷，较平坦，二三级台面以上为沟斧，呈凵形，深度一般为10m，宽度50m～100m。项目所在地地势平坦。 2 、气候特征 该地区属暖温带半湿润大陆性季风气候，受海洋调节，四季分明、气候温和，冬无严寒，夏无酷暑。 该地区年平均气温为9.9℃。多年平均降雨量为684mm，6～9月降雨量占全年的60%。有雾天数年平均为7.7天。大风天数年平均为9天，主要出现在夏季。近5年平均风速为2.5m/s，静风频率为14.63%。该区全年盛行W-WSW-SW风，夏季盛行SW风，冬季盛行NW风。 3、水文与水文地质 流经该区域、距离本项目最近的地表水主要为大汤河。大汤河上游有两源，东支较大，发源于抚宁县柳观峪西北；西支发源于抚宁县温家堡西南的方家河村，两河于平山营汇合，流经海阳镇在海港区西穿越京山铁路至白塔岭东南注入渤海，全长30km，流域面积177km2，坡度为3.7%。多年平均径流量0.368亿m3/a，枯水期流量少，仅0.05m3/s。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会环境 秦皇岛市海港区面积702.71平方公里，总人口106.78万。是全市的政治、经济、文化中心，也是秦皇岛港所在地，是海陆交通枢纽。区内有港口、铁路、公路、航空、石油管道，交通便捷，是一个以能源运输为主的综合性大港，也是玻璃工业基地和三资企业的集中地。其中有秦皇岛经济技术开发区、渤海铝业有限公司、中阿化肥有限公司等。另外，还有燕山大学、中国环境管理干部学院、大庆石油学校分校、东北大学分校、河北科技师范学院等大中专院校，以及国家体育训练基地、海上竞赛项目运动场等。海港区还是全市商业贸易中心，这里集聚着煤炭市场、钢材、建材市场。是全市最繁华的商业区。 2017年全区地区生产总值420.3亿元，增长7.4%，比上年提高1.2个百分点，总量排位全市第一，增速比全国、省、市分别高0.5、0.7和0.1个百分点，排全市第四位，7.4%的增长速度为近三年来最高增速。人均地区生产总值达51631元，增长7.0%。第一产业增加值7.0亿元，增长-13.2%；第二产业增加值119.0亿元，增长3.7%；第三产业增加值294.3亿元，增长9.2%。 （1）农业发展现状：农林牧渔业产值下降。2017年，海港区完成农林牧渔业总产值12.8亿元，同比下降11.0%，比去年同期低28.2个百分点，其中农业、畜牧业均出现下降，农业产值完成4.9亿元，同比下降25.4%，畜牧业完成产值6.1亿元，同比下降1.8%。一是农作物种植结构发生较大变化，子粒玉米大幅消减，葵花籽产量快速增长。2017年海港区子粒玉米种植面积2.5万亩，较上年消减3.1万亩，实现产值1711万元，同比下降54.7%。葵花籽产量达到0.4万吨，比去年增长17.1倍，实现产值1645万元，增长17.7倍，虽然葵花籽产值快速增长，但还未能填补子粒玉米消减留下的空白。二是蔬菜类种植面积大幅缩减，其中石门寨镇全年蔬菜播种面积8508亩，较去年同期减少2688亩，下降24.0%，全年蔬菜产量4.2万吨，同比下降20.0%；海阳镇因拆迁造成蔬菜种植面积减少1932亩，下降23.5%；驻操营镇蔬菜种植面积减少946亩，下降29.5%。三是生猪出栏大幅度下滑。2017年海港区畜禽禁养区整治共关停退出生猪规模养殖场54家，全年生猪出栏3.1万头，比去年下降30.5%。 （2）工业发展现状：固定资产投资增长乏力。2017年，全区固定资产投资完成176.7亿元，同比下降14.2%。一是投资结构严重失衡，一、二、三产业投资分别占全部投资的比重为0.9%、8.6%和90.6%，形成一家独大的局面。从海港区目前投资情况看，第二产业投资的低迷一方面反映出当前经济内生增长乏力，另一方面工业投资强度不够，不利于海港区经济中长期发展。二是房地产开发投资下滑较快。房地产开发投资长时间都扮演着海港区固定资产投资晴雨表和助推剂的角色，在固定资产投资中占比较大，最高时达66%以上。从2016年开始，房地产投资步入下行期， 今年海港区房地产开发投资完成88.2亿元，占全部投资的49.9%,增速同比下降35.1%，下拉全部投资增速23.2个百分点。 三是民间投资明显回落。2017年，全区民间投资102.5亿元，同比下降32.3%，占固定资产投资的比重为57.9%，比上年回落15.6个百分点。“四上”企业占比不高。截至2017年底，海港区共有在库规模企业506家，仅占全区市场主体的0.6%，今年海港区新注册登记市场主体25797个，当年投产、运营企业中没有一家企业符合“四上”纳统标准，大部分企业规模小档次低。高新技术增加值增速下滑。2017年高新技术产业增加值完成7.5亿元，同比下降1.0%，增速较上年下降15.5个百分点；占规模工业增加值的比重为11.6%，较上年下降4.2个百分点。一是从主要行业上看，环境保护专用设备制造业出现大幅下降，全年仅完成高新技术增加值1.5亿元，同比下降23.4%，直接下拉高新技术产业增加值5.9个百分点。其中两家主要企业双轮环保科技股份有限公司和清清环保设备有限公司，因产品类型、市场投放雷同，订单基本于前三季度消化完毕，全年产值呈现大幅下滑局面。截至到年底两家企业共完成工业总产值2.8亿元，同比下降22.4%。二是从高新技术产业投资上看，全年共完成4.4亿元，同比下降64.1%，占工业固定资产投资的比重为29.1%，其中高端技术装备制造业和环保产业下降较多，分别下降18.8%和73.4%。 （3）第三产业发展现状：服务业引领作用不断增强。2017年，服务业增长成为经济转型升级的主要支撑，引领国民经济平稳增长。全年实现服务业增加值294.3亿元，同比增长9.2%，增速较上年提高3.2个百分点，分别高出第一产业22.4个百分点和第二产业5.5个百分点。从主要行业看，信息传输、商务服务和娱乐业为主的营利性服务业增加值完成34.6亿元，同比增长20.3%，增速较上年同期提高8个百分点；批发零售业增加值同比增长16.7%，增速比上年同期提高10.5个百分点；交通运输、仓储及邮政业增加值同比增长10.0%，增速比上年同期提高4.7个百分点。消费市场繁荣稳定。全年社会消费品零售总额完成341.8亿元，同比增长10.7%，比任务目标高0.7个百分点，比去年同期提高0.2个百分点，总量全市排位第一，增速全市排位第五。限额以上消费品零售额实现110.0亿元，同比增长6.3%。其中，批发业366.8亿元，增长52.1%；零售业110.7亿元，增长9.2%；住宿业3.3亿元，增长5.4%；餐饮业1.9亿元，增长5.4%。商品房销售情况良好。全年商品房销售面积162.95万平方米，比上年增长9.9%，增速比上年提高6.2个百分点；商品房销售额135.4亿元，增长36.0%，提高2.7个百分点。截至年底我区商品房待售面积55.2万平方米，同比下降46.7%，去库存成效显著。港口吞吐量快速增长。2017年,秦皇岛港港口货物吞吐量为2.38亿吨，同比增长32.3%，比去年同期增长59.4个百分点；集装箱吞吐量为55.9万箱，增长8.5%。 2、区域规划及环境功能区划 根据《秦皇岛市环境保护“十三五”规划》，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；项目所在区域为声环境2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类噪声标准。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量综合指数排名 2018年1-12月份，全市空气质量综合指数为5.3，较去年同期的5.86下降了9.6%。按照空气质量综合指数评价，各县区环境空气质量由优到劣排名为：北戴河区（4.81）、山海关区（5.24）、青龙满族自治县（5.29）、海港区（5.54）、昌黎县（5.65）、开发区（5.67）、北戴河新区（5.67）、卢龙县（6.64）、抚宁区（6.75）。 （2）达标及重污染天数情况 1-12月份，全市监测有效天数361天，达标天数285天，达标率为78.9%，与2017年同期相比达标天数增加17天。 重污染天数情况： 1-12月份，全市重污染天数4天，比2017年同期减少9天，全市主要污染物为NO2。 （3）各项污染物浓度分析 PM2.5：1-12月份，全市PM2.5平均浓度为38微克/立方米，较2017年同期下降13.6%；各县区中青龙满族自治县、山海关区持平，其他县区均下降，下降比例最高的为昌黎县19.0%。 PM10：1-12月份，全市PM10平均浓度为77微克/立方米，较2017年同期下降6%；各县区均下降，下降比例最低的为青龙满族自治县2.5%，下降比例最高的为抚宁区17.7%。 SO2：1-12月份，全市SO2平均浓度为21微克/立方米，与2017年同期下降19.2%；各县区均下降，下降比例最低的为北戴河区14.3%，下降比例最高的为昌黎县43.2%。 NO2：1-12月份，全市 NO2平均浓度为45微克/立方米，较2017年同期下降8.2%；各县区均下降，下降最低的为海港区2.0%，下降比例最高的为昌黎县31.3%。 CO：1-12月份，全市CO平均浓度为2.5毫克/立方米，与2017年同期下降13.8%；各县区中青龙满族自治县上升15.4%、其他各县区下降，下降比例最高的为山海关区21.2%。 O3（8h）：1-12月份，全市O3平均浓度为164微克/立方米，较2017年同期下降3.5%；各县区中青龙满族自治县上升1.1%、开发区持平，其他县区下降，下降比例最高的为海港区9.1%。 2、声环境 项目所在位置属于环境功能区划2类区，该区域周围声环境质量昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目为供暖管道工程，只涉及施工期的环境保护目标，涉及敏感范围主要为管线沿线200m范围内的居住小区、村庄等环境敏感点及管道沿线的生态环境。根据现状调查，该项目周边无国家、省、市重点保护文物、自然保护区、濒危珍稀动植物和风景旅游区等重点保护目标。根据项目性质及周围环境特征，本项目主要环境保护目标及保护级别见表5。 表5 环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 东付店村; 0; -80; 村庄; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；《声环境质量标准》(GB3096—2008)中2类标准; N; 80. 柳村; 0; -204; 村庄; 居民; WS; 204. 西付店村; 0; 213; 村庄; 居民; ES; 213.

评价使用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；具体标准见表6。 表6 环境空气质量执行标准 标准名称; 级别; 污染物名称; 平均时间; 浓度限值. 数值; 单位. 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准; 二级; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时; 4; mg/m3. 1小时; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、项目边界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934-2019）及《河北省建筑施工扬尘治理18条措施》。 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即昼间：70dB(A)，夜间55dB（A）。 3、施工期固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告（2013）36号文件关于对该标准修改单的公告中有关规定。 4、换热站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)表1中2类标准。 |
| 总量控制指标 | 无 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 工艺流程图： 图例：G-废气 S-固体废物 W-废水 N-噪声 附图1 项目工艺流程图 工艺简述： （1）管道开槽、地基处理、管道敷设 首先对施工现场进行管道开槽，采用机械开挖的方法，挖出土方堆放在管沟1.0m以外，以减少坑壁负荷，保持基坑壁稳定。管沟开挖完毕，按照规定对基底整平，遇到不良地质情况或承载力不符合设计要求时，采用重锤夯实、填筑砂石等方法加固地基。 安装管道应首先测定管道中心及管底标高，安装时按设计中心和纵向坡度在垂直和水平方向保持平顺，无竖向和水平绕曲现象，管道安装时，管道接口要密贴。 此工序会产生一定量的扬尘和噪声。 （2）管道焊接、安装 项目管线连接处采用焊接的方式。将地面预先承接好的额管道进行检查，在没有发现缺陷的情况下，将管道放入管沟。这个过程会产生一定量的施工噪声、焊接烟尘、废焊头等。 （3）检验测试 铺设的管道需要进行强试压和严密试压，以检验其强度及严密性。项目外购管道表面已进行相关防腐，现场无防腐作业。试压后对管道保温层进行补口，使用电热熔连接，现场机械发泡。管道主体进行超声波探伤，委托有资质单位进行。管道、设备试压合格后，清洗管道及设备。 此过程会产生热熔废气、发泡废气。 （4）管沟回填、绿化 管道敷设后进行沟槽回填，按照边施工边回填的原则进行土方的回填。此工序会产生一定量的扬尘。在管沟回填后需恢复绿植。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序： 1、废气：在施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，待管道铺设后再回填。堆土裸露，将会产生扬尘；施工材料的运输和装卸也将给施工现场带来二次扬尘污染；焊接烟尘、热熔废气、发泡废气。 2、废水：包括施工设备清洗废水及施工人员产生的少量盥洗废水。 3、噪声：施工期作业机械如钻井设备、装载机、运输卡车、振捣机等，这些运行时在距声源5m处的噪声值在75～85dB(A)左右。 4、 固体废物：主要为管沟开挖产生的建筑垃圾、施工人员产生少量生活垃圾等。 5、生态环境影响：主要为局部土方的开挖以及施工临时占地等会引起一定程度的地表植被破坏。 二、运营期 项目建成后，供热管网在正常运行过程中无废气、废水、固体废物、噪声产生，对环境基本无影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物（名称） | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工期 | 土方 工程 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |  |
|  |  | 汽车 尾气 | CO、THC、NO2 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |  |
|  |  | 焊接 | TSP | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |  |
|  |  | 热熔 发泡 | VOCS | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | 施 工期 | 车辆 冲洗 | SS | 污水经沉淀后用于施工场地和道路的泼洒用水 | 无外排 |  |
|  |  | 盥洗 废水 |  | 依托附近公厕及现有公共设施 |  |  |
| 固 体 污 染 物 | 施 工 期 | 土方 工程 | 建筑垃圾、弃土 | - | 无影响 |
|  |  | 焊接 | 废焊头 | - |  |
|  |  | 拉管 | 泥浆 | - |  |
|  |  | 施工 人员 | 生活垃圾 | - |  |
| 噪 声 | 主要为施工机械噪声和运营期换热站运行噪声，施工机械噪声值约为85-90dB（A），运营期噪声值约为70-75dB（A）。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果: 生态保护措施：对开挖的土石方及时清运，施工结束后对施工临时道路进行恢复，对施工临时占地进行平整及植被恢复。 预期效果：落实上述生态保护措施，可减少因施工造成的水土流失影响，本工程建成后，施工区域地面平整、地表植被恢复。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为秦皇岛雪花啤酒供汽及东、西付店村供暖工程，在运营期不存在对环境造成危害的因素，故只分析施工期环境保护方面的内容。 本项目施工期所产生的环境影响主要有固体废物、水、气、噪声和生态等方面，本次评价将从这五个方面进行施工期污染源分析以及环境影响预测和评价，其中重点内容是施工扬尘和噪声。 1、大气环境影响分析及防治措施 大气污染源主要包括施工扬尘及运输车辆排放的废气、焊接烟尘、热熔废气、发泡废气。 （1）施工扬尘 本项目扬尘主要来自：土方开挖、回填及现场堆放产生的扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理、堆放及运输扬尘；施工现场道路扬尘。扬尘量的大小与施工条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质及天气等多种因素有关。 在实际施工中，扬尘量随管理水平的提高而降低。由于目前普遍采取封闭施工管理、工地围挡、施工场地洒水、起尘物料覆盖等措施，强化管理措施，扬尘量将大幅度降低。类比同类型施工中TSP监测结果。 表7 施工现场TSP浓度 施工内容; 起尘因素; 风速 (m/s); 距离; 浓度（mg/m3）; 采取降尘抑尘措施后的浓度（mg/m3）. 土方; 装卸; 2.5; 50; 11.7; 1.7. 运输; 100; 19.7; 1.97. 现场施工; 150; 5.0; 0.5. 由表可看出，施工期TSP污染严重，为了减少对周围环境的影响，应加强施工现场管理，参照河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934-2019）及《河北省建筑施工扬尘治理18条措施》，本次评价要求建设单位做好周边环境保护目标的扬尘污染防护措施，并采取如下控制措施： ①施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 ②施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 ③施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 ④施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 ⑤施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 ⑥施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ⑦拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施，严禁敞开式拆除。 ⑧基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 ⑨施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置;搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 ⑩具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。 ⑾施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 ⑿建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 ⒀施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 ⒁施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 ⒂建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 ⒃遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 ⒄建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 ⒅鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置;鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 本项目环境保护目标主要是施工沿线的居民区，距离施工场地最近80m，施工扬尘造成的污染是短期的、局部的，施工行为结束后便会停止。 （2）施工机械和运输车辆废气 废气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。以燃油为动力的运输车辆和施工机械在施工场地附近排放一定量的废气，虽然使所在地区废气排放量在短期内有所增加，但只要加强设备及车辆的养护，严格执行秦皇岛市关于机动车辆的规定，其对周围环境空气的影响是短暂而有限的。 根据《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934-2019），市政建设施工中的线性工程每个标段宜设置1～2个监测点位，监测点浓度限值PM10≤80μg/m3，监测点浓度限值指PM10小时平均浓度实测值与同时段海港区PM10小时平均浓度的差值（当PM10小时平均浓度值大于150μg/m3，以150μg/m3计）。 （3）焊接烟尘 施工焊接尽量采用自动焊接；在焊接处安装吸尘屏光罩或使用屏风板；焊工必须使用有点焊防护玻璃的防护面罩，应穿戴胶鞋和皮手套等保护用品等。管道焊接过程中的焊接烟尘属于间断性的无组织排放，烟尘产生部位分散在管道沿线，且产生量很小，影响范围集中在施工作业带两侧；施工结束后，该影响随之消失。 （4）热熔废气：在进行热熔焊操作时会产生少量VOCS，工序较短，产生废气量极少，对周围环境影响较小。 （5）发泡废气：在进行管道保温层补口时会产生极少量VOCS，工序时间短，产生废气量极小，容易稀释扩散，对周围环境影响较小。 2、施工期水环境影响分析及防治措施 施工期产生的废水主要有施工废水及施工人员生活废水。 （1）施工作业废水 施工期产生的施工废水主要是车辆冲洗废水，废水中的污染物主要是SS及石油类等。 施工期车辆冲洗水产生量较少，一般为40-80L/车，其中主要污染物为SS、石油类。根据车辆、场地冲洗水的水质、水量，采取修建沉淀池的治理措施，即将车辆冲洗水排入沉淀池沉淀处理。沉淀澄清后的上清液全部回用于施工场地和道路的泼洒抑尘，以节约水资源。施工结束后，沉淀池中沉淀物交由环卫部门统一清运处理，然后将沉淀池覆土掩埋、平整。 总之，施工现场产生的施工废水必须采取有效措施进行治理后回用，严禁排放至海域或河道。施工期废水不会对周围水环境产生显著影响。 （2）施工人员生活污水 本工程管道施工时，施工人员生活比较分散，生活污水量小，对环境影响较小，施工人员生活污水发生量平均约30L/人.d，按施工场所40人估算，排水系数按0.85计算，生活污水发生量约1.02m³/d。依托周边公厕等现有公共设施，不会对环境造成影响。 3、施工期噪声影响分析及防治措施 （1）噪声源强 根据类比监测资料，各施工设备运行中的噪声强度见表8。 表8 主要施工机械噪声强度表 设备名称; 噪声强度dB(A); 设备名称; 噪声强度dB(A); 备 注. 挖掘机; 90; 平地机; 85; 设备1m～5m处. 推土机; 85; 运输卡车; 85. 装载机; 85. （2）预测计算 采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr=Lr0-20lg(r/r0) 式中： Lr－距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0－距声源r0处的A声压级，dB(A)； r－预测点与声源的距离，m； r0－监测设备噪声时的距离,m。 预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表9。 （3）影响分析 ①建筑施工场界达标分析 由于工程需消耗一定量的建筑材料，该材料的运输将使通向工地的公路车流量增加，产生的交通噪声将给运输路线沿途的声环境产生一定的影响。 表9 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测值（dB(A)）; 施 工 阶 段; 标准 dB(A). 10m; 40m; 60m; 100m; 200m; 300m. 1; 挖掘机; 84; 72; 68; 64; 58; 54; 土石方; 昼70 夜55. 2; 推土机; 80; 68; 64; 60; 54; 50. 3; 装载机; 84; 72; 68; 64; 58; 54. 8; 运输卡车; 74; 62; 58; 54; 48; 44; 施工期. ②对周围声环境影响及其措施分析 根据拟建项目的平面布局及周边环境状况，可以采取一定的措施，以减少施工期噪声对周边环境的影响。 1）建筑工地四周设立2.5m的围墙进行围挡，阻隔噪声； 2）尽量选择噪声低的机械设备，采取先进的作业方式和工艺，将一些位置可以固定的主要噪声源安置在距敏感目标最远的位置； 3）施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以便使每个员工严格按操作规范使用各类机械； 4）合理安排机械作业的施工时间，如禁止12:00～14:00、22:00～6:00进行产生噪声污染的施工作业； 4、施工期固体废物影响分析及污染防治措施 施工期产生的固体废物主要有：弃土、废焊头、建筑垃圾、拉管施工产生的泥浆以及少量生活垃圾等。拉管施工现场设置移动式泥浆泵站，产生的泥浆由施工单位回收再利用；废焊头不得直接丢弃，集中收集，施工结束后作外售处置；施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理；按原国家环保总局345号文固体废物分类方法，施工过程中产生的弃土及建筑垃圾为其它固体废物。对于施工过程中产生的建筑垃圾，施工单位应按海港区城管局的要求，运至建筑垃圾场。工程中产生的弃土将大部分用于回填，剩余部分外运至附近弃土场。为防止外运过程中沿途遗洒及扬尘对周围环境的影响，本评价提出如下要求： （1）弃土应尽可能回填。 （2）弃土及建筑垃圾外运应用苫布覆盖，严禁沿途遗洒，并按市有关部门的要求，经指定路线，运至指定地点，严禁乱倒乱放。 通过采取以上必要的防治措施后，施工期对周围环境的影响较小。施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的，随着工程的建成完工而消失。 5、生态环境影响分析及污染防治措施 施工期对生态环境的影响主要是施工期将不可避免地破坏自然植被和相对稳定的地表环境，使土壤变得疏松，产生一定面积的裸露地面。不过这种影响待施工结束后基本消除，而且随着种草植树的进行，还会使原来的土壤侵蚀得到遏制。 （1）施工过程对植被的破坏 施工期间，挖出的土方暂时存放会占用土地、覆盖植被。但随着施工期的结束，土方回填，对项目及周边进行绿化，该不利影响可得到一定的补偿。 （2）施工过程可能造成的水土流失影响 随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，可能会发生水土流失。但因建设项目所处位置地势较平坦，不易形成地表径流，故只要不遇特大暴雨，不会造成大的水土流失。因此，只要加强施工管理，合理安排施工进度，做到随挖、随埋、随填，就可避免发生水土流失。且随着施工期的结束，排水设施得到完善，土地利用功能得以改变，对改变现有土地扰动而可能引发水土流失的现状有利。 综上所述，本项目施工期对周围环境造成一定的影响，但随着施工期的结束，影响将逐渐消失，对生态环境影响较小。 6、公众参与调查 本项目已通过调查表的形式对距离较近的敏感目标进行了公众参与，无反对意见。

运营期环境影响分析： 项目建成营运过程无废气、废水、固体废物的产生。主要影响为换热器运行过程中产生的噪声，噪声值约为70-75dB（A）。换热器位于专用设备房内，经隔声措施后，边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)表1中2类标准。换热站位于雪花啤酒厂门口位置，距离敏感点较远，对周边影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 （名称） | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | 洒水、遮盖、限制车速、限制施工时间、及时回填等措施 | 达标排放 |
|  |  | 焊接烟尘 | 少量，无组织 | 达标排放 |
|  |  | 热熔、发泡废气 | 少量，无组织 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 车辆冲洗 | SS | 防渗沉淀池处理后用于泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 污 染 物 | 施工期 | 弃土、建筑垃圾 | 弃土回填，建筑垃圾送往建筑垃圾处置点 | 无害化 |
|  |  | 废焊头 | 收集后统一外售 | 资源化 |
|  |  | 泥浆 | 由施工单位回收再利用 | 资源化 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 无害化 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工期设置围挡，减少施工期噪声对周边环境的影响。 |  |  |
|  | 运营期 | 换热器位于专用设备房内，隔声降噪 |  |  |
| 其 它 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果: 生态保护措施：对开挖的土石方及时清运，施工结束后对施工临时道路进行恢复，对临时占地进行平整及植被恢复。 预期效果：落实上述生态保护措施，可减少因施工造成的水土流失影响，本工程建成后，施工区域地面平整、地表植被恢复。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、工程分析结论： 根据《秦皇岛市人民政府市长办公会议纪要》市纪（2018）96号文提出，“四、加强沟通对接，推进中节能公司对临港物流园区和北部工业区提供供热服务。” 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司计划投资4000万元建设秦皇岛雪花啤酒供汽及东、西付店村供暖管道工程。 项目总投资4000万元，其中环保投资18万元，占总投资的0.45%。 项目建设期：2019年7月——2020年6月 项目热力管网铺设共计6500米，设换热站1座，为华润雪花啤酒（秦皇岛）有限公司提供饱和蒸汽及为西付店、东付店冬季供暖提供热源（供暖面积110000㎡，为啤酒厂提供饱和蒸汽50000吨/年）。 项目热源利用中节能（秦皇岛）环保能源有限公司3台（1台计划建设中）500t/d机械炉排型焚烧炉生产线产生的余热抽气对外供热。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013修订本，本项目属于鼓励类“二十二、城市基础设施11城镇集中供热建设和改造工程”项目，符合国家产业政策，因此，本项目符合相关政策要求，符合国家的产业政策。 2、施工期污染物防治措施可行性结论 （1）大气环境影响 本项目施工期大气污染源主要是土石方挖填、地面恢复、施工材料运输和运输车辆装卸过程中产生的扬尘，对周围一定范围的大气环境产生污染影响。本项目在施工场地设置围挡，对施工现场定期洒水等有效扬尘控制措施，扬尘影响只是暂时的，随着施工期结束，影响将随之消失；焊接烟尘、热熔及发泡废气，工序时间较短，产生废气量极小，容易稀释扩散，对周围环境影响较小。 （2）声环境影响 本项目施工期噪声污染主要来源为施工机械和运输车辆，通过采取合理安排施工作业时间及施工机械布局、设置隔声屏障等措施减轻噪声影响，施工噪声排放值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)要求。 （3）水环境影响 本项目施工人员利用附近公厕等现有公共设施，施工期废水主要包括施工机械及运输车辆冲洗废水。施工场地内设置沉淀池，废水经沉淀处理后回用于施工现场抑尘洒水，不外排。 （4）固体废物环境影响 本项目固体废物主要为弃土及建筑垃圾、废焊头和施工人员生活垃圾等。施工产生的固体废物分类收集，定点堆放，妥善处理，可利用的固体废物回收利用；建筑垃圾以袋装形式集中堆放，设置专人管理，并及时清运至指定地点；挖方能回填的尽量回填，不能回填的弃土外运至附近弃土场。施工人员生活垃圾分类收集，送到附近垃圾收集箱。 （5）生态环境影响 生态影响主要为施工期土石方开挖引起的水土流失和对地表植被造成的破坏。 本项目对开挖的土石方及时清运，施工结束后对施工临时道路进行恢复，对临时占地进行平整及植被恢复。落实上述生态保护措施，可减少因施工造成的水土流失影响，本工程建成后，施工区域地面平整、地表植被恢复。 综上所述，本项目各项污染物均能达标排放和妥善处置，污染防制措施切实可行。 3、营运期污染物防治措施可行性结论 （1）声环境影响 营运期主要为换热器运行过程中产生的噪声，噪声值约为70-75dB（A）。换热器位于专用设备房内，经隔声措施后，边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)表1中2类标准。换热站位于雪花啤酒厂门口位置，距离敏感点较远，对周边影响较小。 二、建议 1、合理组织工程施工，减少施工临时用地。施工完成后对专门的施工通道（道路）恢复其原有功能和绿化水平。 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址可行，项目施工期对产生的废气、废水、噪声和固体废物均能采取相应的处理及防治措施，项目在严格落实各项环保措施的前提下，能够实现达标排放，对周围环境影响较轻。从环保角度分析，该项目的建设是可行的。 表10 “三同时”验收一览表 序号; 污染类型; 环保措施; 规模; 验收标准; 投资 (万元). 一; 施工期. 1; 废气; 设置围挡，喷淋降尘，施工过程进行监测; -; 《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934-2019）; 5. 2; 噪声; 设置围挡，合理布局，敏感点路段设置禁止鸣笛标识; -; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准; 2. 3; 废水; 经沉淀池处理后用于施工场地和道路的泼洒用水; -; 不外排; 3. 4; 固体 废物; 弃土; 大部分用于回填，剩余部分外运至附近弃土场; -; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告（2013）36号文件关于对该标准修改单的公告中有关规定; 3. 建筑垃圾; 运至建筑垃圾场; -. 泥浆; 由施工单位回收再利用; -. 生活垃圾; 由环卫部门定期清运; -. 废焊头; 集中收集后外售; -. 5; 其他; 制定施工期环境管理制度，施工现场环保措施留存照片; -. 二; 营运期. 1; 噪声; 换热器位于专用设备房内，经隔声措施; 5. 合计; 本项目总投资4000万元，其中环保投资占0.45%; 18.

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年月日