秦皇岛惠端资源循环利用回收项目 环境影响报告表的批复 秦环审表［2020］7 号 秦皇岛惠端废旧物资回收有限公司委托秦皇岛迪恒环保科技有限公司编制的《秦皇岛惠端资源循环利用回收项目环境影响报告表》及其他相关材料收悉。经研究，现批复如下： 一、项目内容及总体要求 项目为新建项目，位于海港区西付店村村南（租用原秦皇岛市金属材料批发市场用地），属于秦皇岛市海港区中小企业园区内，该园区已纳入临港物流园区管理。项目总占地面积30000m2，建设一间3750m2的厂房，厂房内布设生产区、原料区、成品区、办公室、一般固废暂存区、不合格原料区等，硬化道路及停车场面积23250m2。项目年处理废旧金属15万吨，购置相应处理设备。项目总投资1000万元，其中环保投资10万元，占总投资的1%。 项目己取得秦皇岛市海港区发展和改革局的企业投资项目备案信息（备案编号：海发改备[2019]67号），该项目符合当前国家和河北省产业政策要求；项目租用原秦皇岛市金属材料批发市场用地，用地性质为仓储用地，秦皇岛临港物流园区管理委员会出具了证明，项目符合园区规划；项目的实施符合“三线一单”要求；项目建设须满足《废钢铁加工行业准入条件》（工信部公告 2016年第74号）的相关要求。该项目报告表已通过了建设单位组织的专家论证。结合各有关方面意见，在认真落实报告表提出的污染防治措施等相关要求前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意按照环境影响报告表中所列建设项目的内容、建设地点、规模和污染防治措施进行建设。 二、秦皇岛惠端废旧物资回收有限公司要严格落实以下要求 1、项目不得使用废电子、废电器、废汽车及化工管道等行业废钢、废覆铜板、印刷线路板、电路板以及其他含有色金属成分废料，也不使用其他有毒有害及粘有危险废物等成分的废钢，也不涉及进口废钢；原料中不夹杂有色金属、橡胶、机油、汽油、氟利昂、电池、废五金、废电机、废电子电器等；同时项目废钢原料表面也不得携带塑料薄膜等覆盖物，进场前必须分拣干净；严格控制回收废旧钢铁种类，杜绝废钢中混入密封罐、灭火器、液压缸、液压气瓶等各种密封容器。混有放射性物质污染的废钢以及其他违禁废弃物品不得进场。 2、加强施工期环境管理，制定严格的规章制度，确保各项环保措施落实到位。选用低噪声施工机械，合理安排各类施工机械工作时间，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；有效控制施工扬尘，确保施工扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）要求；妥善处置施工期固体废弃物，防止施工期间废水、扬尘、固废、噪声等污染环境。 3、项目地坑入料口、破碎机入料口、出料口、磁选产生的颗粒物采用集气罩收集，收集后的废气进入1套离心式预处理+布袋除尘器除尘装置处理后经1根15m高排气筒排放，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“其他”排放限值要求；原料全部存放在车间内，厂房密闭，全部工序在车间内进行，运输车辆减速慢行，厂区道路洒水抑尘、及时清扫保持清洁，厂界颗粒物浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 4、厂区采取“雨污分流”。不涉及生产废水，无地面冲洗等废水；厕所为防渗无公害厕所，定期清掏，用作农肥。项目厂房按《报告表》要求采取防雨、防渗措施。 5、严格落实噪声污染防治措施。项目夜间不生产，生产全部在车间内，采用低噪声设备，设备通过采取基础减振、建筑隔声等措施，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。合理安排车间布局，尽量将振动大的设备布置在车间西部远离敏感点的位置；合理安排运输时间，夜间及中午11：30-13：30禁止运输，运输车辆经过敏感点附近时减速慢行，禁止鸣笛。 5、落实好固体废物的收集、处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则进行处置。辐射检测过程中产生的不合格原料立即进行隔离并严格看管，在1小时内上报生态环境部门，经相关单位同意后交资质单位进行集中储存；除尘灰和破碎工序产生的铁屑外售钢铁厂；磁选过程中产生的非金属固体废物暂存在一般固废暂存区，定期外售给其他废旧物资回收企业综合利用；生活垃圾由环卫部门处理，一般固废暂存区设置需严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013年修改单中相关规定。在非正常工况下经人工挑选出的含油的不合格原料暂存在危废间内，定期由有资质单位运输并处置，危废间建设须满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001)及修改单规定要求。 6、认真落实《报告表》中规定的污染防治措施要求，建设单位须按照国家及省排污许可证发放程序和规定，办理排污许可证手续。 7、应有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案。 8、落实《报告表》其他环境管理要求。 三、本项目若涉及辐射和放射性的工序及设备需另行办理辐射环评手续。 四、进一步强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定，建设规范的污染物排放口，设立标志牌。对《报告表》要求的监测内容定期开展监测，企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台。 五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序组织环境保护验收，验收合格后，方可正式投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本项目环境影响评价文件经批准后，如设计和施工变化造成工程性质、规模、工艺、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。工程自批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。 六、你单位在接到本批复后的10个工作日内，须将环评报告表及其批复送秦皇岛市生态环境局海港区分局等相关部门，日常监督管理由海港区分局负责。建设单位须定期向秦皇岛市生态环境局海港区分局报告“三同时”完成情况。并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。 公 章 经办人： 2020年3 月 3日