青龙满族自治县兆业砂石有限公司 兆业建筑材料砂石加工项目 环境影响报告表的批复 秦环审表［2020］9号 青龙满族自治县兆业砂石有限公司委托河北森江环保科技有限公司编制的《兆业 建筑材料砂石加工项目环境影响报告表》及其他相关材料收悉。经研究，现批复如下： - 项目内容及总体要求 - 本项目为新建项目，位于河北省秦皇岛市青龙满族自治县双山子镇瓦房村，占地面积6667m2，总建筑面积为6667m2。项目主要建设一座全封闭厂房，内设生产车间等主体工程；成品库、原料库等储运工程；生活办公用房等辅助工程。年产各类建筑用砂石150万吨。项目主要生产原料为河北青龙湖国家湿地恢复与修复工程产生的废石和淤砂混合物，严禁新石料开采加工。项目总投资1000万元，其中环保投资为300万元，占总投资的30.0%。 本项目属于废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用。项目已取得青龙满族自治县行政审批局备案（备案编号：青审批投资备【2019】155号），符合当前国家和河北省产业政策要求；取得了青龙满族自治县兆业砂石有限公司选址联合审查表，本项目用地符合行政审批局的选址要求，符合土地、规划、林业选址要求，符合安全生产选址要求，符合水务选址要求，符合旅游选址要求，符合发展和改革选址要求。同时，青龙满族自治县行政审批局出具了同意本项目取水的申请（青审批【2020】6号），青龙县人民政府出具了支持本项目建设的函（青政函【2019】35号）；项目的实施符合“三线一单”要求；项目建设须满足《秦皇岛市非金属露天开采矿山及矿石加工、储存企业环境深度整治技术要求》的相关要求。该项目报告表已通过了建设单位组织的专家论证。结合各有关方面意见，在认真落实报告表提出的污染防治措施等相关要求前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意按照环境影响报告表中所列建设项目的内容、建设地点、规模和污染防治措施进行建设。 二、项目要严格落实以下要求 1、加强施工期环境管理，确保各项环保措施落实到位。建设单位要严格执行《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，落实各项控制扬尘污染控制措施，减少扬尘对环境的影响，确保施工期各项污染物稳定达标排放；采用低噪声施工机械，合理使用施工机械组合，合理安排施工时间，夜间不施工，施工阶段作业噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求；建筑垃圾送至建筑垃圾填埋场进行处置，施工人员的生活垃圾收集后由当地环卫部门统一收集处理；施工现场不设食堂、厕所及施工营地，少量洗漱水就地泼洒抑尘。施工单位进行文明施工，减轻施工过程中对环境的影响。施工结束后对场地进行清理、平整并及时恢复植被。 2、落实大气污染防治措施。 本项目有组织废气主要为破碎、筛分、制砂工序产生的粉尘。每台破碎机、筛分机、制砂球磨正上方设置集气罩（共4个）收集废气，再经脉冲布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放。有组织颗粒物排放须满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）新建企业颗粒物排放标准。 本项目所有工序在封闭车间内进行，传输带设置封闭通廊，进料和落料点安装喷淋设施；成品区在封闭车间内，采取高压喷淋抑尘措施；物料运输采用车辆苫布覆盖、车辆出厂对车轮车厢进行清洗、厂区道路硬化、道路洒水抑尘等措施。无组织颗粒物排放须满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）作业场所厂（场）界外10m处颗粒物无组织排放限值标准。 在各级破碎及筛分设备产尘部位除尘器排气筒按要求设置在线监控，并与秦皇岛市生态环境局青龙县分局联网。实现24小时在线监控。 - 项目设置防渗漏无害化厕所一座，员工盥洗废水用于厂区泼洒地面抑尘；洗砂废水经防渗沉淀池（200m³）沉淀后回用于洗砂等工序，不外排；车间地面冲洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池（75m³）沉淀后回用于车间地面冲洗、车辆冲洗，不外排。 - 4、严格落实噪声污染防治措施。项目采用低噪声设备，设备安装基础减振措施，厂房进行隔声处理，经距离衰减、围墙隔挡等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求； 5、落实好固体废物的收集、处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则进行处置。项目营运期固体废物主要是除尘灰、沉泥、干淤泥、不合格产品、生活垃圾。除尘灰、沉泥、干淤泥集中收集外售作为建筑材料；不合格产品统一收集后外售处理；生活垃圾定期由环卫部门统一清运处理；防渗漏无害化厕所定期清掏，用作农肥。一般固废处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求。 6、本项目只涉及厂区范围废石的破碎筛分与制砂工程，不包括湿地处作业活动和主要原料运输活动。原料运输以及成品库房外运至公路路网的通道，须按照三级公路标准以水泥混凝土实现硬化，厂区内道路水泥硬化，道路定期洒水抑尘，大风天气停止运输；运输车辆车斗采用苫布苫盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm；项目车辆运输尽量避开生态保护红线和环境敏感区等。途经村庄时限速行驶、减少鸣笛噪声，晚22时至次日6时不得安排运输。 7、本项目运营后原料及成品运输横跨项目北侧50m处起河，现有道路无桥梁，企业需进行建桥工程，建桥工程由企业负责并另行办理相关手续，本项目在取得相关手续且桥梁建设完工之前不得运行。同时，加强对起河的保护，禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；禁止在最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物等。 8、认真落实《报告表》中规定的污染防治措施和清洁生产要求，建设单位须按照国家及省排污许可证发放程序和规定，办理排污许可证手续。 9、落实《报告表》其他环境管理要求。 三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序组织环境保护验收，验收合格后，方可正式投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本项目环境影响评价文件经批准后，如设计和施工变化造成工程性质、规模、工艺、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。工程自批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。 四、你单位在接到本批复后的10个工作日内，须将环评报告表及其批复送秦皇岛市生态环境局青龙县分局等相关部门，日常监督管理由青龙县分局负责，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。建设单位须定期向青龙县分局报告“三同时”完成情况。 公 章 经办人： 2020年3月27日