卢龙县辉业水泥制品厂 辉业水泥制品项目环境影响报告表的批复 秦环审表［2020］8号 卢龙县辉业水泥制品厂委托秦皇岛正云环保工程有限公司编制的《辉业水泥制品项目环境影响报告表》及其他相关材料收悉。经研究，现批复如下： 一、项目内容及总体要求 项目为新建项目，位于河北省卢龙县北部，印庄乡大道王各庄村北侧200m处，总用地40亩（租用卢龙县彤辉新型燃料有限公司用地6000m2(约8.7亩)，收购卢龙县运通水泥制品厂用地21.3亩，卢龙县辉业水泥制品厂现有用地10亩，其中本项目主体建设用地37亩，其余部分（3亩）用作厂区周边绿化使用。项目总建筑面积23500 m2，其中租用卢龙县彤辉新型燃料有限公司现有厂房6000 m2，新建17500 m2，建设生产车间、联合厂房、仓库等。项目备案2条破碎线和筛选设备，2条全自动水泥制品生产线，项目建成后，年产混凝土铺地砖50万平方米。本项目总投资600万元，环保投资44万元，占总投资的33.3%。 本项目己取得卢龙县行政审批局备案（卢行审备字【2019】2号），该项目符合当前国家和河北省产业政策要求；项目三个地块均取得了卢龙县国土资源局及卢龙县城乡建设规划管理处意见，土地性质为工业用地，项目用地符合国家土地政策要求，符合当地土地利用总体规划；项目的实施符合“三线一单”要求。项目建设须满足《秦皇岛市非金属露天开采矿山及矿石加工、储存企业环境深度整治技术要求》的相关要求。该项目报告表已通过了建设单位组织的专家论证。结合各有关方面意见，在认真落实报告表提出的污染防治措施等相关要求前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意按照环境影响报告表中所列建设项目的内容、建设地点、规模和污染防治措施进行建设。 二、卢龙县辉业水泥制品厂要严格落实以下要求 1、加强施工期环境管理，确保各项环保措施落实到位。建设单位要严格执行《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，落实各项控制扬尘污染控制措施，减少扬尘对环境的影响，确保施工期各项污染物稳定达标排放；采用低噪声施工机械，合理使用施工机械组合，合理安排施工时间，夜间不施工，施工阶段作业噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求；建筑垃圾送至建筑垃圾填埋场进行处置，施工人员的生活垃圾收集后由当地环卫部门统一收集处理；施工单位进行文明施工，减轻施工过程中对环境的影响。施工结束后对场地进行清理、平整并及时恢复植被。 2、落实大气污染防治措施。 项目采用全封闭式生产，物料传输密闭。整形破碎车间1在破碎机上方安装集气罩（共2个），废气通过管道连接到布袋除尘设施进行处理，再经15m高排气筒排放。废气排放须满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）排放限值要求；整形破碎车间2、水泥罐（筒仓）粉尘及制砖车间产生的废气，共用1套布袋除尘设施。整形破碎车间2在破碎机正上方安装集气罩（共2个）；水泥罐（筒仓）上方设置脉冲式收尘器，收尘器排放口连接到布袋除尘设施管道；制砖线搅拌工序配料连接口为密闭式连接到布袋除尘设施，搅拌机为全密闭搅拌设备，连接到布袋除尘设施进行处理。废气经布袋除尘设施处理后，再经一根15m高排气筒排放。废气排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB132167-2015）表1散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值要求。 项目原料库设置喷淋系统及移动式雾炮器抑尘；皮带运输设封闭通廊，产尘点设喷淋抑尘措施；车辆进出口设置车辆湿轮池，在运输车辆进入厂区时进行湿轮及雾炮器喷水抑尘；厂区道路硬化、道路洒水抑尘。项目无组织颗粒物排放须满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2无组织颗粒物相关要求。 在各级破碎及筛分设备产尘部位除尘器排气筒按要求设置在线监控，并与秦皇岛市生态环境局卢龙县分局联网，实现24小时在线监控。 3、做好水污染防治措施。项目洗砂用水及整形破碎用水设置防渗水池，通过管渠进行连接，循环使用不外排；车间地面冲洗废水设防渗沉淀池循环使用；洗车废水经防渗湿轮池清洗降低起尘；项目设置防渗无害化厕所一座，定期清掏用作农肥。 4、严格落实噪声污染防治措施。产噪设备安置在车间内，安装减震基础，经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准要求。 5、落实好固体废物的收集、处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则进行处置。项目产生的固体废物主要有沉淀池产生的沉淀泥沙、不合格产品及生活垃圾、布袋收集的粉尘。沉淀泥沙、不合格产品、布袋收集粉尘回用于生产。生活垃圾集中收集后送生活垃圾处理场进行处置；防渗旱厕定期清掏。 6、做好废石场生态恢复工作。项目原料取自卢龙县金刚铁矿废石场，边挖掘边治理，废石挖掘过程中进行遮挡和洒水抑尘，大风天气停止挖掘。废石场生态治理工作由建设单位或建设单位委托废石场所属单位负责， 7、项目原料运输以及成品区外运至公路路网的通道，须按照三级公路标准以水泥混凝土实现硬化。原料、成品运输道路定期洒水抑尘，大风天气停止运输；粉料采用密闭罐车运输，其他原料、成品运输车辆车斗采用苫布苫盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。项目运输车辆途经村庄时限速行驶、减少鸣笛噪声，晚22时至次日6时不得安排运输。 8、本项目设置50m的卫生防护距离，配合有关部门合理规划，在防护距离内不应规划建设居住区、办公区等敏感建筑。 9、认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并备案，降低风险事故隐患。 10、认真落实《报告表》中规定的污染防治措施和清洁生产要求，建设单位须按照国家及省排污许可证发放程序和规定，办理排污许可证手续。 11、落实《报告表》其他环境管理要求。 三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序组织环境保护验收，验收合格后，方可正式投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本项目环境影响评价文件经批准后，如设计和施工变化造成工程性质、规模、工艺、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。工程自批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。 四、你单位在接到本批复后的10个工作日内，须将环评报告表及其批复送秦皇岛市生态环境局卢龙县分局、规划等相关部门，日常监督管理由卢龙县分局负责，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。建设单位须定期向卢龙县分局报告“三同时”完成情况。 公 章 经办人： 2020年3月23日